Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Городские, поселковые и внутридомовые системы

водоснабжения и водоотведения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какая из представленных схем относится к схеме двухконтурного водоснабжения:

А.Б.

А) А

Б) Б

В) А и Б

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. В каком варианте ответа дан полный и правильный состав изображенных на чертеже элементов системы водоснабжения здания с повышающей насосной установкой:

А) вводы, обратный клапан; перемычка; запорная арматура; пожарный стояк; пожарные краны; водомерный узел; монтажные запорные вентили; поливочный кран; спуск; кольцевая магистраль; насосная установка.

Б) вводы, обратный клапан; перемычка; запорная арматура; пожарные краны; водомерный узел; монтажные запорные вентили; поливочный кран; пробка; кольцевая магистраль; насосная установка.

В) вводы, обратный клапан; перемычка; запорная арматура; пожарный стояк; поливочный кран; спуск (пробка); кольцевая магистраль; насосная установка.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Воды от туалетов, бань и прачечных, предприятий общественного питания и лечебных учреждений, от мытья помещений и др. относятся к:

А) к бытовым

Б) к производственным

В) к ливневым

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

4. Какая из представленных схем относится к схеме двухзонного водоснабжения:

А.Б.

А) А

Б) Б

В) А и Б.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

5. Какая из представленных схем относится к кольцевой схеме водопроводных сетей:

А. Б.

А) А

Б) Б

В) А и Б.

Правильный ответ:  Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

6. Производственная канализация в банях имеет такую особенность:

А) Вода из ванн (в ванном отделении) выпускается через гидравлический затвор на пол, откуда уходит в трап.

Б) Тепло горячей сточной воды не используется.

В) На 3-4 душа устраивается общий трап d * 100 мм.

Г) В каждой душевой кабине устанавливается трап.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

7. Дождевые воды с площадок для хранения автомобилей на территории предприятий по обслуживанию автомобилей (кроме автозаправочных станций) отводятся:

А) На местные очистные сооружения.

Б) Первые 15 минут после начала дождя на очистные сооружения.

В) Открытыми лотками без очистки.

Г) В сеть хозяйственно-фекальной канализации.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

8. Располагать насосные установки непосредственно под жилыми квартирами:

А) Категорически запрещается (кроме противопожарных насосов).

Б) Допускается в отдельных случаях по согласованию с органами санитарного надзора, если суммарный уровень шума в насосной станции не более 30 дБ.

В) Можно, если насосы не работают ночью.

Г) Можно, если насосы не работают днём.

Д) Допускается при отсутствии противопожарных насосов.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

9. Что такое дождевая канализация?

А) Система для сбора воды из ручьев.

Б) Система отвода дождевых вод с поверхности грунта и крыш зданий.

В) Метод дождевого орошения полей.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

10. Какие факторы влияют на скорость потока воды в трубопроводе?

А) Цвет воды.

Б) Диаметр трубы.

В) Температура воды.

Г) Длина трубы.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между правым и левым столбцами:

| 1) Система канализации, предназначенная для отвода сточных вод от моек, ванн, душей и других санитарных приборов – это | А) производственная система канализации |
| --- | --- |
| 2) Система канализации, предназначенная для отвода производственных сточных вод – это | Б) объединенная система канализации |
| 3) Система канализации, предназначенная для совместного отвода бытовых и производственных сточных вод во внутриквартальную канализационную сеть и далее в систему наружной канализации – это | В) бытовая система канализации |
| 4) Система канализации, предназначенная для отвода дождевых и талых вод с кровель зданий – это | Г) внутренние водостоки |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Установите соответствие между правым и левым столбцами:

| 1) Приемниками сточных вод служат: | А) гидравлический затвор |
| --- | --- |
| 2) Изогнутый канал или труба, заполненная водой слоем высотой 60 мм, надежно закрывающая выход газов после сброса стоков в канализационную сеть – это | Б) мойки, унитазы |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Установите соответствие между правым и левым столбцами:

| 1) Ширину кабины туалета принимают: | А) 1,2 м; |
| --- | --- |
| 2) Длину кабины туалета принимают: | Б) 0,8 м; |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

4. Установите соответствие между правым и левым столбцами:

| 1) При монтаже санитарно-технических устройств могут применяться следующие методы производства работ: | А) глубинный, бесконечный; |
| --- | --- |
| 2) Канализационные стояки испытывают давлением путем заполнения их | Б) разобщенными; совмещенными; |
| 3) Санитарные узлы для типовых жилых зданий по планировке могут быть: | В) водой на высоту этажа; |
|  | Г) последовательный; параллельный; |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

5. Установите соответствие между правым и левым столбцами:

| 1) Что такое водоподготовка? | А) Система сбора и удаления сточных вод |
| --- | --- |
| 2) Что такое водоотведение? | Б) Система сбора и удаления сточных вод |
| 3) Что такое канализация? | В) Промышленные выбросы и сточные воды |
| 4) Какие являются основные источники загрязнения воды? | Г) Комплекс мероприятий по очистке воды от загрязнений |

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

6. Установите соответствие между правым и левым столбцами:

| 1) Какие факторы влияют на выбор метода очистки воды? | А) Характер загрязнителей и их концентрация в воде |
| --- | --- |
| 2) Какие факторы могут влиять на качество питьевой воды? | Б) Биологическая очистка |
| 3) Какие методы используются для очистки сточных вод перед их возвращением в окружающую среду? | В) Поддержание оптимального уровня хлора |
| 4) Какие основные функции выполняет система водоотведения? | Г) Сбор, транспортировка и очистка сточных вод |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

7. Установите соответствие между правым и левым столбцами:

| 1) Какие методы очистки воды наиболее эффективны для удаления микроорганизмов? | А) Фильтры и очистители воды |
| --- | --- |
| 2) Какие компоненты входят в систему водоподготовки? | Б) Воздействие магнитных полей |
|  | В) Хлорирование |

Правильный ответ: 1-В, 2-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установить правильную последовательность монтажа железобетонных элементов колодца:

А) устройство бетонной подготовки; монтаж сборных железобетонных элементов колодца

Б) затирка цементным раствором швов между элементами колодца

В) произвести разбивку мест строительства колодца

Г) Гидроизоляция колодца

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Установить правильную последовательность фланцевого соединения труб:

А) выверки и крепления фланцев на концах труб

Б) соединения двух фланцев болтами или шпильками

В) выверка на прямолинейность

Г) установки прокладки

Правильный ответ: А, Г, Б, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Установить правильную последовательность муфтового соединения труб

А) Срезка двух концов труб под прямым углом. Установка одной из труб в муфту.

Б) Обработать смазкой поверхности труб и внутренние поверхности муфты.

В) Установка муфты, которая должна располагаться посередине между трубами.

Г) Нанести на поверхность труб отметки, которые будут обозначать место установки муфты.

Правильный ответ: А, Г, Б, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

4. Установить правильную последовательность монтажа трубопровода плетьми

А) очистка и изоляция трубопровода укладка его в траншею

Б) сборка труб в звенья (секций) на берме; сварка труб или секций в плети

В) присыпка труб;

Г) предварительное гидравлическое испытание

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

5. Установить правильную последовательность работ по гидравлическому испытанию трубопроводов

А) Проверка трубопроводной конструкции на наличие повреждений (деформированных мест)

Б) Очистка трубопроводной сети. Монтаж кранов, заглушек и измерительного оборудования (манометров).

В) Подключение воды и гидравлического пресса.

Г) Наполнение коммуникации водой до нужного уровня.

Правильный ответ: Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. На качество питьевой воды влияют _________ в почве.

Правильный ответ: бактерии

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Отношение между поступлением и расходом воды в определенной области это водный ______________

Правильный ответ: баланс

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Система труб и сооружений для транспортировки воды и других жидкостей это _______ сеть.

Правильный ответ: трубопроводная

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

4. Для повышения давления в водопроводной системе используют ____________.

Правильный ответ: насосы

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

5. Для устройства прочистки внутренней канализации устанавливают ______________.

Правильный ответ: ревизии

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

6. Капитальный ремонт внутреннего водопровода требуется выполнять при ______% износе системы.

Правильный ответ: 60%

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Водоотведение со строительных площадок можно осуществлять:

Правильный ответ: в городскую сеть

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Норма расхода воды на одного работающего в административном здании включает:

Правильный ответ: расход воды на посетителей.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Кто должен пробивать монтажные отверстия для пропуска труб в стенах и перекрытиях квартир?

Правильный ответ: Строители

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

4. Во внутреннюю систему канализационной сети (К3) могут входить какие сооружения?

Правильный ответ: Песколовки и жироловки

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите, на какие группы классифицируются системы внутреннего водоснабжения по назначению.

Время выполнения - 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Ожидаемый ответ: по назначению системы подразделяются на:

- хозяйственно-питьевые,

- противопожарные,

- производственные,

- поливочные.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Вода в здание подается под напором. Напор – линейная величина, выражающая удельную энергию потока в данной точке. Для расчета систем водоснабжения зданий необходимо знать следующие напоры. Перечислите, какие.

Время выполнения - 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Ожидаемый ответ: требуемый, гарантированный, допустимый и избыточный.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4