Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Инновационные технологии в системах водоснабжения и водоотведения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой из перечисленных методов очистки сточных вод наиболее эффективно удаляет органические загрязнители?

A) физическая фильтрация

Б) химическая коагуляция

В) биологическая очистка

Г) ультрафиолетовое облучение

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

2. Какой из методов опреснения воды основан на процессе обратного осмоса?

A) дистилляция

Б) мембранная фильтрация

В) замена ионов

Г) конденсация

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

3. Какой из следующих источников является возобновляемым для систем водоснабжения?

A) подземные воды

Б) морская вода

В) отводные воды

Г) дождевые воды

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

4. Что из перечисленного является основным преимуществом применения интеллектуальных систем управления в водоснабжении?

A) уменьшение энергетических затрат

Б) увеличение объема сточных вод

В) удлинение сроков службы трубопроводов

Г) увеличение затрат на обслуживание

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

5. Какой из следующих методов используется для диагностики состояния трубопроводов?

A) химический анализ

Б) визуальная инспекция

В) ультразвуковая дефектоскопия

Г) микробиологическое тестирование

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

6. Какой среди приведенных технологий может эффективно способствовать повторному использованию сточных вод?

A) химическая коагуляция

Б) мембранная биореакция

В) традиционная аэрация

Г) флотация

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

7. В каком виде обычно ведется учет расхода воды в современных системах водоснабжения?

A) по расчетным данным

Б) по визуальному осмотру

В) с помощью автоматизированных систем учета

Г) на основе данных прошлого года

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите правильное соответствие между приборами и их назначением.

| 1) Умные водомеры. 2) Системы управления качеством воды. 3) Дистанционные сенсоры. 4) Модели расхода воды. 5) Автоматизированные системы контроля. | A) Используются для мониторинга и управления параметрами среды. Б) Позволяют прогнозировать потребление водных ресурсов. В) Современные устройства для измерения объема потребляемой воды. Г) Включают в себя системы фильтрации и очистки. Д) Обеспечивают удаленный контроль и срок службы оборудования. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 - В, 2 - Г, 3 - A, 4 - Б, 5 - Д.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

2. Установите правильное соответствие между видами систем водоснабжения и их характеристиками.

| 1) Регенерация сточных вод. 2) Дождевые воды. 3) Технологии мембранной фильтрации. 4) Устойчивое водоснабжение. 5) Энергетически эффективные насосы. | A) Накопление и использование дождевой воды для дальнейшего применения. Б) Процесс восстановления качества сточных вод для повторного использования. В) Включает в себя адекватное планирование и эффективность ресурсов. Г) Позволяют значительно экономить энергию при перекачке жидкости. Д) Используются для удаления загрязняющих веществ на молекулярном уровне. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 - Б, 2 - A, 3 - Д, 4 - В, 5 - Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

3. Установите правильное соответствие между перечнем инновационных технологий и их назначением.

| 1) Балансы водных ресурсов. 2) Интеллектуальные системы управления. 3) Генерация альтернативной энергии. 4) Управление утечками воды. 5) Программные модели водоснабжения. | A) Подходы к снижению потерь и несанкционированного расхода ресурсов. Б) Используются для анализа и прогноза потребления и распределения воды. В) Системы, которые помогают контролировать и оптимизировать работу инфраструктуры. Г) Включают солнечные панели и ветряные установки для питания насосов. Д) Позволяют делать более обоснованные решения в планировании водоснабжения. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 - Б, 2 - В, 3 - Г, 4 - A, 5 - Д.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

4. Установите правильное соответствие между принципами водоснабжения и их определением.

| 1) Водные ресурсы круговорота. 2) Очистка сточных вод. 3) Рекуперация тепла. 4) Цифровизация водоснабжения. 5) Системы хранения воды. | A) Процесс очищения воды от загрязняющих веществ. Б) Использование технологических решений для хранения и управления водными ресурсами. В) Использование тепла, выделяемого при переработке воды, для отопления. Г) Цепочка, в рамках которой вода проходит через различные стадии. Д) Переход к использованию цифровых технологий в управлении водоснабжением. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 - Г, 2 - A, 3 - В, 4 - Д, 5 - Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

5. Прочитайте текст и установите соответствие между технологиями очистки и их применением.

| 1) Автоматизация насосных станций. 2) Зеленая инфраструктура. 3) Технологии очистки и рециркуляции. 4) Информационные технологии в водоснабжении. 5) Модели управления водными ресурсами. | A) Внедрение технологий для переработки сточных вод и повторного использования. Б) Осуществляется для повышения эффективности и снижения затрат. В) Базируются на принципах устойчивого развития и экологии. Г) Системы, позволяющие анализировать и оптимизировать управление ресурсами. Д) Использование программного обеспечения для мониторинга и управления. |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1 - Б, 2 - В, 3 - A, 4 - Д, 5 - Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Для внедрения новой системы очистки сточных вод необходимо выполнить следующие этапы:

А) Проведение экспертизы проекта.

Б) Тестирование системы на пилотном объекте.

В) Разработка технической документации.

Г) Обучение персонала.

Д) Установка оборудования.

Правильный ответ: В, А, Б, Д, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

2. Для оптимизации работы системы водоснабжения предлагается последовательность действий:

А) Анализ текущей ситуации в системе.

Б) Выбор эффективных технологий.

В) Оптимизация тарифов на водоснабжение.

Г) Реализация внедренных решений.

Д) Мониторинг и оценка результатов.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

3. Процесс внедрения инновационной технологии для дождевой воды включает:

А) Сбор информации о дождевых осадках.

Б) Проектирование систем сбора дождевой воды.

В) Установка фильтров и насосов.

Г) Проведение тестирования системы.

Д) Внедрение системы в эксплуатацию.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

4. Для повышения энергоэффективности насосной станции необходимо выполнить шаги:

А) Оценка текущей энергоэффективности.

Б) Подбор насосного оборудования с высокой производительностью.

В) Обучение персонала правилам эксплуатации.

Г) Установка системы автоматизации.

Д) Мониторинг расхода энергии после внедрения.

Правильный ответ: А, Б, Г, В, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

5. Процесс внедрения новой системы управления качеством воды включает следующие этапы:

А) Определение стандартов качества воды.

Б) Установка датчиков контроля качества.

В) Обучение работников системы.

Г) Проведение регулярных анализов.

Д) Корректировка системы на основе полученных данных.

Правильный ответ: А, Б, В, Г,Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Современные технологии позволяют использовать ______ для автоматизации процессов управления системами водоснабжения.

Правильный ответ: SCADA-системы

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

2. Инновационным методом очистки сточных вод является использование ________, которое позволяет утилизировать загрязняющие вещества с минимальными затратами.

Правильный ответ: биореакторов

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

3. В рамках водоснабжения активно применяют _______ для измерения расхода воды и управления потоками.

Правильный ответ: расходомеры

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

4. Одной из ключевых технологий в системах водоотведения является ________, которая позволяет предотвратить загрязнение природных водоемов.

Правильный ответ: переработка сточных вод

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

5. Для повышения энергоэффективности систем водоснабжения часто используют ________, которые позволяют оптимизировать работу насосов.

Правильный ответ: частотные преобразователи

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

6. В последние годы активно развиваются системы _____, которые помогают минимизировать потери воды в распределительных сетях.

Правильный ответ: мониторинга утечек

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

7. Технология ________ включает в себя использование осадочных и ионных методов для глубокой очистки воды.

Правильный ответ: мембранной фильтрации

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

8. Внедрение _______ позволяет значительно сократить время простоя при аварийных ситуациях в системах водоснабжения.

Правильный ответ: мобильных приложений для управления

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. В процессе очистки сточных вод важным этапом является ____________, который помогает удалить загрязняющие вещества и микроорганизмы.

Правильный ответ: биологическая очистка

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

2. Для сокращения потерь воды в системах водоснабжения применяются ____________, позволяющие обнаруживать утечки.

Правильный ответ: технологии мониторинга

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

3. Одним из методов переработки сточных вод является ____________, который использует солнечную энергию для обработки и очистки.

Правильный ответ: солнечная дезинфекция

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

4. В современных системах водоотведения широко применяется ____________, который позволяет эффективно перерабатывать осадки.

Правильный ответ: компостирование

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

5. Одной из ключевых инноваций в системах водоснабжения является использование ____________ для автоматизации управления потоками воды.

Правильный ответ: системы SCADA (или «умные счетчики воды»)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите основные принципы работы современных систем очистки сточных вод. Какие инновационные технологии применяются для повышения эффективности очистки?

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Современные системы очистки сточных вод опираются на несколько ключевых принципов, таких как механическая, биологическая и химическая очистка. Механическая очистка включает в себя отстаивание, фильтрацию и сита для удаления крупных твердых частиц. Биологическая очистка основана на активности микроорганизмов, которые разлагают органические вещества, что реализуется в аэробных и анаэробных системах. К химической очистке относятся реакции с коагулянтами и флокулянтами для удаления растворенных веществ.

Инновационные технологии, применяемые в очистке сточных вод, включают мембранные технологии (например, микрофильтрация и ультрафильтрация), технологии с использованием биопленок, системы анаэробной чистки (например, реакторы UASB) и электролиз. Эти методы обеспечивают более высокий уровень очистки, уменьшение объема осадков и возможность повторного использования очищенной воды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

2. Какие технологии используются для мониторинга качества воды в системах водоснабжения? Объясните, как они помогают обеспечивать безопасность водных ресурсов.

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Мониторинг качества воды в системах водоснабжения осуществляется с помощью множества технологий, включая автоматизированные системы контроля, сенсоры и анализаторы. Ключевые параметры, которые контролируются, включают pH, уровень мутности, содержание хлора, тяжелых металлов и бактерий.

Автоматизированные системы используют датчики, которые непрерывно фиксируют данные и передают их в центральные системы мониторинга. Это позволяет оперативно обнаруживать изменения в качестве воды и быстро реагировать на потенциальные угрозы. Использование технологий удаленного мониторинга и IoT (Интернет вещей) улучшает степень контроля, позволяя в реальном времени реагировать на ситуации, которые могут угрожать безопасности водных ресурсов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

3. Проанализируйте влияние климатических изменений на системы водоснабжения. Какие адаптационные меры могут быть реализованы для повышения устойчивости систем?

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Климатические изменения оказывают значительное воздействие на системы водоснабжения, выражающееся в изменениях режима осадков, увеличении частоты и интенсивности засух и наводнений. Эти факторы могут привести к дефициту воды, ухудшению ее качества, а также к повреждению инфраструктуры.

Адаптационные меры, которые могут быть реализованы, включают внедрение систем управления водными ресурсами, распределение водных ресурсов исходя из анализа климатических данных, модернизацию инфраструктуры для повышения ее устойчивости к экстремальным погодным условиям, а также проработка систем повторного использования воды и сбор дождевой воды. Создание зон управления водными ресурсами и улучшение координации между ведомствами также является важной частью адаптации.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

4. Расскажите о роли инновационных материалов в строительстве систем водоснабжения и водоотведения. Какие преимущества они предлагают по сравнению с традиционными материалами?

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Инновационные материалы, такие как композитные материалы, полимеры, нано-оксиды и новые сплавы, играют важную роль в строительстве систем водоснабжения и водоотведения. Они предлагают ряд преимуществ по сравнению с традиционными материалами, такими как сталь и бетон.

К основным преимуществам относятся высокая коррозионная стойкость, легкость и устойчивость к механическим повреждениям, что значительно увеличивает срок службы инфраструктуры. Кроме того, многие инновационные материалы могут обеспечивать более меньшую массу конструкции, экономя ресурсы при транспортировке и установке. Некоторые из них имеют бактерицидные свойства, что улучшает качество воды. Их использование также может привести к снижению затрат на обслуживание и эксплуатацию систем.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

5. Обсудите социальные аспекты внедрения инновационных технологий в системах водоснабжения и водоотведения. Как они могут повлиять на жизнь населения?

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Социальные аспекты внедрения инновационных технологий в системах водоснабжения и водоотведения имеют большое значение, так как они напрямую влияют на качество жизни населения. Внедрение современных технологий позволяет обеспечить доступ к безопасной и чистой воде, что является основным правом каждого человека.

Технологические новшества могут привести к снижению затрат на водоснабжение, улучшению качества воды и сокращению времени на ее доставку. Это, в свою очередь, способствует росту уровня здоровья населения, уменьшению заболеваемости и улучшению жизненных условий.

Кроме того, вовлечение местного населения в процессы модернизации систем водоснабжения может повысить общественную осведомленность о важности рационального использования водных ресурсов, что способствует формированию устойчивого подхода к водоснабжению и охране окружающей среды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4