Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Выберите лишнее условие для обеспечения бесперебойной и экономичной работы систем водоотведения:

А) организация надёжной, экологически безопасной и экономичной работы очистных сооружений

Б) осуществление систематического лабораторно-производственного и технологического контроля работы очистных сооружений

В) осуществление контроля за санитарным состоянием сооружений, зданий, их территорий и санитарно-защитных зон

Г) осуществление личного визуального контроля за сточными водами в системах водоотведения

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Не является задачей эксплуатации водоводов и водопроводных сетей:

А) обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям в требуемых количественных и качественных показателях

Б) обеспечение определенного гидравлического режима  (в соответствии с числом Рейнольдса Re - ламинарного или турбулентного) в водопроводных сетях;

В) обеспечение эффективной и экономичной работы водопроводных сетей

Г) содержание водопроводных сетей в надлежащем санитарном состоянии

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

3. Все эксплуатационные работы, проводимые на водопроводных сетях, разделяют на две группы:

А) по источнику водоснабжения

Б) по содержанию сетей, по ремонту сети

В) по минералогическому и бактериальному составу воды в сетях водоснабжения

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

4. Не считают основной задачей эксплуатации водопроводных сетей современных городов и промышленных предприятий:

А) обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям в требуемых количественных и качественных показателях;

Б) содержание водопроводной сети в исправном состоянии;

В) обеспечение эффективной и экономичной работы водопроводных сетей;

Г) экологическую охрану водных объектов, служащих источниками воды для водозабора.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

5. Эксплуатационные работы, проводимые на водопроводной сети, делят на две группы (убрать лишнее):

А) по содержанию сети

Б) по ремонту сети

В) по исследованию режима работы сети, по анализу воды в сети

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

6. Хлораторы служат для (убрать лишнее):

А) дозировки газообразного хлора

Б) смешения его с водой

В) длительного хранения хлорированной воды

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

7. Способы прочистки водопроводных труб разделяют на (убрать лишнее):

А) механические с использованием стержневых или спиралевидных устройств

Б) гидромеханические (с применением дополнительных механических рабочих органов)

В) физические с применением корабельных насосов

Г) химические, с помощью химических реактивов для удаления отложений на основе специально приготовленных растворов

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

8. Выберите верное утверждение:

А) запорную арматуру на всасывающих и напорных трубопроводах размещают в здании насосной станции

Б) обратные клапаны применяют на насосных станциях для того, чтобы при аварийной остановке насосного агрегата воспрепятствовать обратному течению через насос воды из напорного трубопровода

В) не допускается укладка в каналах трубопроводов, транспортирующих агрессивные сточные воды

Г) все варианты верны

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

9. Текущий ремонт сооружений и оборудования водоснабжения и водоотведения предусматривает:

А) проведение ремонта каждый день

Б) проведение работ профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей

В) проведение ремонта каждую неделю

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между основными экологическими нормативами и показателями качества окружающей среды в целях выполнения работ по разработке основных технико-экономических показателей водоподготовки и водозаборных - сооружений:

| 1) ПДК, ПДУ | А) Санитарно-гигиенические |
| --- | --- |
| 2) ПДС, ПДВ | Б) Производственно-хозяйственные |
| 3) ПДН | В) Комплексным |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Установите соответствие:

| 1) Запорно-регулирующая | А) смесители, пробковые и поливочные краны, водоразборные колонки и гидранты |
| --- | --- |
| 2) Предохранительная | Б) задвижки, вентили, шаровые клапаны |
| 3) Водоразборная | В) предохранительные и обратные воздухоспускные устройства (вантузы) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

3. Соотнесите показатель загрязненности воды и название группы, к которой относится данный показатель:

| группа показателей | показатель загрязненности воды |
| --- | --- |
| 1) физические | А) температура |
| 2) бактериальные | Б) общее число бактерий в 1 см3 воды |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

4. Установите соответствие:

| 1) Любое химическое вещество, энергетическое воздействие, отходы и прочее, выходящие за рамки безопасного уровня для человека и вызывающие нежелательные изменения в среде обитания | А) загрязнение |
| --- | --- |
| 2) Привнесение в окружающую среду (природную среду, биосферу) или возникновение в ней новых, обычно не характерных физических, химических или биологических агентов (загрязнителей), или превышение их естественного среднемноголетнего уровня в различных средах, приводящее к негативным воздействиям | Б) загрязнитель |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите последовательность стадий обработки воды на водопроводной станции:

А) хлорирование

Б) грубая механическая очистка

В) отстаивание

Г) забор воды из водоисточника

Д) поступление в распределительную сеть

Правильный ответ: Г, Б, В, А, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Установите последовательность действий при промывке:

А) система водоснабжения полностью заполняется водой

Б) Далее к спускным кранам, служащим для опорожнения стояков, подсоединяются шланги для отведения загрязненной воды в канализацию

В) затем перекрывается вентиль, соединяющий систему с наружными сетями

Правильный ответ: А, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

3. Установите последовательность действий при включении центробежного насоса:

А) открывается задвижка на всасывающем трубопроводе

Б) постепенно открывают задвижку на напорном трубопроводе у насоса

В) открывают вентиля у вакууметра и на трубопроводах, подводящих воду к сальникам и подшипникам

Г) открывается вентиль у манометра и включается электродвигатель при полностью закрытой задвижке на напорной линии

Правильный ответ: А, Г, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

4. Установите последовательность действий при выключении центробежного насоса:

А) закрывается задвижка на всасывающем трубопроводе

Б) закрывают задвижку на напорном трубопроводе у насоса

В) закрывают вентиля у вакууметра и на трубопроводах, подводящих воду к сальникам и подшипникам

Г) закрывается вентиль у манометра и выключается электродвигатель

Правильный ответ: Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Основные ________ эксплуатации водоводов и водопроводных сетей:

- обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям в требуемых количественных и качественных показателях;

- содержание водопроводной сети в исправном состоянии;

- обеспечение эффективной и экономичной работы водопроводных сетей;

- содержание водопроводных сетей в надлежащем санитарном состоянии.

Правильный ответ: задачи

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. В завершение пусконаладочных работ производится комплексное опробование оборудования и систем автоматизации и оформляется отчётная _________ с выдачей рекомендаций и замечаний.

Правильный ответ: документация

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

3. ___________ служат для дозировки газообразного хлора, смешения его с водой и подачи хлорной воды к месту потребления.

Правильный ответ: Хлораторы

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

4. Способы __________ водопроводных труб (аппаратура) разделяют на:

- механические с использованием стержневых или спиралевидных устройств; - гидромеханические (с применением дополнительных механических рабочих органов);

- химические, с помощью химических реактивов для удаления отложений на основе специально приготовленных растворов;

- ультразвуковые (за счет ультразвука).

Правильный ответ: прочистки

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

5. ._________ ремонт сооружений и оборудования предусматривает:

проведение работ по систематическому и своевременному предохранению частей сооружений и оборудования от преждевременного износа путем осуществления профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей.

Правильный ответ: Текущий

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

6. Виды работ, относящиеся к __________ ремонту:

разборка и перекладка труб, установка дополнительных смотровых колодцев, замена задвижек, шиберов, вантузов или их изношенных частей, а также устранение разрушений сети.

Правильный ответ: капитальному

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

7. Механический способ _________ канализационной сети применяется при попадании в систему больших нерастворимых предметов, формировании пробок из мелкого мусора, этот способ позволяет вынуть или разрушить пробку, восстановив движение потока, используя тросы с захватами, а также мощные ротационные установки.

Правильный ответ: прочистки

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

8. Неизбежные годовые реальные _________ воды возникают при:

профилактическом обслуживании водопроводных сетей (опорожнение, промывка, дезинфекция), это происходит при

- промывке тупиков,

- промывке, действующих участков трубопроводов и сетей,

- промывке новых участков трубопроводов.

Правильный ответ: потери

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. К потенциально устранимым реальным потерям воды относят:

1) расходы воды при авариях на водопроводной сети до локализации

повреждения.

2) расход воды при утечке через водоразборные колонки.

3) скрытые _________.

Правильный ответ: утечки

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. ___________ - это комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования

Правильный ответ: Пусконаладочные работы

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

3. Устройство, пропускающее воздух в одном направлении - вслед за движущейся в трубопроводе жидкостью и не пропускающее воздух в обратном направлении, предназначенное для увеличения пропускной способности невентилируемого канализационного стояка или предотвращения срыва гидрозатвора у санитарного прибора или приборов называется ________.

Правильный ответ: воздушный клапан

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Для чего предназначается регулировочная арматура?

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Регулировочная арматура предназначается для регулирования расхода и для поддержания определенного напора в сети.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. На какие периоды подразделяется работа осветлительного фильтра?

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: На осветление и промывку.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

3. В ведении какой компании находится эксплуатация внутренних водопроводов?

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Эксплуатация внутренних водопроводов находится в ведении управляющей компании.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

4. Дайте определение «смеситель».

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Смеситель – это водоразборная арматура, позволяющая регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4