Комплект оценочных материалов по

производственной технологической практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Последовательное взаимное расположение водопроводных сооружений от источника до потребителя носит название:

А) схема водоснабжения

Б) система водоснабжения

В) водопровод

Г) система водообеспечения

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

2. Преимущества разветвленной водопроводной сети в сравнении с кольцевой:

А) обеспечивает более надежную подачу воды

Б) имеет меньшую стоимость

В) более долговечна

Г) имеет лучшие гидравлические показатели

Д) может использоваться при любой численности жителей населенного пункта

Правильные ответы: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

3. Насосная станция первого подъема подает:

А) природную воду потребителям

Б) сточную воду на очистные сооружения

В) природную воду на очистные сооружения

Г) сточную воду в главный коллектор

Правильные ответы: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

4. Для устройства противопожарных водопроводов применяют

А) чугунные трубы

Б) стальные трубы

В) полимерные трубы

Г) асбестоцементные трубы

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

5. На какой расход производится подбор водомера?

А) среднесуточный

Б) среднечасовой расход в сутки наибольшего водопотребления

В) максимальный секундный

Г) суточный

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

6. К вертикальным водозаборам подземных вод относят:

А) трубчатые колодцы (скважины)

Б) инфильтрационные

В) горизонтальные водозаборы

Г) каптажные камеры

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между сооружением и процессом очистки, происходящим в этом сооружении:

| 1) камера хлопьеобразования | А) осаждение |
| --- | --- |
| 2) отстойник | Б) коагуляция |
| 3) фильтр | В) фильтрование |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

2. Установите соответствие:

| 1) Любое химическое вещество, энергетическое воздействие, отходы и прочее, выходящие за рамки безопасного уровня для человека и вызывающие нежелательные изменения в среде обитания | А) загрязнение |
| --- | --- |
| 2) Привнесение в окружающую среду (природную среду, биосферу) или возникновение в ней новых, обычно не характерных физических, химических или биологических агентов (загрязнителей), или превышение их естественного среднемноголетнего уровня в различных средах, приводящее к негативным воздействиям | Б) загрязнитель |

Правильный ответ: 2-А, 1-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

3. Установите соответствие:

| 1) Максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования | А) Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |
| --- | --- |
| 2) Максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых | Б) Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Установите последовательность монтажа внутренней канализации:

А) Монтаж выпусков на каждый этаж. Формирование горизонтальной разводки.

Б) Подключение унитаза.

В) Монтаж выпускного коллектора. Установка вертикального стояка.

Г) Подключение сантехники через сифоны. Подключение стояка к трубе выпуска и опрессовка системы.

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

2. Установите соответствие процессам, указанным на картинке:

2                                3                               4

А) образование флокул

Б) свободные, нерастворимые в воде частицы

В) процесс коагуляции

Г) процесс осаждения

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

3. Установите последовательность стадий обработки воды через фильтры обратного осмоса:

А) Умягчение

Б) Механических

В) Обезжелезивания

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Отношение суточного расхода в дни наибольшего водопотребления к среднесуточному расходу – это суточный ___________ неравномерности потребления воды.

Правильный ответ: коэффициент

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

2. Классификация источников водоснабжения: поверхностные и ___________.

Правильный ответ: подземные

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

3. При __________________ водопроводных путей необходимо учитывать планировку объекта водоснабжения, размещение отдельных потребителей воды, рельефа местности и т.д.

Правильный ответ: трассировке

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

4. _________________ — это поглощение одного вещества (сорбата) другим (сорбентом).

Правильный ответ: Сорбция

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

5. При расчете водоотводящей сети диаметр водоотводящих стояков принимается _________ по всей высоте

Правильный ответ: одинаковый

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Дополните определение. Последовательное взаимное расположение водопроводных сооружений от источника до потребителя носит название:____________

Правильный ответ: схема водоснабжения

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

2. Предохранительная арматура, обеспечивающая движение воды в трубопроводе только в одном направлении-_________________

Правильный ответ: обратный клапан

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

3. В каких целях применяется активированный уголь в системе очистки воды?

Правильный ответ: Для борьбы с запахами, привкусами, удаления тяжелых металлов, пестицидов и других токсичных веществ.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

4. Что такое водоподготовка?

Правильный ответ: Комплекс мероприятий по очистке воды от загрязнений.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

Задание открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите последовательность монтажа полипропиленовых труб.

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Ожидаемый ответ:

1) Нанести на пол и стены схему прохождения трубопровода, выполнить замеры, составить схему в бумажном или электронном виде.

2) Провести расчёт материала.

3) Закупить материалы.

4) Просверлить в стенах отверстия.

5) Отметить маркером на трубах места нарезки.

6) Проверить соответствие размеров заготовок данным на схеме.

7) Спаять трубы, собрать весь контур.

8) После окончания монтажа система должна быть проверена на прочность и герметичность, это делается с помощью опрессовочного насоса.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4