Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Методы организационно-технологического проектирования сетей городских инженерных систем»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Система канализации, в которую поступают все виды сточных вод

А) Полураздельная

Б) Общесплавная

В) Раздельная

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Условное обозначение системы дождевой канализации

А) К1

Б) К2

В) К3

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Обозначение системы хозяйственно-питьевого водопровода

А) В1

Б) В2

В) В3

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. К транзитным подземным сетям относятся

А) Сети, которые проходят через город, но в городе не используются

Б) Сети, которые ответвляются от магистральных сетей и подводятся непосредственно к домам

В) Основные сети города, по которым подаются или отводятся основные виды носителей в городе

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Глубина заложения сетей наружной канализации принимается

А) hзал=hпром+0.5м

Б) hзал=hпром

В) hзал=hпром-0.3м

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Главная канализационная насосная станция предназначена

А) Перекачки стоков от района города

Б) Перекачки стоков от нескольких зданий

В) Перекачки стоков со всего объекта на очистные сооружения

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

7. Оборудование для очистки воздуха

А) Дефлекторы

Б) Калориферы

В) Циклоны

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие:

| 1) Подземные коммуникации, которые проходят через город, но в городе не используются 2) Основные сети города, по которым подаются или отводятся основные виды носителей в городе, рассчитанные на большое число потребителей | А) магистральные Б) транзитные В) распределительные |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Установите соответствие:

| 1) Определяется количеством осадков, выпав-ших в единицу времени, по слою или по объ-ему. 2) Определяется по графику выпавших дождей за много лет и показывает вероятность повто-рения дождей за определенный период наблюдения. | А) Интенсивность Б) Повторяемость В) Продолжительность |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Установите соответствие:

| 1) Сток поверхностных вод осуществляется совместно с хозяйственно-фекальной систе-мой 2) Сток поверхностных вод осуществляется в разных трубопроводах 3) Бытовые и промышленные сточные воды направляются по отдельным трубопроводам на очистные сооружения, а ливневые стоки сбрасываются в водоем без очистки | А) Общесплавная канализация Б) Раздельная канализация В)Полураздельная канализация Г) Общая канализация |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Установите соответствие:

| 1) Предназначена для создания улучшенного микроклимата, т.е. заданных параметров воздуха: температуры, влажности и чистоты при допустимой скорости движения воздуха в помещении. 2) Предназначена для бесперебойной подачи газа потребителям от источника газоснабже-ния | А) Система кондиционирования воздуха Б) Система газоснабжения зданий В) Система отопления |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.  Выполнения работ при реконструкции инженерных систем здания:

А) Пуско-наладочные работы.

Б) Подготовка к монтажу нового оборудования.

В) Обследование.

Г) Проектирование.

Д) Подготовка объекта.

Е) Основной этап.

Правильный ответ: В, Г, Д, Б, Е, А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Совокупность конструктивных элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи тепловой энергии во все обогреваемые (отапливаемые) помещения называется ______________.

Правильный ответ: система отопления

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Процесс воздухообмена, при котором воздух, насыщенный кислородом, поступает в помещение, а отработанный удаляется из него называется _________.

Правильный ответ: вентиляцией

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Коммуникации, подводимые к домам от магистральных сетей города _________.

Правильный ответ: распределительные, разводящие

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Проходной подземный канал для размещения инженерных коммуникаций называют _________________.

Правильный ответ: коллектор

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Основные элементы системы отопления, предназначенные для передачи тепла помещению от теплоносителя, называют ________________.

Правильный ответ: отопительные приборы

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. По положению труб, объединяющих отопительные приборы, системы делятся на __________.

Правильный ответ: вертикальные и горизонтальные / вертикальные, горизонтальные

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Комплекс коммуникаций и сооружений, необходимых для жизнеобеспечения человека, называют _______________.

Правильный ответ: инженерные сети, инженерные системы/ инженерными сетями, инженерными системами

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. В зависимости от схемы соединения труб с отопительными приборами бывают ____________.

Правильный ответ: однотрубные и двухтрубные / однотрубные двухтрубные

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4.  В состав инженерных сетей входит_____________.

Правильный ответ: система электроснабжения / система канализации / слаботочные системы

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите какие виды отопительных систем могут быть использованы для обогрева больших помещений, например, промышленных цехов:

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: перечисление видов отопительных систем: водяное отопление, панельное отопление, воздушное отопление, лучистое отопление, инфракрасное отопление.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех видов отпительных систем.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Укажите, на какие категории в зависимости от максимального рабочего давления газа подразделяют газопроводы:

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: перечисление категорий: 1-низкого давления, 2-среднего давления, 3-высокого давления.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух категорий.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Укажите, какие виды трубопроводов применяют в системах водяного отопления:

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: перечисление видов трубопроводов: стальные трубопроводы, медные трубопроводы, металлопластиковые трубопроводы, пластиковые трубопроводы, гофрированные нержавеющие трубопроводы.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех видов.

Компетенции (индикаторы): ПК-1