Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Научно-исследовательская работа»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Заготовительные процессы обеспечивают строящийся объект:

А) транспортными машинами;

Б) полуфабрикатами, изделиями, деталями;

В) приспособлениями;

Г) монтажными механизмами.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Выбор монтажного крана производится по следующим характеристикам:

А) грузоподъемности, высоте подъема крюка и вылету стрелы;

Б) габаритам строительной площадки;

В) наличию механизмов;

Г) производительности кранов.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. В состав комплекса работ нулевого цикла входит:

А) отделочные работы;

Б) отрывка котлованов;

В) устройство дренажей и выполнение обратной засыпки грунта;

Г) противокоррозионные работы;

Д) возведение надземного сооружения.

Правильный ответ: Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Основные работы по устройству рулонных кровель в общем случае следующие:

А) укладка плиты покрытия;

Б) пароизоляция и теплоизоляция;

В) выверка плиты;

Г) стяжка и грунтовка;

Д) гидроизоляция.

Правильный ответ: Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между строительной машиной и видом строительно-монтажных работ:

| 1) Авобетоносмеситель | А) Транспортировка ферм |
| --- | --- |
| 2) Кран | Б) Для землеройно-транспортных работ |
| 3) Экскаватор-грейфер | В) Монтаж строительных конструкций |
| 4) Фермовоз | Г) Транспортировка бетона |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Установить соответствие между элементами кирпича:

| 1) Постель | А) Нижняя и верхняя грани кирпича |
| --- | --- |
| 2) Ложок | Б) Короткая боковая грань кирпича |
| 3) Тычек | В) Длинная боковая грань кирпича |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Установить соответствие свайных фундаментов по признакам классификации:

| 1) Механический | А) Размывание грунта водяной струей гидромонитора или всасывании разжиженного грунта земснарядом |
| --- | --- |
| 2) Гидромеханический | Б) Разработка грунта с помощью взрывных работ |
| 3) Взрывной | В) Разработка грунта с помощью землеройных или землеройно-транспортных машин |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать последовательность строительства здания:

А) устройство кровли;

Б) закладка фундамента;

В) возведение несущих стен;

Г) установка перекрытий.

Правильный ответ: Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Установить правильную последовательность выполнения каменной кладки:

А) расшивки швов;

Б) подготовки постели, подачи и разравнивания раствора;

В) укладки камней на постель с образованием швов;

Г) проверки правильности кладки;

Д) установки порядовок и натягивания причалки.

Правильный ответ: Д, Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1.	При возведении многоэтажных жилых и коммерческих зданий, где требуется подъём строительных материалов на большую высоту, используются _____________ краны.

Правильный ответ: башенные

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Армированная кладка выполняется для повышения _____________ способности.

Правильный ответ: несущей

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Процессы, характеризующиеся тем, что в них наряду с применением машин используется ручной труд, называются _______________.

Правильный ответ: полумеханизированными / полумеханизированными процессами

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2.	Расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части до вертикальной оси грузозахватного органа без груза при установке крана на горизонтальной площадке называется _________________ крюка.

Правильный ответ: вылет / вылетом

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Искусственные каменные материалы подразделяют на кирпич ____________________ полнотелый и пустотелый, керамические и силикатные камни пустотелые и камни бетонные стеновые.

Правильный ответ: керамический и силикатный / керамический / силикатный

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Защита отчета о прохождении НИР.

Время выполнения – 18 часов.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении учебной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении НИР требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-4