Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы современных систем теплогазоснабжения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Как называется устройство, предназначенное для уменьшения давления в тепловых сетях?

А) Циркуляционный насос

Б) Регулирующий клапан

В) Редукционный клапан

Г) Теплообменник

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

2. Какой носитель тепла наиболее часто используется в современных системах теплоснабжения?

А) Воздух

Б) Вода

В) Пар

Г) Масло

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

3. Что из перечисленных элементов не входит в состав теплового пункта?

А) Теплообменники

Б) Циркуляционные насосы

В) Газовые горелки

Г) Регулирующие клапаны

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

4. Какой тип котлов наиболее эффективен для центральных систем теплоснабжения?

А) Электрические котлы

Б) Газовые котлы

В) Котлы с конденсацией

Г) Твердотопливные котлы

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

5. Что является основной причиной тепловых потерь в трубопроводах?

А) Коррозия труб

Б) Недостаточная теплоизоляция

В) Низкое давление в системе

Г) Использование старого оборудования

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

6. Какая температура теплоносителя обычно используется в низкотемпературных системах теплоснабжения?

А) 50-60 °C

Б) 70-80 °C

В) 90-100 °C

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

7. Какой фактор увеличивает эффективность тепловых сетей?

А) Увеличение длины трубопроводов

Б) Увеличение давления в системе

В) Повышение уровня теплоизоляции

Г) Применение парового теплоносителя

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие:

| 1) параметры, характеризующие воздух как теплоноситель | А) малая плотность, низкая удельная теплоемкость, возможность изменять температуру в широких пределах |
| --- | --- |
| 2) достоинства системы водяного отопления. | Б) возможность поддержания умеренной температуры на поверхности отопительных приборов; простота регулирования теплоотдачи отопительных приборов, бесшумность работы, простота обслуживания |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

2. Установите соответствие:

| 1) Источники тепловой энергии используются в системах теплоснабжения | А) Котельные и тепловые электростанции |
| --- | --- |
| 2) Параметр при проектировании теплосетей | Б) Температура и давление теплоносителя |
| 3) Система теплоснабжения считается наиболее энергоэффективной | В) Централизованная |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

3. Установите соответствие:

| 1) уравнение, определяющее величину теплового потока, передаваемого теплопроводностью. | А) Q = λ/δ (t1- t2) F, Вт |
| --- | --- |
| 2) уравнение, определяющее величину теплового потока, передаваемого е излучением. | Б) Q = α (t1-t2)F, Вт |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Установите последовательность механической промывки системы отопления с помощью компрессора и пневматических инструментов:

А) Использовать компрессор и пневматический пистолет для прочистки радиаторов, вентилей и других компонентов системы отопления.

Б) Направить поток сжатого воздуха внутрь труб и компонентов системы, чтобы удалить механические частицы и отложения.

В) В случае серьёзных засоров в радиаторах или других компонентах, можно снять их и промыть вручную.

Г) Убедиться, что компоненты полностью просушены и своевременно возвращены на место.

Правильный ответ: А, Б, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

2. Установите последовательность промывки системы отопления

А) Закрытие кранов.

Б) Подключение промывочной насосной станции.

В) Приготовление промывочного раствора. Запуск промывочной насосной станции.

Г) После промывки промыть систему чистой водой,

Д) Открыть краны на подаче и обратном потоке и проверить систему на наличие утечек или других проблем.

участвовать в организации работы с персоналом.

Правильный ответ: А, Б, В. Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

Задание открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово.

1. По применению реагентов схемы очистки воды делят на безреагентные и _________

Правильный ответ: реагентные

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

2. Показатель, характеризующий интенсивность окраски воды – это ________

Правильный ответ: цветность

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

3. Показатель, характеризующий уменьшение прозрачности воды в связи с наличием тонкодисперсных взвешенных частиц – это __________

Правильный ответ: мутность

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

4.__________ фильтрования - это расход жидкости, т. е. объем жидкости, протекающей в единицу времени через единицу площади, выделенную в пористой среде.

Правильный ответ: Скорость

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

5. Для предотвращения образования хлорфенольного запаха или увеличения пролонгирующего действия хлора при длительном хранении и транспортировании питьевой воды необходимо предусматривать ее ________

Правильный ответ: аммонизацию

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

6. Способность водного объекта принимать определенную массу веществ в единицу времени без нарушения норм качества воды в контрольном створе (пункте) водопользования – это____________ вод

Правильный ответ: самоочищение

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

7. Совокупность процессов технического доведения качества воды, поступающей в водопроводную сеть, до установленных нормативами показателей – это _______________

Правильный ответ: водоочистка

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Качественное ___________ осуществляется изменением температуры теплоносителя.

Правильный ответ: регулирование

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

2. Системами горячего водоснабжения оборудуются здания в случае, если система централизованного теплоснабжения не рассчитана на покрытие ________ горячего водоснабжения.

Правильный ответ: тепловой нагрузки

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

3. Работник обязан извещать (кого?)____________ при несчастном случае на производстве, о неисправностях оборудования, инструмента приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

Правильный ответ:  вышестоящего руководителя

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

4. Крышные котельные обычно используют для теплоснабжения зданий с численностью жильцов не более (цифра)  ___________ человек.

Правильный ответ: 250

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Раскройте понятие «тепловые насосы».

Время выполнения - 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Тепловые насосы - это источник энергии для получения горячей воды в доме, и для отопления. Также в летнее время он служит как кондиционер. Основным отличием теплового насоса от источников получения тепла газовых, дизельных генераторов и электрических котлов является получение тепла из окружающей среды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.

2. Перечислите преимущества и недостатки применения панельно-лучистого отопления.

Время выполнения - 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ:

Преимущеста

Преимущества: Более равномерный нагрев помещения. Почти полное отсутствие подъёма пыли, поскольку слабы конвекционные потоки. При лучистом отоплении стены нагреваются до 35-45 градусов, поэтому потери тепла путем излучения резко уменьшаются, более того стены сами излучают тепло, которое поглощается телом человека.

Недостатки

К специфическим недостаткам панельно-лучистого отопления относятся следующие: непосредственное облучение мебели и других предметов, находящихся в помещении, что сопряжено с возможностью их порчи; большая тепловая инерция систем, осложняющая регулирование теплоотдачи панелей; опасность засоров труб и сложность их ликвидации.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК-3.