Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Инновационные технологии в системах теплогазоснабжения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой материал наиболее часто используется для теплоизоляции трубопроводов?

А) Бетон

Б) Металл

В) Минеральная вата

Г) Дерево

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

2. Какой параметр не влияет на тепловую мощность системы теплоснабжения?

А) Температура теплоносителя

Б) Скорость циркуляции

В) Длина трубопровода

Г) Диаметр труб

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

3. Что является основным недостатком открытых систем теплоснабжения?

А) Сложность эксплуатации

Б) Потери воды

В) Высокая стоимость оборудования

Г) Повышенная коррозия труб

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

4. Как называется устройство, используемое для отвода воздуха из тепловых систем?

А) Теплообменник

Б) Насос

В) Воздухоотводчик

Г) Клапан регулирования

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

5. Какой метод управления температурой наиболее распространен в индивидуальных тепловых пунктах?

А) Ручное управление

Б) Автоматическое регулирование

В) Программное управление

Г) Удаленное управление

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

6. Какой способ теплоизоляции труб обеспечивает максимальную энергоэффективность?

А) Открытая изоляция

Б) Окрашивание труб

В) Использование пенополиуретана

Г) Обмотка тканью

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

7. Какая функция характерна для двухтрубной системы теплоснабжения?

А) Раздельная подача и отвод теплоносителя

Б) Использование одного трубопровода

В) Регулирование температуры вручную

Г) Повышенное давление в системе

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

1 . Установите соответствие:

| 1) Автоматизированные системы контроля. | А) Обеспечивают удаленный контроль и срок службы оборудования. |
| --- | --- |
| 2) Преимуществом закрытых систем теплоснабжения | Б) Снижение потерь воды |
| 3) Поддержания оптимального теплоснабжени | В) Температура теплоносителя |
| 4) Основным назначением систем теплоснабжения | Г) Обеспечение тепловой энергией зданий и сооружений |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

2. Установите соответствие:

| 1) Оборудование используется для транспортировки теплоносителя | А) Насосы |
| --- | --- |
| 2) Теплоноситель чаще всего используется в централизованных системах теплоснабжения | Б) Вода |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

3. Установите соответствие:

| 1) Тепловое излучения. | А) Перенос теплоты от одних тел к другим электромагнитными волнами |
| --- | --- |
| 2) Теплопередача | Б) Единый процесс переноса теплоты теплопроводностью, конвекцией и излучением |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Установите последовательность замены теплоносителя в системе отопления:

А) Подготовительные работы.

Б) Слив старого теплоносителя.

В) Промывка системы.

Г) Подготовка нового теплоносителя. Заливка теплоносителя.

Д) Проверка системы.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

2. Установите правильную последовательность парохимической очистки раствором композиций комплексона с добавлением серной кислоты:

А) Кислотная обработка ингибированным раствором композиции 1 %-ного комплексона с дозированием серной кислоты для поддержания показателя рН среды равным 3 - 3,5 при температуре 90 - 120 °С.

Б) Вытеснение кислотного раствора технической водой до полного осветления ее на сбросе.

В) Вытеснения кислотного раствора амминированной технической водой при показателе рН 10 - 10,5.

Г) Дренирование отмывочной воды.

Д) Продувка паром давлением 3 - 4 МПа при температуре 270 - 400 °С.

Правильный ответ: (А, Б, В. Г. Д).

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

Задание открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово.

1. Барабанные котлы, поверхности которых изготовлены только из перлитных сталей, должны подвергаться очистке по одноконтурной схеме раствором _____________

Правильный ответ: соляной кислоты

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

2. Эффективность проведения предпусковой химической очистки во многом определяется ___________________ отдельных технологических операций

Правильный ответ: правильностью выполнения

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

3. В циркулирующую и нагретую до заданной температуры воду вводятся концентрированные растворы _____________

Правильный ответ: ингибиторов

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

4. Вакуумные солнечные коллекторы обеспечивают ____________ производительность, чем другие типы солнечных коллекторов в суровых условиях окружающей среды.

Правильный ответ: лучшую

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

5. Давлением рабочего тела называют величину среднерезультирующего усилия от ударов ___________, приходящуюся на единицу поверхности и действующую по нормали к ней.

Правильный ответ: молекул

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

6. _________ - показатель, характеризующий уменьшение прозрачности воды в связи с наличием тонкодисперсных взвешенных частиц.

Правильный ответ: мутность

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

7. Экономичная _____________ зданий и сооружений стала в последнее время важнейшей проблемой строительства и проектирования, прямо связанной с состоянием мировой энергетики и экономики.

Правильный ответ: теплозащита

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Работник обязан извещать (кого?)____________ при несчастном случае на производстве, о неисправностях оборудования, инструмента приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

Правильный ответ:  вышестоящего руководителя

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

2. Качественное ___________ осуществляется изменением температуры теплоносителя.

Правильный ответ: регулирование

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

3. Крышные котельные обычно используют для теплоснабжения зданий с численностью жильцов не более (цифра) ___________ человек.

Правильный ответ: 250

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

4. Системами горячего водоснабжения оборудуются здания в случае, если система централизованного теплоснабжения не рассчитана на покрытие ________ горячего водоснабжения.

Правильный ответ: тепловой нагрузки

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте определение понятию «конвекторы отопления». Кратко опишите преимущество их применения.

Время выполнения - 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ: Один из самых популярных видов приборов отопления, по распространенности изделия этого типа уступают только классическим водяным радиаторам. В отличие от них, конвекторы отопления в своей работе реализуют конвективный нагрев воздуха в отапливаемом помещении, доля которого в теплоотдаче составляет не менее 90%. Эффективный и быстрый обогрев являются ключевыми преимуществами.

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4

2. Опишите, для чего нужен теплотехнический расчет и, какие преимущества он предоставляет?

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Правильный ответ:  это процесс, при котором определяются тепловые нагрузки и требуемая мощность для обеспечения комфортных условий в здании. Он включает анализ теплопотерь и тепловых нагрузок, выбор и расчет системы отопления и охлаждения, а также определение энергоэффективности здания

Теплотехнический расчет предоставляет ряд значимых преимуществ:

- Энергоэффективность: расчет позволяет оптимизировать систему отопления и охлаждения, учитывая особенности здания и климатические условия. Это способствует снижению энергопотребления и экономии на энергетических расходах.

- Комфортные условия: расчет позволяет достичь оптимального распределения тепла и охлаждения внутри здания, обеспечивая комфортные условия для проживания или работы.

- Долговечность оборудования: правильно спроектированная и рассчитанная система отопления и охлаждения способствует длительной

Компетенции (индикаторы): ОПК-7, ПК-3, ПК-4