Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Современные приборы и оборудование систем теплогазоснабжения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Машина, переносящая теплоту с более высокого на более низкий температурный уровень, затрачивающая при этом меньшее количество энергии, чем переносимая тепловая энергия, называется:
А) тепловой насос
Б) холодильная машина
В) рефрижератор
Г) охладительно-нагревательная машина

Правильный ответ: А.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Если трансформатор тепла служит теплонасосной установкой, то снижение тепловой нагрузки конденсатора вследствие прикрытия дроссельного вентиля приводит к:
А) изменению давления
Б) изменению теплового режима потребителей
В) изменению температуры
Г) изменению газообразования

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

3. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж технологического оборудования и др. относятся к:
А) общестроительные
Б) специальные
В) вспомогательные
Г) транспортные

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

4. Аналоговыми контрольно-измерительными приборами являются:
А) устройства, показания которых снимают с помощью отсчётных устройств
Б) устройства, автоматически вырабатывающие дискретные сигналы
В) устройства, дающие интегральные по времени показания
Г) устройства, показания которых являются непрерывной функцией измеряемой величины

Правильный ответ: Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

5. Показывающими приборами являются:
А) устройства представляющие значение измеряемой величины в момент наблюдения
Б) устройства, представляющие измерительный сигнал в непрерывной форме
В) устройства, дающие интегральные по времени показания
Г) устройства, предназначенные для стабилизации во времени контролируемой величины

Правильный ответ: А.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

6. Применение теплового насоса для поддержания температуры внутреннего воздуха в помещении целесообразнее для системы:
А) водяного отопления
Б) воздушного отопления
В) теплого пола
Г) все ответы верные

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

7. Установка термостатических клапанов на подводках отопительных приборов системы отопления многоквартирного дома при отсутствии индивидуального прибора учета тепловой энергии:
А) позволит собственнику жилья меньше платить по статье «отопление»
Б) позволит регулировать температурный режим в помещениях квартиры и уменьшить объем тепловой энергии, предъявляемый к оплате, всем собственникам дома 
В) нет правильного ответа

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

8. Принцип действия гидростатического уровнемера основан:

А) на измерении давления
Б) на измерении определенной массы жидкости
В) на измерении скорости жидкости
Г) на измерении плотности и температуры жидкости

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

9. Принцип действия ультразвукового расходомера основан:
А) на эффекте преломления ультразвуковых волн
Б) на эффекте отражения ультразвуковых волн
В) на эффекте поглощения ультразвуковых волн
Г) на эффекте усиления ультразвуковых волн

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

10. Тепловой насос – это устройство, предназначенное:
А) для подачи теплоносителя
Б) для аккумулирования тепла
В) для генерации тепла

Г) для переноса тепловой энергии

Правильный ответ:  Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами

1. Установите соответствие между картинкой и названием бытового газового прибора:

| 1) Газовый котел | А) |
| --- | --- |
| 2) Газовая плита | Б) |
| 3) Газовый водонагреватель | В) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Установите соответствие между параметром и прибором для его измерения:

| 1) Измерение температуры среды | А) гигрометр |
| --- | --- |
| 2) Измерение давления среды | Б) манометр |
| 3) Измерение влажности | В) термометр |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

3. Установите соответствие между параметром и прибором для его измерения:

| 1) Измерение расхода вещества | А) Газоанализатор |
| --- | --- |
| 2) Измерение концентрации одного или нескольких компонентов в газовой смеси | Б) Расходомер |
| 3) Измерение уровня среды | В) Уровнемер |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

4. Установите соответствие:

| 1) Требования к отопительным приборам об ограничении температуры поверхности, ограничении площади горизонтальной поверхности приборов и её гладкости для уменьшения отложения пыли и т.д. | А) экономические |
| --- | --- |
| 2) Требования к отопительным приборам о передаче максимального теплового потока от теплоносителя в помещение через определённую площадь поверхности прибора. | Б) производственно-монтажные |
| 3) Требования к отопительным приборам о соответствии внешнего вида прибора интерьеру помещений, компактности. | В) санитарно-гигиенические |
| 4) Требования к отопительным приборам о механизации изготовления и монтаже приборов, достаточной механической прочности. | Г) архитектурно-строительные |
|  | Д) теплотехнические |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Д | Г | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность прикрепления радиатора отопления:

А) Тестирование и запуск в эксплуатацию.

Б) Подключение радиатора к системе отопления.

В) Определение местоположения радиатора.

Г) Разметка под кронштейн.

Д) Крепление радиатора.

Правильный ответ: В, Г, Д, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Установите правильную последовательность измерения температуры среды:

А) Подготовка условий для измерения.

Б) Выбор места для измерения.

В) Выбор прибора для измерения.

Г) Оценка приборной погрешности по паспорту прибора

Правильный ответ: А, Б, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово.

1. _____________ измерения – это отклонение результата измерений от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

Правильный ответ: Погрешность

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха. Дефлекторы (решетки) вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. Все это необходимо для хорошего ________ помещения.

Правильный ответ: проветривания

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

3. Кран Маеевского - устройство для ___________ из радиаторов центрального водяного отопления, открываемое при помощи специального ключа или отвёртки.

Правильный ответ: выпуска воздуха /сброса лишнего воздуха

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

4. Производственные процессы являются причиной дополнительных рисков при _____________ газового оборудования, поэтому газификация нежилого здания или помещения подчиняется ещё большему числу правил и норм.

Правильный ответ: эксплуатации

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

5. В природе существует множество разнообразных газовых смесей, которые имеют огромное промышленное значение, но в то же время представляют угрозу для здоровья и жизни человека. Своевременно определить наличие опасных газов в воздухе или жидкой среде можно при помощи специального прибора – _______________________.

Правильный ответ: газоанализатора

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

6. При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для _____________ помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации.

Правильный ответ: проветривания

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. ____________________ называют устройства, использующие тепловую энергию, получаемую от сжигания газа, для приготовления пищи, получения горячей воды для хозяйственных нужд и отопления помещений.

Правильный ответ: Газовыми приборами

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Газовые приборы подразделяются на устройства для приготовления пищи – кухонные многогорелочные напольные плиты, настольные и туристские; устройства для ____________– проточные и емкостные водонагреватели; отопительные приборы с использованием воздуха или воды в качестве теплоносителя.

Правильный ответ: нагрева воды

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

3. Газопроводы и газовое оборудование, находящиеся на балансе промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий, обслуживаются ________________ этих предприятий или городскими предприятиями газового хозяйства по договорам.

Правильный ответ: газовыми службами

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

4. Прибор, предназначенный для учёта и передачи результатов измерений, предназначенный для измерения количества (объёма), реже — массы прошедшего по газопроводу газа называется ______.

Правильный ответ: счетчиком газа/ газовым счетчиком

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

5.________________ - это специальные устройства, предназначенные для передачи тепла между паром и другим веществом или средой.

Правильный ответ: Теплообменники паровые

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные технические требования, предъявляемые к измерительным приборам. (минимум 4)

Время выполнения -10 мин.

Ожидаемый результат:

Измерительный прибор в зависимости от его назначения и области применения должен удовлетворять определенным требованиям. Основные из них:

1)Пределы измерений должны охватывать все практически необходимые значения измеряемой величины.

2)Погрешность прибора не должна превышать указанного на лицевой стороне предела (класса точности) и не должна изменяться с течением времени.

3)Прибор должен надёжно работать. Это достигается применением качественных деталей, грамотным и тщательным монтажом.

4)Управление прибором должно быть простым и удобным при возможно меньшем числе органов управления. Показания желательно определять непосредственно по шкале, без использования расчётных формул, графиков или таблиц.

5)Прибор должен иметь возможно меньшие массу и габариты, а также быть экономичным, то есть потреблять от источников питания малую мощность.

6)Приборы, предназначенные для измерения режима электрических цепей и параметров радиосигналов, не должны существенно влиять на работу исследуемых устройств.

7)Прибор должен удовлетворять требованиям техники безопасности при измерениях.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее четырех компонентов.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4

2. Перечислите технико-экономические требования, предъявляемые к нагревательным приборам.(5 показателей)
Время выполнения -10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

1) Необходимо, чтобы форма и конструкция прибора соответствовала требованиям технологии их массового производства.

2) Конструкция приборов должна быть такой, чтобы из отдельных элементов можно было собрать прибор с любой поверхностью нагрева.

3) Стенки прибора должны быть прочные, паро- и водонепроницаемые.

4) Приборы должны быть долговечными, удобными для транспортировки и монтажа.

5) Затрата металла и стоимость отопительных приборов, отнесенная к единице полезно передаваемого тепла, должны быть наименьшими.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-4