Комплект оценочных материалов по

производственной технологической практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. К проведению сварочно-монтажных работ допускаются лица не моложе ______, прошедшие медицинское освидетельствование, производственное обучение и обучение правилам техники безопасности, сдавшие соответствующие экзамены и имеющие удостоверения.

А) 18 лет

Б) 30 лет

В) 45 лет

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

2. От чего зависит длительность отопительного сезона:

А) от температуры воздуха в помещениях

Б) от температуры теплоносителя

В) от потерь теплоты теплоносителя

Г) от климатических условий

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

3. Можно ли считать лучшим тот отопительный прибор, у которого коэффициент теплопередачи максимальный?

А) Можно считать лучшим

Б) Нельзя считать лучшим

В) От коэффициента теплопередачи не зависит

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

4. Как называется система отопления из генератора тепла, системы теплопроводов и отопительных приборов, находящихся в одном месте отапливаемого помещения?

А) Местная

Б) Центральная

В) Централизованная

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

5. Какую температуру следует принимать, чтобы выбрать оптимальный режим работы системы отопления?

А) Температуру наиболее холодной пятидневки

Б) Температуру холодных суток

В) Абсолютно минимальную температуру

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие:

| 1) Уклоны в системах отопления предназначены для | А) движения воздуха к местам его удаления |
| --- | --- |
| 2) Уклон в подающих магистралях водяного отопления с насосной циркуляцией устраиваются | Б) против хода движения теплоносителя |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

2. Установите соответствие:

| 1) Цель применения элеваторов | А) Для понижения температуры и давления теплоносителя из тепловой сети до требуемых значений |
| --- | --- |
| 2) Цель заполнения системы отопления водой до начала следующего отопительного сезона | Б) Для предотвращения коррозии внутренних поверхностей труб |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

3. Установите соответствие:

| 1) Комбинированными отопления являются | А) Пароводяные |
| --- | --- |
| 2) Однотрубные системы отопления | Б) С нижней разводкой |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

Задание закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Установите последовательность монтажа газопровода:

А) подготовка строительного объекта

Б) разработка траншей и котлованов

В) сборка и сварка труб

Г) проверка качества стыков

Д) присыпка газопровода и его испытание

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

2. Установите последовательность этапов прохождения технологической практики студентами на производстве:

А) прохождение вводного инструктажа

Б) получение направления на практику, индивидуального задания и шаблона дневника практики

В) выполнение индивидуального задания на практике

Г) заполнение дневника практики и подготовка отчета

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

3. Установите последовательность водоподготовки для котельной:

А) очистка от механических примесей

Б) анализ источника воды

В) коагуляция, фильтрация, обезжелезивание

Г) обратный осмос, деаэрация

Д) нормализация кислотности, умягчение

Е) биологическая очистка

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д, Е.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово.

1. Ограждение опасных зон при монтаже газопровода. Котлованы и разрытия должны быть ограждены защитным ограждением с предупредительными надписями и знаками, а в ночное время — сигнальным _____________.

Правильный ответ: освещением

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

2. Все работы по монтажу газопровода проводят строго по проекту. Недопустима самостоятельная врезка трубы в магистраль и строительство __________ без согласования.

Правильный ответ: газопровода

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

3. Подготовка строительного объекта включает разбивку оси газопровода геодезическими инструментами, промер трассы, разбивку узлов поворота, колодцев, очистку трассы от кустарников и деревьев, строительство временных дорог, установку бытовок, ограждение строительной _________.

Правильный ответ: площадки

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

4. Тепловая нагрузка - количество тепла, которое необходимо для поддержания комфортной ___________ в помещении.

Правильный ответ: температуры

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

5. Полное опорожнение системы _________ производится после окончания отопительного периода через трубопровод.

Правильный ответ: отопления

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Безопасность труда при прокладке трубопроводов обеспечивается прежде всего правильным выбором и технически обоснованными размерами рабочих мест и их соответствующей организацией. Поэтому все рабочие и ИТР должны быть своевременно ознакомлены с ППР и иметь соответствующие удостоверения на право ___________ .

Правильный ответ: производства работ

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

2. Теплотехнические требования к отопительным приборам – передача требуемого количества теплоты от поверхности ___________ к внутреннему воздуху помещения.

Правильный ответ: отопительного прибора

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

3. В местах производства работ с пластмассовыми трубами, а также в местах их хранения запрещается хранить легковоспламеняющиеся вещества, курить, пользоваться __________, допускать скопления стружки и промасленных концов.

Правильный ответ: открытым пламенем / открытым огнем / спичками / зажигалками / горелками

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

4. К монтажу и эксплуатации полиэтиленовых газопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, предварительно прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, вводный ___________ по технике безопасности, инструктаж непосредственно на рабочем месте и сдавшие экзамен специальной комиссии.

Правильный ответ: инструктаж

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

5. При прокладке теплопроводов в местах, где возможно замерзание теплоносителя или где наличие горячих поверхностей опасно в пожарном отношении, а также для снижения бесполезных потерь теплоты на участках, где теплоотдача не нужна, теплопроводы покрывают ____________________.

Правильный ответ: тепловой изоляцией

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4

Задание открытого типа с развёрнутым ответом

1. Перечислите правила техники безопасности на стройплощадке при прокладке газопроводов.

Время выполнения - 15 мин.

Ожидаемый ответ:

1) Ограждение опасных зон.

2) Контроль за проходами.

3) Запрет на допуск посторонних.

4) Использование средств индивидуальной защиты.

5) Контроль за работой строительных машин.

6) Соблюдение расстояний.

7) Запрет на использование огня.

8) Обеспечение безопасности при испытании трубопровода.

9) Обеспечение безопасности при работе с баллонами.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее 5 компонентов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3, ПК-4