Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Теоретическая механика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Принцип утверждающий, что при упругих деформациях в большинстве случае перемещения, возникающие в конструкции, малы и форма конструкции при этом изменяется незначительно, называется

А) принципом начальных размеров;

Б) принципом независимости действия сил;

В) принципом Сен-Венана.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1

2. Совокупность линейных и угловых деформаций по множеству направлений и плоскостей, проходящих через данную точку, называется

А) деформированным состоянием в точке;

Б) недеформированным состоянием в точке;

В) напряженным состоянием в точке.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | м⁴ | А) | осевой момент сопротивления |
| 2) | м³ | Б) | полярный момент инерции |
| 3) | м³ | В) | полярный момент сопротивления |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | м⁴ | А) | осевой момент сопротивления |
| 2) | м³ | Б) | статический момент площади |
| 3) | м³ | В) | центробежный момент инерции |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Определите последовательность для формулирования условия устойчивости сжатого стержня

А)	Нормальное напряжение

Б)	Меньше или равно

В)	Сжимающая сила

Г)	умножить на

Д)	Произведение коэффициента продольного изгиба на площадь сечения

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Определение последовательность нахождения опорных реакций:

А)	Чертеж схемы исходной конструкции

Б)	Определения типа опорных соединений

В)	Отбрасывания опор и приложение соответствующих реакций

Г)	Нахождения опорных реакций из условий равновесия

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Формула для нормальных напряжений при изгибе имеет вид __________

Правильный ответ:

Компетенции (индикаторы): УК-1

2. Отношение ___________ называется моментом сопротивления при изгибе.

Правильный ответ: Wz

Компетенции (индикаторы): УК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Для определения касательных напряжений в точках поперечного сечения балки при плоском изгибе используется формула ___________.

Правильный ответ:

Компетенции (индикаторы): УК-1

2. Условие прочности при кручении формулируется следующим образом: максимальные

касательные напряжения, возникающие в опасном сечении вала, не должны превышать допускаемых напряжений и записывается в виде ___________

Правильный ответ:

Компетенции (индикаторы): УК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Крутящий момент Мк в сечении вала численно равен ___________

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: алгебраической сумме внешних скручивающих моментов, действующих по одну сторону от сечения, при этом могут рассматриваться как левая, так и правая отсеченные части вала

Критерии оценивания:

- определение крутящего момента;

- формула для определения крутящего момента.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Что изучает теоретическая механика и из каких разделов состоит?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: Теоретическая механика — это наука о наиболее общих законах механического движения и механического взаимодействия. Теоретическая механика состоит:

-статика;

-кинематика;

-динамика.

Критерии оценивания:

- определение теоретической механики;

- перечень разделов теоретической механики.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1