Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Сопротивление материалов, основы теории упругости и пластичности»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Материал, у которого при переходе от одной точки к другой свойства не изменяются, называется

А) анизотропным;

Б) однородным;

В) неоднородным;

Г) изотропным.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Правый конец балки должен быть закреплен таким образом, чтобы сечение C не перемещалось вдоль оси у, но могло бы перемещаться вдоль оси х и поворачиваться. Опора, отвечающая таким требованиям, называется

А) шарнирно подвижной;

Б) шарнирно неподвижной;

В) жесткой заделкой;

Г) защемлением.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Основными объектами, изучаемым в теории пластин и оболочек, являются | А) | вал |
| 2) | Основными объектами, изучаемым в сопротивлении материалов, являются | Б) | стержень |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | м⁴ | А) | осевой момент инерции |
| 2) | м³ | Б) | полярный момент инерции |
| 3) | м⁴ | В) | осевой момент сопротивления |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Определите последовательность нахождения центра тяжести составного сечения:

А)	Выбрать исходную ось (оси)

Б)	Разбить составное сечение на части с известными геометрическими характеристиками

В)	Определить координаты центров тяжести составляющих сечений относительно исходной оси (осей)

Г)	Вычислить координату (координаты) центра тяжести составного сечения

Д)	Сделать проверку правильности нахождения центра тяжести составного сечения

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Для того чтобы перемещения отдельных точек конструкции не превышали определенных наперед заданных величин, конструкция должна обладать свойством___________.

Правильный ответ: жесткости

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Свойство материала сохранять некоторую часть деформации после снятия нагрузки называется ___________

Правильный ответ: пластичностью, упругостью

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. При плоском изгибе максимальные нормальные напряжения действуют в точках поперечного сечения___________

Правильный ответ: наиболее удаленных от нейтральной линии

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Под ___________ понимают независимость его свойств от величины выделенного из тела объема.

Правильный ответ: однородностью материала

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решить задачу:

Консольная балка прямоугольного сечения длиной l нагружена равномерно распределенной нагрузкой интенсивности q. Допускаемое нормальное напряжение [σ] задано. Определить из расчёта на прочность по нормальным напряжениям максимальное допустимое значение интенсивности нагрузки.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: σ=MW; W=b×h26=b×(2b)26=2b36

M=σ×W=σ×2b36

M=ql22

Подставляем момент в соотношение для момента:

ql22= σ×2b36

Откуда допустимое значение нагрузки будет определятся:

Критерий оценивания:

- q=4σb33l2;

- q<4σb33l2;

- q≤4σb33l2.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1