Комплект оценочных материалов по дисциплине

Водоснабжение и водоотведение зданий и сооружений

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Насосная станция первого подъема подает

А) природную воду в резервуар чистой воды

Б) сточную воду на очистные сооружения

В) природную воду на очистные сооружения

Г) сточную воду в главный коллектор

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Выберите один правильный ответ.

Расчётный расход дождевых вод определяется в зависимости от:

А) Уклона кровли, водосборной площади и интенсивности дождя.

Б) Величины водосборной площади и количества воронок.

В) Интенсивности дождя и диаметра стояков.

Г) Интенсивности дождя, водосборной площади и диаметра воронок.

Д) Уклона кровли и типа воронок.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Выберите один правильный ответ.

Норма расхода воды на одного работающего в административном здании:

А) Включает расход воды на 45% посетителей.

Б) Принимается как для жилых зданий.

В) Включает расход воды на пожаротушение.

Г) Включает расход воды только на административных работников.

Д) Включает расход воды на посетителей.

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

4. Выберите один правильный ответ.

Специальный противопожарный водопровод устраивается в жилых зданиях

А) при этажности в 12 этажей и выше

Б) в 5 этажей и выше

В) до 3 этажей

Г) до 5 этажей

Правильный ответ: А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) | 1. Кинематический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой | А) | μ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | - Динамический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой | Б) | ν |
| 3) | 4. Плотность обозначается греческой буквой | В) | γ |
| 4) | Удельный вес обозначается греческой буквой | Г) | ρ |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2.Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| Если центр давления (водоизмещения) тела полностью погруженного в жидкость находится: |  | Положение тела |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ниже центра тяжести | А) | остойчиво |
| 2) | Выше центра тяжести | Б) | не остойчиво. |
| 3) | Центр давления и тяжести совпадают, | В) | безразличное |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Установите соответствие между видом водослива и отношением толщины его стенки к напору на нем:

| 1) | с тонкой стенкой | А) | 0,10,5H |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | с широким порогом | Б) | 2H 8H |
| 3) | практического профиля | В) | δ=(0,5-2)Н |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность расчёта стока воды может включать следующие этапы:

| 1) | Первый этап | А) | Расчёт среднегодовых объёмов поверхностных сточных вод. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Второй этап | Б) | Расчёт объёма стока. |
| 3) | Третий этап | В) | Определение коэффициента стока. |
| 4) | Четвертый этап | Г) | Определение расхода воды. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Расположите в определенной последовательность расчёта бурного течения включает следующие этапы:

| 1) | Первый этап | А) | Определение параметров потока на выходе из трубы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Второй этап | Б) | Расчёт параметров потока в любой точке зоны свободного растекания. |
| 3) | Третий этап | В) | Математическое моделирование растекания бурного потока. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово.

1. ____________представляет собой систему трубопроводов и устройств, предназначенных для подачи воды от водопроводной сети города, населенного пункта или промышленного предприятия к санитарно-техническим приборам, технологическому оборудованию и пожарным кранам (для подачи потребителям)

Правильный ответ: внутренний водопровод                                                                                                 Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2._____________служит для ограничения распространения и тушения пожаров в зданиях.

Правильный ответ: пожарный водопровод                                                                                                                           Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3.   _________– это количество воды, расходуемое на определенные нужды в единицу времени или на единицу выбрасываемой продукции

Правильный ответ: нормы водопотребления                                                                                     Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1.                             предназначена для приема сточных вод, предварительной очистки их в случае необходимости и отвода (транспортирования) во внутри дворовую, а затем в наружную канализационную сеть.

Правильный ответ: Система внутренней дворовой канализации / дворовая канализация / систем дворовой канализации.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. _______________ служит для отвода бытовых сточных вод от кухонных раковин, моек, ванн, душей и других санитарно-технических приборов.

Правильный ответ: Бытовая система канализации / бытовая система канализации здания

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Отношение суточного расхода в дни наибольшего водопотребления Qmax.сутки к среднесуточному расходу Qсред.сутки называется _____________.

Правильный ответ: Суточным коэффициентом неравномерности потребления воды.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

4. Изогнутый канал или труба, заполненная водой слоем высотой 60 мм, надежно закрывающая выход газов после сброса стоков в канализационную сеть – это_______________.
 Правильный ответ: гидравлический затвор.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания открытого типа с развернутым ответом

1.  Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.

Опишите системы водоснабжения населенных мест для эксплуатации объектов промышленного и гражданского назначения.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: Системы водоснабжения населённых мест включают в себя комплекс инженерных сооружений и устройств для получения воды из природных источников, её очистки, хранения запасов и подачи различным потребителям.

Для объектов промышленного назначения сооружают два раздельных водопровода – производственный и хозяйственно-противопожарный.

Для объектов гражданского назначения, как правило, устраивают объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Из него же подают воду для полива зелёных насаждений, уличных и внутриквартальных покрытий, а также для питания предприятий и их отдельных установок, которым требуется только вода питьевого качества.

Критерии оценивания: наличие в ответе терминов «объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод», «производственный и хозяйственно-противопожарный водопровод».

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2.   Охарактеризуйте основные элементы систем водоснабжения

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: Основные элементы систем водоснабжения:

– Насосные станции I подъёма подают воду на сооружения водоподготовки, на промышленных предприятиях – сразу в сети производственного водоснабжения без какой-либо очистки.

– Насосные станции II подъёма для подачи воды из резервуаров для чистой воды в распределительную водопроводную сеть города или промышленного предприятия.

– Повысительные насосные станции для повышения напора перед потребителями воды.

– Насосные станции систем оборотного водоснабжения (циркуляционные насосные станции). Сооружают на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и других объектах для подачи воды для охлаждения технологического оборудования.

Критерии оценивания: наличие в ответе трех из четырех элементов систем водоснабжения

Компетенции (индикаторы): ОПК-10