Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Теплоснабжение и вентиляция зданий и сооружений»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Что является основной целью системы отопления здания:

А) Обеспечение притока свежего воздуха.

Б) Поддержание комфортной температуры в помещении.

В) Удаление загрязненного воздуха из помещения.

Г) Регулирование влажности воздуха

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Что такое "естественная вентиляция"?

А) Вентиляция, осуществляемая с помощью вентиляторов.

Б) Вентиляция, осуществляемая за счет разности температур и давления воздуха.

В) Вентиляция, осуществляемая только через открытые окна.

Г) Вентиляция, осуществляемая с использованием фильтров

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между типом вентиляционной системы и областью ее применения. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Тип вентиляционной системы |  | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Общеобменная вентиляция | А) | Обеспечение комфортных условий в помещении в целом |
| 2) | Местная вытяжная вентиляция | Б) | Удаление вредных веществ непосредственно от источника |
| 3) | Аварийная вентиляция | В) | Быстрое удаление больших концентраций вредных веществ при аварийных ситуациях |
| 4) | Приточная вентиляция | Г) | Подача свежего воздуха в помещение |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Установите соответствие между характеристикой теплоносителя и его определением. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Характеристика теплоносителя |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Теплоемкость | А) | Количество теплоты, необходимое для нагрева единицы массы вещества на один градус |
| 2) | Температура замерзания | Б) | Температура, при которой вещество переходит из жидкого состояния в твердое |
| 3) | Вязкость | В) | Способность жидкости оказывать сопротивление перемещению |
| 4) | Плотность | Г) | Масса вещества, содержащаяся в единице объема |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Установите правильное соответствие между названием температурной шкалы и опорными точками. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Температурная шкала |  | Опорные точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Шкала Цельсия | А) | 0℃ - темп. таяния льда, 100℃ - темп. кипения воды |
| 2) | Шкала Фаренгейта | Б) | 32 F – темп. таяния льда, 212 F – темп. кипения воды |
| 3) | Шкала Реомюра | В) | 0 R – темп. таяния льда, 80 R – темп. кипения воды |
| 4) | Шкала Кельвина | Г) | 0 К (-273 ℃) – абс. нуль, 273 К – темп. таяния льда |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

4. Установите правильное соответствие отопительного прибора и используемого материала. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Используемый материал на отопительном приборе |  | Вид отопительного прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Используют теплопроводный материал (бетон, керамику), в который заделывают стальные или чугунные греющие элементы (панельные радиаторы); оперённые металлические трубы помещают в неметаллический (например, асбестоцементный) кожух (конвекторы). | А) | Комбинированные отопительные приборы |
| 2) | Выполняют в основном из серого чугуна и стали (листовой стали и стальных труб) | Б) | Металлические отопительные приборы |
| 3) | Относятся бетонные панельные радиаторы, потолочные и напольные панели с заделанными пластмассовыми греющими трубами или с пустотами вообще без труб, а также керамические, пластмассовые и тому подобные радиаторы | В) | Неметаллические отопительные приборы |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность расчета теплопроводов систем водяного отопления:

А)	Разрабатывается аксонометрическая схема системы отопления

Б)	Выбирается главное циркуляционное кольцо

В)	Определяется расчетное циркуляционное давление Δрр, Па

Г)	Определяются потери давления Δруч на каждом участке

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Расположите этапы проектирования системы отопления в правильной последовательности:

А)	Определение тепловой нагрузки здания

Б)	Разработка схемы системы отопления

В)	Выбор отопительных приборов

Г)	Гидравлический расчет системы отопления

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Установите правильную последовательность порядка определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций:

А)	Заполняются наружные тепловые сети отопления до давления в обратном трубопроводе.

Б)	После заполнения наружных сетей заполняются внутренние системы отопления.

В)	В тепловом пункте проверяется наличие давления в тепловых сетях.

Г)	При наличии соответствующего давления заполнения теплоносителя производится наполнение системы отопления.

Д)	Проверяется работа стояков отопления, а именно наличие циркуляции воды.

Е)	Выпуск воздуха из воздухосборников до полного его удаления.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Расчет тепловых нагрузок необходим для определения _____________системы теплоснабжения.

Правильный ответ: мощности.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

В качестве теплоносителя в системах теплоснабжения часто используется_______________.

Правильный ответ: вода или пар.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Гидравлический режим тепловой сети характеризуется _________ и напором.

Правильный ответ: давлением.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Количество теплоты, переносимой в единицу времени при любом виде теплообмена, называется _______________ Q, Вт..

Правильный ответ: тепловым потоком.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Основной целью систем теплоснабжения является обеспечение комфортных ____________ в помещениях.

Правильный ответ: температурных условий.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. _______________- это процесс нагрева или охлаждения воздуха без изменения его влажности.

Правильный ответ: сухой нагрев/охлаждение.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите требования предъявляемые к системам отопления (5 групп)

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

1) санитарно-гигиенические;

2) экономические;

3) архитектурно-строительные;

4) производственно-монтажные;

5) эксплуатационные.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

2. Перечислите 4 преимущества системы парового отопления по сравнению с системами водяного отопления.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

1) благодаря малой плотности пара он перемещается с большими скоростями, поэтому ниже его стоимость в сравнении с системами водяного отопления;

2) больший коэффициент теплоотдачи от пара к стенкам отопительного прибора;

3) быстрый прогрев помещений и выключение системы из работы;

4) возможность использования систем отопления в зданиях повышенной этажности вследствие малой плотности пара.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

3. Перечислите недостатки системы парового отопления по сравнению с системами водяного отопления (5 недостатков)

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

1) невозможность качественного регулирования теплоотдачи;

2) постоянно высокая температура поверхности теплопроводов и отопительных приборов;

3) увеличение бесполезных теплопотерь паропроводами, когда они проложены в необогреваемых помещениях;

4) шум при действии систем, особенно при возобновлении работы после перерыва;

5) сокращение срока службы теплопроводов; при перерывах в подаче пара теплопроводы заполняются воздухом, что усиливает коррозию их внутренней поверхности.

Компетенции (индикаторы): ОПК-10