Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Строительные материалы»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Укажите гидрофизические свойства строительных материалов:

А) Влажность, водопоглощение, гигроскопичность

Б) Огнестойкость, морозостойкость, водостойкость

В) Упругость, твердость, прочность.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Выберите один правильный ответ

Какие 3 свойства относятся к эксплуатационным свойствам дорожных покрытий:

А) Морозостойкость, истираемость, прочность при сжатии

Б) водонепроницаемость, растяжимость, истираемость

В) Огнеупорность, удобоукладываемость, твердость.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Определение |  | Понятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Глубина проникания иглы, 0,1 мм | А) | Прибор Фрааса |
| 2) | Растяжимость, см | Б) | Дуктилометр |
| 3) | Температура размягчения, °С | В) | Пенетрометр |
| 4) | Температура хрупкости, °С | Г) | Кольцо и Шар |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Арболит | А) | Легкий бетон, в котором заполнителем являются разной крупности частицы растительного происхождения, а вяжущим – цемент, гипсовые и магнезиальные вяжущие, синтетические смолы и др |
| 2) | Силикатный бетон | Б) | тяжелый бетон, получаемый в результате формования и последующей тепловлажностной обработки в автоклавах смесей, состоящих из известково-кремнеземистых вяжущих, заполнителей (кварцевого песка, шлака и др.) и воды |
| 3) | Гипсобетон | В) | камневидный материал, получаемый на основе безобжиговых, низкообжиговых, высокообжиговых (ангидритовых) и смешанных вяжущих веществ и минеральных и органических заполнителей |
| 4) | Асфальтобетон | Г) | камневидный материал, получаемый в результате уплотнения и затвердевания рационально подобранной смеси рыхлых минеральных материалов с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Кварцевый песок | А) | Известково-кремнеземистое вяжущее |
| 2) | Шлак доменный гранулированный | Б) | Известково-шлаковое вяжущее |
| 3) | Обожженный запесоченный известняк | В) | Известково-белитовое вяжущее |
| 4) | Отход производства искусственный | Г) | Известково-керамзитовое вяжущее |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Установите правильное соответствие между типом плотной горячей асфальтобетонной смеси и содержанием в ней щебня, %. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Определение |  | Понятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Тип А | А) | 50-60 % |
| 2) | Тип Б | Б) | 40-50 % |
| 3) | Тип В | В) | 30-40 % |
| 4) | Тип Г | Г) | 0 % |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Определите последовательность операций при изготовлении керамического кирпича:

А)	Добыча и подготовка глины

Б)	Формование

В)	Сушка

Г)	Обжиг

Д)	Контроль качества

Е)	Упаковка и транспортировка

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Определите последовательность операций при получении дорожного асфальтобетона:

А)	Входной контроль исходного сырья

Б)	Обработка минеральных материалов

В)	Доведение всех компонентов до требуемого уровня влажности и температуры нагрева

Г)	Перемешивание между собой всех составных компонентов асфальтобетонной смеси

Д)	Хранение готового асфальта в специальном бункере

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Свойство асфальтобетона изменять свои прочность, вязкость и пластичность при изменении температуры называют ___________.

Правильный ответ: термопластичностью.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Аппарат для тепловлажностной обработки материалов и изделий из силикатобетонных смесей на основе известково-кремнеземистых вяжущих веществ называется ______________.

Правильный ответ: автоклавом.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Гипсовые материалы и изделия отличаются от гипсобетонных наличием в составе формовочной смеси ________________.

Правильный ответ: заполнителя.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Минеральный порошок (наполнитель) для асфальтобетонных смесей получают _____________.

Правильный ответ: размолом известняков, доломитов и других карбонатных пород.

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. По показателям _____________ оценивают удобоукладываемость бетонной смеси в зависимости от её консистенции.

Правильный ответ: жесткости и подвижности.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Пористые заполнители применяют для_______________.

Правильный ответ: приготовления легких бетонов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Какими основными факторами определяется прочность бетона:

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

– Марка цемента. Чем она выше, тем прочнее получится бетон при одинаковом соотношении ингредиентов.

– Состав смеси. Существенное влияние оказывает соотношение основных ингредиентов бетона, а также количество добавок (пластификаторы, присадки и т. п.).

– Качество ингредиентов. В том числе чистота воды, тип наполнителя, его зернистость и фракционность и т. д..

– Правильность приготовления раствора. Равномерность перемешивания, соблюдение рецептуры. Играет роль способ замеса — ручной или машинный.

– Условия заливки. Консистенция раствора, уплотнение, температура окружающей среды, влажность.

– Условия застывания. Бетон набирает прочность постепенно, достигая максимального значения через 28 суток. Этот показатель зависит от температурного режима и влажности в период полного застывания раствора. Чрезмерно быстрое отвердение может привести к растрескиванию материала.

– Также на прочностные параметры влияют возраст, порядок укладки (непрерывный или с перерывами), использование вибраторов.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее четырех компонентов: «марка цемента», «состав смеси», «условия заливки», «условия застывания».

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Определение строительного раствора и его свойства?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Строительный раствор – искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердения оптимально подобной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды и мелкого заполнителя.

Свойства строительных растворов:

– Удобоукладываемость, способность растворной смеси легко укладываться плотным и тонким слоем на пористое основание и не расслаиваться при хранении;

– Водоудерживающая способность. Свойство растворной смеси сохранять воду при укладке на пористое основание, что необходимо для сохранения подвижности смеси;

– Подвижность. Способность раствора растекаться под собственным весом;

– Морозостойкость. Указывает на количество циклов замерзания и оттаивания, которые способен выдержать раствор без потери своих основных характеристик.

Критерии оценивания:

– наличие в ответе содержательной единицы «искусственный каменный материал»;

– наличие в ответе не менее трех компонентов: «удобоукладываемость» «подвижность» «морозостойкость».

Компетенции (индикаторы): ПК-7