Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какие здания называют производственными:

А) Здания, где размещается оборудование, сырьё.

Б) Здание, предназначенное для осуществления производственно-технологического процесса, связанного с выпуском промышленной продукции.

В) Здание, предназначенное для обслуживания производственного процесса и работающего персонала.

Г) Это одноэтажные здания с каркасным несущим остовом.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Выберите один правильный ответ

В каких перекрытиях не предусматривается утепление:

А) Чердачных.

Б) Междуэтажных.

В) Над подвалами.

Г) Над проездами.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Выберите один правильный ответ

В России по нормам проектирования высотным принято считать здание высотою от:

А) 50 м.

Б) 75 м.

В) 100 м.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Определение |  | Понятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Расстояние между разбивочными осями в направлении, которое соответствует перекрыванию основной несущей конструкции перекрытия или покрытия | А) | Пролет |
| 2) | Расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола вышестоящего | Б) | Высота этажа |
| 3) | Расстояние между поперечными модульными разбивочными осями стен и отдельных опор | В) | Шаг |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Номинальный (модульный) размер | А) | Модульными осями, а также условный размер конструктивного элемента с включением примыкающих швов и зазоров |
| 2) | Конструктивный размер | Б) | Проектный размер конструкции или изделия |
| 3) | Натурный размер | В) | Расстояние между координационными осями возведенного здания, а также фактический размер конструктивного элемента |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Элемент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | высотное здание конструктивной системы со стволом жесткости с консольными этажами | А) |  |
| 2) | высотное здание конструктивной системы рамно-каркасная со стволом жесткости | Б) |  |
| 3) | высотное здание конструктивной системы со стволом жесткости с внутренним решетчатым стволом | В) |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Определите последовательность монтажа опорных стоек для пролетов до 24 м.:

А)	Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм

Б)	Устройство подмостей

В)	Антикоррозионное покрытие сварных швов

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Определите последовательность устройства кровли:

А)	Установка мауэрлата

Б)	Обустройство стропильной системы

В)	Закрепление гидроизоляции

Г)	Монтаж обрешётки

Д)	Укладка наружного кровельного покрытия

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Определите последовательность этапов возведения металлического каркаса производственного здания:

А)	Установка опорных элементов (колонн, балок).

Б)	Соединение металлических профилей с помощью сварки, болтов или специализированных крепёжных элементов — заклёпок или шпилек.

В)	Проверка геометрии каркаса.

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Устройства затеняющие оконные проемы и стены зданий, и значительно уменьшающие поступление в помещение солнечной радиации, называются ___________.

Правильный ответ: солнцезащитными.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Промышленные здания с размерами пролетов 6, 9, 12м относят к ________.

Правильный ответ: мелкопролетным.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Крупноразмерный вертикальный плоскостной конструктивный элемент типовых размеров, для устройства наружных и внутренних стен, изготавливаемый в промышленных условиях – это стеновая____________.

Правильный ответ: панель.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Изменение формы и размеров, а также потеря устойчивости (осадка, сдвиг, крен и др.) здания под влиянием различных нагрузок и воздействий – это _________________ здания.

Правильный ответ: деформация/ деформированность.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Предельный срок службы, в течение которого здания и сооружения сохраняют эксплуатационные качества на заданном проектном уровне в соответствии с нормативными сроками службы, называется ____________.

Правильный ответ: долговечностью/ живучестью.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Здания и сооружения, покрытия которых выполнено с применением несущих   конструкций, расстояние между опорами которых более 36 м., называют ____________.

Правильный ответ: большепролетными/ зданиями с большим пролетом.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Понятие глубины заложения фундамента и что нужно учитывать для ее определения:

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: глубина заложения подошвы фундамента — это расстояние от уровня планировки поверхности земли до подошвы фундамента. Чтобы определить этот параметр, нужно учитывать тип строения, особенности климата, тип почвы, специфику ландшафта, а также уровень грунтовых вод.

Критерии оценивания:

– наличие в ответе содержательной единицы «расстояние от уровня планировки поверхности земли до подошвы фундамента»;

– наличие в ответе не менее трех компонентов: «тип строения», «уровень грунтовых вод», «особенности климата и тип почвы».

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Понятие пространственной жесткости здания и чем она обеспечивается?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: пространственная жесткость это способность здания и его элементов сохранять первоначальную форму при действии приложенных сил. В каркасных зданиях пространственная жёсткость обеспечивается: совместной работой колонн, ригелей и перекрытий, устройством между стойками каркаса специальных стенок жёсткости, стенами лестничных клеток, лифтовых шахт, укладкой в перекрытии настилов-распорок.

Критерии оценивания:

– наличие в ответе содержательной единицы «способность здания и его элементов сохранять первоначальную форму при действии приложенных сил»;

– наличие в ответе не менее трех компонентов: «совместной работой колонн, ригелей и перекрытий», «устройством между стойками каркаса специальных стенок жёсткости».

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. С учетом каких факторов проектируют фундамент высотного здания:

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: на основании результатов инженерных изысканий для строительств, нагрузок, действующих на фундаменты и сведений о сейсмичности района строительства; окружающей застройки и влияния на нее вновь строящихся сооружений, экологических требований; на основании данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации, технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух компонентов: «на основании результатов инженерных изысканий для строительств, нагрузок, действующих на фундаменты», «на основании данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации».

Компетенции (индикаторы): ПК-2