Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Конструкции из дерева и пластмасс»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. К физическим свойствам древесины НЕ относится

А) плотность

Б) прочность

В) теплопроводность

Г) температурное расширение

Д) цвет

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. К недостаткам древесины относится

А) малый коэффициент теплопроводности поперек волокон

Б) малый коэффициент линейного расширения вдоль волокон

В) анизотропия строения древесины

Г) высокие акустические свойства

Д) малый объемный вес

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | mдл | А) | коэффициент длительной прочности |
| 2) | mп | Б) | коэффициент, учитывающую породу древесины |
| 3) | mв | В) | коэффициент, учитывающий различные условия эксплуатации конструкций |
| 4) | mсл | Г) | коэффициент, учитывающий толщину слоя в клееном пакете досок |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | 1 | А) | 1 сорт |
| 2) | 2 | Б) | 2 сорт |
| 3) | 3 | В) | 3 сорт |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Определите правильную последовательность конструктивного расчета фермы

А)	Подбор сечения стержней фермы

Б)	Проверочные расчеты

В)	Расчет узлов

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Определите последовательность этапов расчета на прочность деталей из пластмасс:

А)	Выбор и расчет действующих нагрузок

Б)	Выявление опасных сечений и точек и определение напряжений, действующих в этих сечениях и точках

В)	Составление упрощенной схемы детали и схематизированного распределения внешних нагрузок

Г)	Определение главных напряжений, действующих в опасных точках

Д)	Определение допускаемых напряжений и проверка, соблюдается ли условие прочности

Е)	Расчет эквивалентных напряжений по одной из гипотез прочности.

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Е, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Каким термином называется неоднородность строения древесины _________

Правильный ответ: анизотропия

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Какое количество сортов древесины принято по СП 64.13330.2017 _________

Правильный ответ: три

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. По какому методу выполняется расчет деревянных конструкций _________

Правильный ответ: метод предельных состояний

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. В каком направлении относительно волокон древесины значение расчетного сопротивления при смятии выше ____________

Правильный ответ: вдоль волокон

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Прочность материала. Какие бывают меры прочности.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: Прочность — это свойство материалов и конструкций оказывать в определённых пределах сопротивление разрушению или заметному изменению формы.  В зависимости от материала, вида напряжённого состояния (растяжение, сжатие, изгиб и др.) и условий эксплуатации (температура, время действия нагрузки и др.) в технике приняты различные меры прочности (предел текучести, временное сопротивление, предел усталости и др.).

Критерии оценивания:

– определение прочности материала;

– меры прочности.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Какие породы деревьев используются в строительстве?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: В строительстве используют древесину разных пород. Область применения каждой определяют её эксплуатационные свойства.

Хвойные породы в основном применяют: сосна, лиственница, ель, пихта, кедр. Они отличаются меньшим количеством пороков и повышенной смолистостью (т. е. большей устойчивостью к загниванию).

Лиственные породы в строительстве используются значительно реже хвойных. Наибольшее применение находят: дуб, ясень, бук, берёза, осина.

Критерии оценивания:

- перечень хвойных пород, применяемых в строительстве;

- перечень лиственных пород, применяемых в строительстве.

Компетенции (индикаторы): ПК-3