Комплект оценочных материалов

по дисциплине Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений

### Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Эксплуатация зданий (сооружений) представляет собой – …………….

А) своевременное проведение осмотра конструкций и инженерных систем,

Б) определение физического износа конструкций и здания в целом,

В) комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и ремонту зданий (сооружений), обеспечивающих их безопасное функционирование и    санитарное состояние в соответствии с их функциональным назначением.

Г) порядок выполнения работ по капитальному ремонту

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

2. Выберите один правильный ответ

Эксплуатация строительного объекта в соответствии с условиями, предусмотренными в строительных нормах или задании на проектирование, включая соответствующее техническое обслуживание, капитальный ремонт и реконструкцию – это ………………

А) нормальная эксплуатация,

Б) планируемая эксплуатация,

В) техническая эксплуатация,

Г) экологическая безопасность

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

3. Выберите один правильный ответ

Задачей обследования является выявление отклонений от ……………….

А) проектных решений и действительного состояния конструкций.

Б) вертикали, горизонтали;

В) нормативных требований по безопасной эксплуатации

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

4. Выберите один правильный ответ

Отличительная особенность работ по реконструкции от нового строительства

А) демонтаж конструкций

Б) монтаж конструкций

В) земляные работы

Г) подготовительные

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

- Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

|  | 1); По результатам предварительного (визуального) обследования определяется; А); фактическая нагрузка на конструкции, существующая расчетная схема, прочность материалов конструкций. 2); По результатам детального (инструментального) обследования определяется; Б); предварительная оценка технического состояния строительных конструкций;. В); необходимость проведения осмотра перегородок, оконных и дверных блоков. Правильный ответ: 1; 2. Б; А. |
| --- | --- |

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

| 2 |  | Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца 1); Поверочные расчеты существующих конструкций производить в случае; А); изменения действующих на них нагрузок, объемно-планировочных решений и условий эксплуатации,. 2); Обнаружение дефектов и повреждений в конструкциях является прямым следствием; Б); снижения несущей способности и пригодность к нормальной эксплуатации конструкций в изменившихся условиях их работы.. В); подъема уровня подземных вод на строительной площадке. Правильный ответ: 1; 2. А; Б. Компетенции (индикаторы): ПК-4 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца 1); При обследовании технического состояния здания и сооружения получаемая информация должна быть; А); достаточной для вариантного проектирования восстановления или усиления конструкций. 2); В случае ограниченно работоспособного и аварийного состояния здания и сооружения получаемая информация должна быть; Б); достаточной для принятия обоснованного решения о возможности его дальнейшей безаварийной эксплуатации (случай нормативного и работоспособного технического состояния),. В); достаточной для проведения вариантного проектирования реконструкции или капитального ремонта объекта. Правильный ответ: 1; 2. Б; А. |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установить последовательность проведения работ по реконструкции зданий сооружений:

- Разработка проекта

- Проведение обследования (подготовительного, визуального, инструментального);

- Проведения работ по восстановлению, усилению, замене конструкций зданий (сооружений).

Правильный ответ: 2-1-3

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1   Дополните предложение

Конструктивный способ по усилению фундамента предполагает увеличение ………………

Правильный ответ: поперечного сечения

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Дополните предложение:

При реконструкции изменение строительного объема предлагается за счет …………………

Правильный ответ: пристройки или надстройки

Компетенции (индикаторы): ПК-4

# 3. Дополните предложение:

# Техническая эксплуатация систем внутреннего водоснабжения включает в себя надзор за состоянием и сохранностью сети, проведение ………………

Правильный ответ: текущих и капитальных ремонтов

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

# 4. Дополните предложение:

# Особенностью оценки жилых зданий является требование по продолжению ………………

Правильный ответ: нормальной эксплуатации

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

#### Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дополните предложение:

При мониторинге технического состояния несущих строительных конструкций жилого здания, признанного ограниченно-работоспособным, проводят работы по ……………….

Правильный ответ: фиксации изменения ранее выявленных и вновь появившихся дефектов и повреждений

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Дополните предложение:

Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало __________

Правильный ответ: угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей

Компетенции (индикаторы): ПК-4

# 3. Дополните предложение:

# При появлении агрессивных грунтовых вод или повреждениях антикоррозионной защиты подземных строительных конструкций необходимо разработать технические решения ………

Правильный ответ: по защите фундаментов и стен подвалов

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

- В свободной форме изложить последовательность проведения обследования зданий.

# Ожидаемый результат: Последовательность проведения обследования зданий:

# – Подготовительные работы. Ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной документацией, документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам, перепланировкам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований. Составление программы работ по обследованию.

# – Визуальное обследование. Осмотр здания или сооружения и отдельных строительных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов. Выявление и фиксация видимых дефектов и повреждений, проверка наличия характерных деформаций здания или сооружения и их отдельных строительных конструкций.

# – Инструментальное обследование. Замеры основных геометрических параметров объекта обследования, фактических сечений несущих конструкций, их узлов и соединений. Определение характеристик материала несущих конструкций, измерение прогибов и деформаций, определение физико-технических характеристик материалов обследуемых конструкций в лабораторных условиях.

# – Обобщение результатов исследований. Составление отчёта, в котором указываются планы и разрезы здания с геологическими профилями, конструктивные особенности здания, фундаментов и их геометрия. Составление заключение о техническом состоянии здания с оценками возможности восприятия им дополнительных деформаций, обусловленных новым строительством или реконструкцией.

# Время выполнения: 15 минут

# Критерии оценивания: наличие в ответе трех из четырех этапов

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

# 2.   В свободной форме изложить основные этапы выполнения работ по усилению железобетонной колонны производственного здания с разрушением защитного слоя бетона на глубину до 30мм и коррозией рабочей арматуры

# Ожидаемый результат:

# – Разгрузить конструкцию от действующих на неё нагрузок. При невозможности снятия нагрузок под усиливаемую конструкцию подводят временные стойки-опоры.

# – Удалить защитный слой бетона на участке поражения арматуры коррозией.

# – Очистить повреждённые обнажённые стержни и приварить к ним новые дополнительные стержни, компенсирующие ослабление существующих. Аналогичным образом усилить и поперечную арматуру.

# – Восстановить защитный слой бетона бетонированием в опалубке или торкретированием.

# Время выполнения: 15 минут

# Критерии оценивания: наличие в ответе трех из четырех этапов

# Компетенции (индикаторы): ПК-4