Комплект оценочных материалов

по Ознакомительной практике

Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ. Для уплотнения формовочных смесей при формовании силикатного кирпича используют метод:

А) прессования

Б) вибрации

В) литья

Г) проката

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2

2. Выберите один правильный ответ. Преимуществом силикатного кирпича в сравнении с керамическим является:

А) более высокая прочность

Б) более низкая теплопроводность

В) более высокая долговечность

Г) более низкая себестоимость

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

- Установите соответствие между конструктивным слоем дорожной одежды и видом предназначенного для него дорожно-строительного материала

| 1) | Верхний слой двухслойного дорожного покрытия | А) | высокопористый горячий асфальтобетон |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | #### Нижний слой двухслойного дорожного покрытия | Б) | плотный мелкозернистый асфальтобетон (горячий или холодный) |
| 3) | Основание под покрытие | В) | дорожные битумные эмульсии и пасты |
| 4) | Подстилающий слой | Г) | уплотнённый грунт земляного полотна |
|  |  | Д) | пористый крупнозернистый горячий асфальтобетон |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Д | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

- Указать последовательность проектирования строительных работ:

#### А) санитарно-технические;

#### Б) возведение надземной части;

#### В) возведение подземной части;

#### Г) отделочные;

#### Д) кровельные;

#### Е) земляные.

Правильный ответ: Е – В – Б – А – Д – Г

Компетенции (индикаторы): УК-3

Задания открытого типа

#### Задания на дополнение

- Дополните фразу. Для удобства монтажа перегородочные гипсовые плиты имеют на одной стыковой опорной поверхности гребень, а на другой ___

#### Правильный ответ: паз

#### Компетенции (индикаторы): ОПК-2

- Внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция, разделяющая здание по высоте на этажи – это ____________

#### Правильный ответ: перекрытие

#### Компетенции (индикаторы): ОПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

- Дополните фразу. Материалы и изделия, получаемые в результате формования и последующей тепловлажностной обработки в автоклавах смесей состоящих из известково-кремнеземистых вяжущих, заполнителей (кварцевого песка, шлака и др.) и воды, называют _________.

Правильный ответ: силикатными / автоклавными / силикатами

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Линейный горизонтальный конструктивный элемент, устанавливаемый на две опоры, расположенные на определенном расстоянии – это ____________

Правильный ответ: балка / балкой

Компетенции (индикаторы): ПК-1

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

Тема: Защита отчета о прохождении учебной ознакомительной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении учебной ознакомительной практики

содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

количество слайдов презентации – не менее десяти;

структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания,

последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 6 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении учебной ознакомительной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении учебной ознакомительной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

#### Компетенции: УК-3; ОПК-2; ПК-1