Комплект оценочных материалов

по первой исполнительской практике

Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Кирпичную кладку впустошовку применяют

А) если в последующем поверхность кладки необходимо оштукатурить

Б) если кладка не предполагает отделку

В) если нужно обеспечить максимальную прочность кладки

Г) во всех вышеперечисленных случаях

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3; ПК-4

2. Предусмотренная проектом толщина защитного слоя бетона при установке арматуры обеспечивается применением

А) закладных деталей

Б) пластмассовых фиксаторов

В) направляющих шаблонов

Г) стальных фиксаторов

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3; ПК-2

3. Важнейшими частями ППР являются

А) разрешение на строительство объекта

Б) календарные и строительные генпланы

В) задание на проектирование объекта

Г) сводная ведомость объемов работ

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2; ПК-5

4. Каждый новый слой бетонной смеси в опалубку следует укладывать

А) после разравнивания и уплотнения предыдущего до начала его схватывания

Б) до разравнивания и уплотнения предыдущего и до начала его схватывания

В) после разравнивания и уплотнения предыдущего и после начала его схватывания

Г) после разравнивания и уплотнения предыдущего независимо от сроков его схватывания

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-8; ПК-5

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

- Установите соответствие между грузами и применяемыми для их строповки приспособлениями:

| 1) | Пачка стержней арматуры | А) | Четырехветвевой строп |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Контейнер с кирпичом | Б) | Один двухветвевой и два кольцевых стропа |
| 3) | Поворотная бадья | В) | Двухветвевой строп |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3; ПК-4;

- Установите соответствие

| 1) | Заказчик | А) | Субъект управления инвестиционной деятельности, основной функцией которого является организация строительства и реализация проекта в целом в интересах застройщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Инвестор | Б) | Субъект управления инвестиционной деятельности, основной функцией которого является финансирование проекта или инвестиционной программы с целью получения прибыли на инвестируемый капитал |
| 3) | Проектировщик | В) | Субъект управления инвестиционной деятельности, основной функцией которого является проведение проектных и изыскательских работ, необходимых для создания проектно-сметной документации |
| 4) | Подрядчик | Г) | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемому с заказчиками |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3; ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Укажите последовательность операций по организации строительства:

А) формирование исходно-разрешительной документации

Б) проектная подготовка

В) строительное производство, включая инженерную подготовку территории строительной площадки

Г) приёмка законченного строительством объекта в эксплуатацию выгрузка грунта из ковша

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3; ПК-4

2. Укажите последовательность операций при забивке свай:

А) перемещение сваебойной установки к месту погружения сваи

Б) установка сваи в проектное положение

В) подтаскивание и подъем сваи

Г) установка копра и его приведение в рабочее положение

Д) измерение погружения сваи и ее динамическое испытание

Е) забивка сваи

Правильный ответ: А, Г, В, Б, Е, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-8; ПК-4;

3. Укажите последовательность операций процесса разработки траншеи экскаватором:

А) резание грунта и заполнение ковша

Б) подъем ковша с грунтом

В) выгрузка грунта из ковша

Г) обратный поворот экскаватора

Д) опускание ковша на грунт и подача его для резания грунта

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3; ПК-4;

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

- Внутренний контроль качества строительства подразделяется на входной, операционный и ______________

Правильный ответ: приемочный

Компетенции (индикаторы): ОПК-8; ПК-6

- При высоте помещений Н  18м, шаге рам > 12м, кранах Q  30 т, кранах    применяют  ___________

Правильный ответ: металлические конструкции

Компетенции (индикаторы): ОПК-3; ПК-2

- Ряды, которыми, независимо от принятой системы перевязки швов, начинают и заканчивают кирпичную кладку, называются ______________

Правильный ответ: тычковыми

Компетенции (индикаторы): ОПК-3; ПК-4;

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

- Анкеровка сборных плит перекрытий к несущим кирпичным стенам обычно производится с шагом, м, не менее______________

Правильный ответ: 3 / 3-х / три / трех / трёх

Компетенции (индикаторы): ОПК-8; ПК-4

- Зона сцепления старого бетона с новым, которая перед укладкой последнего должна быть зачищена от наплывов и цементной пленки до обнажения крупного заполнителя, называется ______________

Правильный ответ: рабочим швом / рабочий шов

Компетенции (индикаторы): ОПК-8; ПК-4

3. Предельный срок службы, в течение которого здания и сооружения сохраняют эксплуатационные качества на заданном проектном уровне в соответствии с нормативными сроками службы, называется ____________

Правильный ответ: долговечность /  долговечностью

Компетенции (индикаторы): ПК-4; ПК-6

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

Тема: Защита отчета о прохождении второй производственной исполнительской практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении первой производственной исполнительской практики

содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

количество слайдов презентации – не менее десяти;

структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания,

последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 30 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении первой производственной исполнительской практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении первой производственной исполнительской практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции: ОПК-3; ОПК-8; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6