Комплект оценочных материалов

по проектной практике

Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Условия, при которых в процессе проектирования, строительства и эксплуатации необходимо учитывать дополнительные природные воздействия, которые могут ухудшать санитарно-гигиенические качества или вызвать деформации:

А) Особые условия строительства

Б) Сложные условия строительства

В) Ухудшающие строительство

Г) Деформирующие условия

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-3

#### 2. Сплошное обследование проводят в обязательном порядке, если

#### А) В однотипных конструкциях обнаружены одинаковые свойства материалов

#### Б) Отсутствует проектная документация

#### В) В течение расчётного срока эксплуатации было проведено менее 3х ремонтов

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

- Установите соответствие основных требований, предъявляемых к зданиям с их определением:

| 1) | Здание должно соответствовать назначению, обладать необходимыми эксплуатационными качествами для наилучших условий для быта и труда людей | А) | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Здания должны быть прочными, жесткими, устойчивыми, долговечными, надёжно защищать помещения от атмосферных воздействий и удовлетворять противопожарным требованиям | Б) | Эксплуатационные требования |
| 3) | Обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, определяются составом помещений, их объемами и площадями, качеством отделки, наличием и уровнем инженерного оборудования | В) | Функциональная целесообразность |
|  |  | Г) | Природоохранные требования |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

- Установите соответствие стеновых ограждающих конструктивных элементов с их составом:

| 1) | Состоит из облицовочных материалов, которые крепятся на стальной или алюминиевый каркас к несущему слою стены или перекрытию и утеплителя закреплённого так же на стене с образованием воздушного зазора между ними | А) | Железобетонная многослойная панель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Состоит из двух слоёв бетона, соединённых между собой арматурным каркасом с теплоизоляционной прослойкой между ними | Б) | Сэндвич-панель |
| 3) | Имеет трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого материала (металл, ПВХ, ДВП) и слоя утеплителя между ними | В) | Легкобетонная панель |
|  |  | Г) | Вентилируемый фасад |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Г | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

- Установить последовательность проведения работ по реконструкции зданий сооружений:

А) Разработка проекта

Б) Проведение обследования (подготовительного, визуального, инструментального)

В) Проведения работ по восстановлению, усилению, замене конструкций зданий (сооружений).

Правильный ответ: 2-1-3

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Установите последовательность выполнения работ по оценке технического состояния фундаментов:

А) Подготовительные работы

Б) Полевые работы

В) Лабораторные испытания

Г) Камеральные работы

Д) Подготовка отчёта (заключения)

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

- Дополните предложение: При реконструкции изменение строительного объема предлагается за счет ……………………….

Правильный ответ: пристройки или надстройки

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дополните предложение:

При мониторинге технического состояния несущих строительных конструкций жилого здания, признанного ограниченно-работоспособным, проводят работы по ………………….

Правильный ответ: фиксации изменения ранее выявленных и вновь появившихся дефектов и повреждений

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Дополните фразу. Материалы и изделия, получаемые в результате формования и последующей тепловлажностной обработки в автоклавах смесей, состоящих из известково-кремнеземистых вяжущих, заполнителей (кварцевого песка, шлака и др.) и воды, называют …………………….

Правильный ответ: силикатными / автоклавными / силикатами

Компетенции (индикаторы): УК-3

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

Тема: Защита отчета о прохождении производственной проектной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики

содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

количество слайдов презентации – не менее десяти;

структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 30 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной проектной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

#### Компетенции: УК-3; ОПК-3; ПК-2; ПК-3