Комплект оценочных материалов

по преддипломной практике

Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Техническими предпосылками для строительства высотных зданий послужило……………….

А) изобретение пассажирского лифта;

Б) появление методики расчета устойчивости;

В) изобретение железобетона;

Г) внедрение технологии производства стального проката

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-3

2. Нормативный документ, дающий право строительной организации осуществлять производство работ и выполнять функции генерального подрядчика, это –

А) свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией

Б) лицензия на выполнение строительно-монтажных работ

В) постановление районной администрации

Г) постановление областной администрации

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-3

3. При возведении уникальных монолитно-каркасных зданий для обеспечения требуемой оборачиваемости опалубки перекрытий и удобства последующей распалубки поверхность палубы перед монтажом арматурного каркаса должна быть

А) укрыта полиэтиленовой пленкой

Б) покрыта слоем смазки

В) отполирована до блеска

Г) окрашена специальным лаком

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

4. Недостатком технологии возведения объектов в скользящей опалубке является

А) высокие трудозатраты

Б) сложность организации процесса непрерывного бетонирования конструкций

В) необходимость применения высокопроизводительных бетоноукладочных средств

Г) низкая прочность возводимых конструкций

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

- Установите соответствие:

|  | Конструктивная схема здания |  | Наиболее вероятный тип фундаментов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | промышленный цех | А) | отдельно стоящий столбчатый |
| 2) | ИЖС (2 этажа) | Б) | ленточный |
| 3) | каркасно-монолитное здание (35 этажей) | В) | свайное поле с плитным ростверком |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

- Установите соответствие основных требований, предъявляемых к зданиям с их определением:

| 1) | Здание должно соответствовать назначению, обладать необходимыми эксплуатационными качествами для наилучших условий для быта и труда людей | А) | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Здания должны быть прочными, жесткими, устойчивыми, долговечными, надёжно защищать помещения от атмосферных воздействий и удовлетворять противопожарным требованиям | Б) | Эксплуатационные требования |
| 3) | Обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, определяются составом помещений, их объемами и площадями, качеством отделки, наличием и уровнем инженерного оборудования | В) | Функциональная целесообразность |
|  |  | Г) | Природоохранные требования |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-5

- Установите соответствие между строительными монолитными конструкциями и наиболее предпочтительными способами их зимнего бетонирования

| 1) | Колонны и стены | А) | В тепляке с переферическим контактным прогревом |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Столбчатые фундаменты | Б) | Способ «термоса» |
| 3) | Массивные ростверки | В) | Бетонирование с нагревательными проводами |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Укажите последовательность процессов при возведении сооружений способом «опускного колодца»:

А) монтаж стенки из отдельных сборных конструкций

Б) разработка грунта и погружение

В) устройство монолитного днища

Г) возведение внутренних конструкций и крыши

#### Правильный ответ: А; Б; В; Г

Компетенции (индикаторы): ПК-6

2. Укажите порядок организационно-технологического проектирования в строительстве:

А) определение состава работ

Б) составление калькуляции затрат труда

В) подсчет объемов работ

Г) составление графика производства работ

#### Правильный ответ: А; В; Б; Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

3. Укажите последовательность операций при монтаже строительных конструкций:

А) строповка

Б) подъем

В) выверка

Г) установка

Д) перемещение

Е) временное закрепление

Ж) устройство монтажных соединений

З) расстроповка

И) снятие временных креплений

Правильный ответ: А, Б, Д, Г, В, Е, З, Ж, И

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру

- Работа, которая лежит на критическом пути и имеет нулевой резерв времени, называется_______________

#### Правильный ответ: критической

Компетенции (индикаторы): ПК-5

- К основным параметрам, по которым подбирают монтажные краны относятся высота подъема крюка крана, вылет стрелы и _________________

Правильный ответ: грузоподъемность

Компетенции (индикаторы): ПК-4

- Расстояние от планировочной поверхности земли до подошвы фундамента известно как ________________

Правильный ответ: глубина заложения фундамента

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

- Объемная выемка в грунте, которая служит для создания фундамента или основания строящегося объекта обозначается как __________

#### Правильный ответ: котлован

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

- Здания и сооружения, покрытия которых выполнено с применением несущих конструкций, расстояние между опорами которых более 30 м, называют____________

Правильный ответ: большепролётное / большепролётные / большепролётными

Компетенции (индикаторы): ПК-5

- Объемно-планировочный элемент высотного здания, образованный несущими конструкциями, служит для обеспечения жесткости здания, называется _______________.

Правильный ответ: ядро жесткости / ядром жесткости

Компетенции (индикаторы): ПК-4

- Условная граница вокруг зоны действия крана (вокруг монтажной зоны), в которой могут возникнуть опасные факторы, связанные с падением груза с высоты, называется _______________ зоной работы крана

Правильный ответ: опасная / опасной

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

- Одним из наиболее распространенных методов расчета деформаций осадки оснований фундаментов мелкого заложения является способ, известный как __________

Правильный ответ: способ послойного суммирования / послойное суммирование / суммирование по слоям

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

Тема: Защита отчета о прохождении производственной преддипломной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной преддипломной практики

содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

количество слайдов презентации – не менее десяти;

структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания,

последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 35 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной преддипломной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной преддипломной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции: УК-3, ОПК-3, ОПК-8, ОПК-9, ПК-4, ПК-5, ПК-6,