Комплект оценочных материалов по дисциплине «Обследование и испытание зданий и сооружений»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Первое обследование технического состояния здания, эксплуатируемого в обычных условиях, проводят:

А) Не позднее чем через 2 года после ввода в эксплуатацию.

Б) Не позднее чем через 1 год после ввода в эксплуатацию

В) Не позднее чем через 3 года после ввода в эксплуатацию

Г) Не позднее чем через 4 года после ввода в эксплуатацию.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Определение |  | Понятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Линейное перемещение | А) | Индикатор часового типа |
| 2) | Коррозия | Б) | Портативный коррозиметр |
| 3) | Измерения напряжений и деформаций | В) | Тензодатчики (тензорезисторы) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Испытание бетонного образца в прессе | А) | Разрушающий метод |
| 2) | Испытание бетонного образца ультразвуком | Б) | Косвенный неразрушающий метод |
| 3) | Испытание бетонного образца на отрыв со скалыванием | В) | Прямой неразрушающий метод |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Определите последовательность при обследовании строительных конструкций:

А) Первоначальное ознакомление с проектной документацией, рабочими и исполнительными чертежами, актами на скрытые работы.

Б) Визуальный осмотр объекта, установление соответствия объекта проекту, выявление видимых дефектов, составление плана обследования сооружения, проведение комплекса исследований неразрушающими методами.

В) Анализ состояния сооружения и разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов.

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Определите последовательность операций при визуальном осмотре здания:

А) Снятие замеров по несущим конструкциям и перегородкам.

Б) Фотофиксация дефектов.

В) Составление чертежей фасадов и поэтажных планов.

Г) Составление дефектной ведомости.

Д) Составление технического заключения.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Для измерения относительных деформаций используют ___________.

Правильный ответ: датчики.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Под расчётным сроком службы строительного объекта понимают время использования объекта до капитального ремонта или _____________.

Правильный ответ: реконструкции.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дефект строительной конструкции — это отклонение фактического состояния от проектного вследствие _____________.

Правильный ответ: нарушения правил производства работ.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Сроком службы строительного объекта считают____________.

Правильный ответ: продолжительность эксплуатации до состояния, когда дальнейшая эксплуатация объекта не допустима.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Определение предельного состояния. Виды предельных состояний конструкций:

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Предельное состояние конструкций — состояние, при котором конструкция перестаёт удовлетворять эксплуатационным требованиям, то есть либо теряет способность сопротивляться внешним воздействиям, либо получает недопустимую деформацию или местное повреждение. Дальнейшая эксплуатация такой конструкции недопустима или нецелесообразна.

Виды предельных состояний конструкций по степени возможных последствий:

– Первая группа. Состояния, при которых происходит исчерпание несущей способности (прочность, устойчивость или выносливость) сооружений при соответствующих комбинациях нагрузок. Могут сопровождаться разрушениями любого вида (вязкое, усталостное, хрупкое), превращением системы в механизм, образованием трещин, цепи пластических шарниров и др..

– Вторая группа. Состояния, при которых нарушается нормальная эксплуатация сооружений или исчерпывается ресурс их долговечности вследствие появления недопустимых деформаций, колебаний и иных нарушений, требующих временной приостановки эксплуатации сооружения и выполнения его ремонта.

Критерии оценивания:

– наличие в ответе содержательной единицы «состояние, при котором конструкция перестаёт удовлетворять эксплуатационным требованиям»;

– наличие в ответе двух компонентов: «первая группа предельных состояний» «вторая группа предельных состояний».

Компетенции (индикаторы): ПК-1