Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Гидравлика и гидрология транспортных сооружений»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Все виды водотоков, существующих в природных условиях на земле, начиная со сбегающих по склонам ручейков, включая большие ручьи, малые и большие реки называют:

А) естественными руслами

Б) искусственными руслами

В) естественными уклонами

Г) искусственными уклонами

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Выберите один правильный ответ

Каналы, созданные усилиями человека для удовлетворения определенных нужд, называют:

А) естественными руслами

Б) искусственными руслами

В) естественными уклонами

Г) искусственными уклонами

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Выберите один правильный ответ

Горизонтальный уклон называют:

А) положительным

Б) нулевым

В) отрицательным

Г) обратным

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

4. Выберите один правильный ответ

Движение, при котором в рассматриваемой точке объема жидкости давление и скорость является функциями не только координат, но и времени называется:

А) неустановившимся

Б) установившимся

В) равномерным

Г) неравномерным

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между наименованием физической величины и единицей ее измерения:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | плотность | А) | кг/м3 |
| 2) | удельный вес | Б) | Н/м3 |
| 3) | давление | В) | Па |
| 4) | сила давления | Г) | Н |
|  |  | Д) | м2/Н |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Установите соответствие:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | число, определяющее относительное увеличение объема жидкости при повышении температуры | А) | коэффициент температурного расширения |
| 2) | число, определяющее относительное уменьшение объема жидкости при увеличении давления | Б) | Б) коэффициент объемного сжатия |
| 3) | масса единицы объема | В) | В) плотность |
| 4) | вес единицы объема | Г) | Г) удельный вес |
| 5) |  | Д) | Д) расход жидкости |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Установите соответствие между видом водослива и отношением толщины его стенки к напору на нем:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | с тонкой стенкой | А) | до 0,67 |
| 2) | с широким порогом | Б) | от 2 до 8 |
| 3) | практического профиля | В) | от 0,67 до 2 |
|  |  | Г) | Свыше 100 |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1.Установите правильную последовательность расчёта спокойного течения включает следующие шаги:

А) Определение спокойного состояния потока.

Б) Вычисление критической глубины.

В) Определение критического состояния потока

Правильный ответ: В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Расположите в определенной последовательность расчёта бурного течения включает следующие этапы:

А) Определение параметров потока на выходе из трубы.

Б) Расчёт параметров потока в любой точке зоны свободного растекания.

В) Математическое моделирование растекания бурного потока.

Правильный ответ: А, В, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Сила, приходящаяся на единицу площади жидкости или газа называется ____

Правильный ответ: давлением

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Выталкивающая сила, действующая на тело, погруженное в жидкость, называется силой _______

Правильный ответ: Архимеда.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Сечение, проведенное перпендикулярно к линиям тока внутри потока жидкости, называется ______________.

Правильный ответ: живым / живое / живым сечением / живое сечение / сечение живое / сечением живым.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

4. Уклон канала, который повышается в направлении движения называют ______

Правильный ответ: отрицательным / отрицательный

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Движение (течение) жидкости, при котором жидкие частицы перемещаются по случайным, неопределенно искривленным траекториям, имеет место постоянное перемешивание жидкости называется ______________

Правильный ответ: турбулентным / турбулентное / турбулентным движением / движением турбулентным / турбулентное движение / движение турбулентное.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Потери напора, вызванные трением между слоями жидкости по длине потока, называют потерями_____________

Правильный ответ: линейные / линейными.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Движение жидкости, при котором поток имеет свободную поверхность, на которую действует только атмосферное давление называется __________________

Правильный ответ: безнапорным / безнапорное / безнапорное движение / безнапорным движением / движение безнапорное / движением безнапорным.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

4. Установившееся движение жидкости, при котором скорости частиц в соответствующих точках живых сечений, а также средние скорости не изменяются вдоль потока называют движением ___________.

Правильный ответ: равномерным / равномерное.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Порядок расчёта водопропускных труб

Время выполнения: 15 минут.

Ожидаемый результат: Порядок расчёта водопропускных труб включает следующие этапы:

– Определение основных расчётных характеристик водосборного бассейна

(площадь бассейна, уклон главного лога, средние уклоны склонов, скорость течения воды и другие параметры).

– Расчёт максимального расхода ливневого стока и талых вод.

– Определение минимально допустимой высоты насыпи, длины трубы, осуществление компоновки трубы из типовых блоков.

– Проектирование укрепления русла водопропускной трубы, расчёт площади укрепления и объёмов работ на устройство трубы.

– Выполнение чертежа водопропускной трубы.

Критерий оценивания: наличие в ответе трех этапов из пяти

Компетенции (индикаторы): ОПК-5