Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы проектирования автомобильных дорог и транспортных сооружений»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Узлами автомобильных дорог называют участки дорог:

А) для разворота автомобилей

Б) на которых возможен переход автомобилей с одного направления на другое

В) на которых возможна стоянка автомобилей

Правильный ответ: (Б)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Выберите один правильный ответ.

Примыкание автомобильной дороги – это когда

А) дорога с меньшей интенсивностью движения примыкает к дороге с большей интенсивностью движения

Б) две дороги соединяются в одну конструирование вариантов, расчет вариантов дорожной одежды, технико-экономическое сравнение вариантов

В) дорога с большей интенсивностью движения примыкает к дороге с меньшей интенсивностью движения

Правильный ответ: (А)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Выберите один правильный ответ.

Ширина полосы движения на автомобильной дороге II категории (м)

А) 2,5

Б) 3,0

В) 3,75

Правильный ответ: (В)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. Выберите один правильный ответ.

При пересечении дорог в двух уровнях одна дорога проходит по

А) эскалатору

Б) трубе

В) эстакаде или в тоннеле

Правильный ответ: (В)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между понятиями:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Радиус на круговой кривой | А) | равен 0 |
| 2) | Радиус на переходной кривой | Б) | переменный |
|  |  | В) | постоянный |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Установите соответствие:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Тангенс кривой | А) | расстояние между началом и концом кривой |
| 2) | Биссектриса кривой | Б) | расстояние между вершиной угла и серединой кривой |
|  |  | В) | расстояние между вершиной угла и началом кривой |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Установите соответствие между понятиями:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Переходно-скоростная полоса предназначена | А) | для движения автомобилей с расчетной скоростью |
| 2) | Полоса движения предназначена | Б) | для снижения скорости автомобилей перед съездом или поворотом малого радиуса |
|  |  | В) | для остановки автомобиля |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Укажите последовательность проектирования плана трассы:

А) Выяснение контрольных точек и препятствий трассированию.

Б) Проложение вариантов плана трассы.

В) Подбор радиусов и длин переходных кривых закруглений.

Г) Пикетаж и составление ведомости углов поворота, прямых и кривых.

Д) Разработка чертежа «План трассы».

Правильный ответ: Д, Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2. Установите последовательность при проектировании профиля трассы:

А) Подготовка исходных данных.

Б) Наметка горизонтальных граф профиля.

В) Заполнение граф «пикеты» и «расстояния».

Г) Выписка из журнала нивелирования отметок пикетов и плюсовых точек.

Д) Построение профиля.

Е) Разработка проектного продольного профиля трассы.

Правильный ответ: Е, Д, В, Г, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово.

Участок кривой с постепенным переходом от двускатного поперечного профиля с односкатному – это ___________ виража

Правильный ответ: (отгон)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Напишите пропущенное слово.

Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне с направляющими островками, называют___________

Правильный ответ: (канализированными, канализированные)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Напишите пропущенное слово.

Длину переходно-скоростных полос назначают с учетом категории дороги и __________	 уклона

Правильный ответ: (продольного)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. Продольный профиль съездов проектируется с учетом максимального___________ уклона.

Правильный ответ: (продольного)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Пересечение дорог, на котором все входящие потоки сливаются в один и движутся против часовой стрелки, называют___________

Правильный ответ: (кольцевым, кольцевое)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. В городских условиях целесообразно проектировать пересечение дорог либо в тоннеле, либо в ___________

Правильный ответ: (эстакаде)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Продольный профиль съездов проектируется с учетом максимального___________ уклона

Правильный ответ: (продольного)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Пропускная способность пересечений и примыканий – это ________

Время выполнения – 5 мин

Ожидаемый результат: максимальное количество автомобилей, которое может пропустить пересечение в единицу времени.

Критерий оценивания: наличие в ответе элемента «максимальное количество автомобилей пропущенное в единицу времени»

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Что такое дорожная одежда?

Время выполнения – 5 мин

Ожидаемый результат: многослойная дорожная конструкция, состоящая из слоев покрытия и слоев основания, воспринимающая многократно повторяющиеся (циклические) воздействия транспортных средств и погодно-климатических факторов и обеспечивающая передачу транспортной нагрузки на рабочий слой земляного полотна.

Критерий оценивания: наличие в ответе элемента «дорожная конструкция, состоящая из слоев покрытия и слоев основания»

Компетенции (индикаторы): ПК-1