Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Технология строительства дорожных одежд»

Задание закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Количество этапов устройства оснований из щебеночных материалов методом заклинки

А) два

Б) один

В) три

Г) четыре

Правильный ответ: (А)

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

2. При уплотнении щебня в сухую жаркую погоду расход воды (литров на 1м2) назначается

А) 15-25

Б) 10-15

В) 20-35

Правильный ответ: (А)

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

3. Максимально допустимое количество часов транспортирования смеси из тощего бетона при устройстве основания дорожной одежды при температуре воздуха до 20°С составляет

А) 2

Б) 1,5

В) 0,5

Г) 1

Правильный ответ: (Г)

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

Задания закрытого типа на установление соответствия

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца.

| 1) | ПНСТ 542 называется | А) | Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования" |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | ГОСТ 33100-2014 называется | Б) | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог. |
|  |  | В) | Альбом типовых конструкций нежёстких дорожных одежд в различных дорожно-климатических зона |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца.

| 1) | 1. Добавка, повышающая сцепления битума с минеральным материалом | А) | Адгезионная |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | 2. Добавка, позволяющая удерживать свободный битум на поверхности минерального материала | Б) | Стабилизирующая |
|  |  | В) | полимерная |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца.

| 1) | Температура приготовления асфальтобетонных смесей в 0С | А) | 150-160 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Температура приготовления щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей в 0С | Б) | 155-170 |
|  |  | В) | 180-200 |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца.

| 1) | дополнительные слои основания устраивают из | А) | песка, ЩПС, ГПС |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | слои износа устраивают из | Б) | асфальтобетона, эмульсионно- минеральных смесей |
|  |  | В) | цементобетона |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Последовательность процессов устройства асфальтобетонных покрытий из горячих асфальтобетонных смесей:
А. Транспортирование асфальтобетонной смеси.
Б. Очистка основания от пыли и грязи.
В. Подгрунтовка жидким битумом СГ 15/25 в объеме 0,3-0,8 л/м2.
Г. Разбивочные работы.

Д. Укладка асфальтобетонной смеси.

Е. Укатка покрытия

Правильный ответ: Г, Б, В, А, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

2. Для выполнения организации дорожно-строительных работ необходимо определить:

А. период развертывания потока и его скорость;
Б. продолжительность строительного сезона, его начало и окончание;
В. рабочие дни по месяцам в течении всего года.

Правильный ответ: В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

Задание открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

1. Верхнюю часть дорожной одежды, воспринимающую усилия колес транспортных средств и подвергающуюся действию атмосферных факторов, называют

Правильный ответ: (покрытием, покрытие)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Часть конструкции дорожной одежды, расположенную под покрытием, называют___________(основанием, основание)

Правильный ответ: (основанием, основание)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Слои между несущим основанием и подстилающим грунтом, называют___________

Правильный ответ: (дополнительными, дополнительные)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Крупнозернистые асфальтобетонные смеси и асфальтобетоны это _______________,

Правильный ответ: (смеси с максимальным размером зерен до 40 мм)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Стабилизирующая добавка, применяется в составе асфальтобетонных смесей для ___________

Правильный ответ: (удержания вяжущего на поверхности минерального материала)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Смесь минеральных материалов, дорожного битума и стабилизирующей добавки, взятых в определенных пропорциях и перемешанных в нагретом состоянии, называется ____________

Правильный ответ: (щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Марку органического вяжущего асфальтобетона назначают _________

Время выполнения 5 мин

Ожидаемый результат: с учётом дорожно-климатической зоны, категории автомобильной дороги и суммарного числа приложений расчётной нагрузки.

Критерий оценивания: наличие в ответе один из вариантов

1) с учётом дорожно-климатической зоны, категории автомобильной дороги

2). с учётом дорожно-климатической зоны, категории автомобильной дороги и суммарного числа приложений расчётной нагрузки.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Отраженные трещины в асфальтобетонном покрытии образовываются___________,

Время выполнения 5 мин

Ожидаемый результат: вследствие трещинообразования в нижележащих слоях

Критерий оценивания: наличие в ответе один из вариантов 1) вследствие трещинообразования

2). вследствие трещинообразования в нижележащих слоях

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Вероятность безотказной работы дорожной одежды называется ___________________

Время выполнения 5 мин

Ожидаемый результат: уровень надежности в течение расчетного срока службы

Критерий оценивания: наличие в ответе один из вариантов

1) уровень надежности

2). уровень надежности в течение расчетного срока службы

Компетенции (индикаторы): ПК-3