Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Проектирование и расчет дорожных одежд»

Задание закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Число полос движения на автомобильной дороге IV категории

А) две

Б) одна

В) четыре и более

Г) шесть

Правильный ответ: (А)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Конструктивные элементы нежесткой дорожной одежды

А) слой износа, покрытие, основание, рабочий слой земляного полотна

Б) слой износа, покрытие

В) основание, рабочий слой земляного полотна

Г) покрытие, основание

Правильный ответ: (А)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Нормативная осевая расчетная нагрузка на дорожную одежду в РФ (кН)

А) 60

Б) 115

В) 130

Г) 100

Правильный ответ: (Б)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие:

| 1) | покрытие в дорожной одежде это | А) | часть дорожной одежды, передающая совместно с покрытием нагрузку на грунт земляного |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | основание в дорожной одежде это | Б) | часть дорожной одежды, воспринимающая воздействия, транспортных нагрузок и климатических факторов |
|  |  | В) | грунт земляного полотна |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Установите соответствие:

| 1) | упругий прогиб дорожной одежды это | А) | А) горизонтальная упругая деформация дорожной одежды при приложении нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | колея это | Б) | Б) накопленные в течении срока службы вертикальные остаточные деформации |
|  |  | В) | В) вертикальная упругая деформация дорожной одежды при приложении нагрузки |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Установите соответствие:

| 1) | суммарное число приложений расчетной нагрузки зависит от | А) | А) интенсивности движения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | модуль упругости грунта земляного полотна зависит от | Б) | Б) вид грунта и влажности |
|  |  | В) | В) температура воздуха |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. Установите соответствие:

| 1) | 1. покрытия капитальных дорожных одежд | А) | только асфальтобетонные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | 2. покрытия облегченных дорожных одежд | Б) | асфальтобетонные и цементобетонные |
|  |  | В) | из органоминеральных смесей асфальтобетона |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1 Проектирование дорожной одежды выполняется в следующем порядке

А) технико-экономическое сравнение вариантов

Б) конструирование вариантов

В) расчет вариантов дорожной одежды

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. При строительстве сборных цементобетонных покрытий неоходимо выполнять следующие работы:

А). укладка и перекладка плит;

Б) сваривание стыковых соединений и заполнение швов;

В). прикатывание плит;

Г). планирование поверхности верхнего слоя основания или устройство выравнивающего слоя по основанию;

Д). обгрунтование граней плит

Правильный ответ: Д, Г, А, В, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задание открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

1. Верхнюю часть дорожной одежды, воспринимающую усилия колес транспортных средств и подвергающуюся действию атмосферных факторов, называют ___________

Правильный ответ: покрытием, покрытие

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Часть конструкции дорожной одежды, расположенную под покрытием, называют___________

Правильный ответ: основанием, основание

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Слои между несущим основанием и подстилающим грунтом, называют___________

Правильный ответ: дополнительными, дополнительные

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Многослойную конструкцию, воспринимающую нагрузку от транспортных средств и передающую ее на земляное полотно, называют дорожной___________

Правильный ответ: одеждой

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Расчет суммарного число приложений расчетной нагрузки определяют на основе _________________

Правильный ответ: среднегодовой суточной интенсивности движения

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. К капитальному типу относятся дорожные одежды ___________

Правильный ответ: на автомобильных дорогах I- II категории

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Нежесткие дорожные одежды включают слои ___________

Правильный ответ: из различных дорожно-строительных материалов за исключением цементобетона

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Современные подходы к проектированию дорожных одежд включают

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: критерии расчета прогнозирование накопления усталостных разрушений и колееобразования

Критерии оценивания: наличие в ответе содержательной единицы «критерии расчета прогнозирования накопления усталостных разрушеий и колееобразования»

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Нежесткие дорожные одежды рассчитывают по следующим критериям:

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: по допускаемому упругому прогибу, по сдвигу в грунте земляного полотна, на усталостное сопротивление монолитных слое на растяжение при изгибе

Критерии оценивания: наличие в ответе смысловых элементов «по допускаемому упругому прогибу, по сдвигу в грунте земляного полотна, на усталостное сопротивление монолитных слое на растяжение при изгибе»

Компетенции (индикаторы): ПК-1