Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Проектирование транспортных развязок»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Проектирование дорожной одежды выполняется в следующем порядке:

А) расчет вариантов дорожной одежды,

Б) конструирование вариантов, расчет вариантов дорожной одежды, технико-экономическое сравнение вариантов

В) расчет вариантов дорожной одежды, технико-экономическое сравнение вариантов

Правильный ответ: (Б)

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Выберите один правильный ответ.

Конструктивные элементы нежесткой дорожной одежды:

А) слой износа, покрытие, основание, рабочий слой земляного полотна

Б) слой износа, покрытие

В) основание, рабочий слой земляного полотна

Правильный ответ: (А)

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Выберите один правильный ответ.

Нормативная осевая расчетная нагрузка на дорожную одежду в РФ (кН):

А) 60

Б) 115

В) 130

Г) 100

Правильный ответ: (Б)

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Выберите один правильный ответ.

Расчет суммарного число приложений расчетной нагрузки определяют на основе:

А) среднегодовой суточной интенсивности движения

Б) часовой пиковой интенсивности движения

В) интенсивности движения, замеренной в любой день года

Правильный ответ: (А)

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | суммарное число приложений расчетной нагрузки зависит от; | А) | интенсивности движения |
| 2) | модуль упругости грунта земляного полотна зависит от; | Б) | вида грунта и влажности |
|  |  | В) | температуры воздуха |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите соответствие:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | температура при расчете нежесткой дорожной одежды по упругому прогибу | А) | минус 10 оС |
| 2) | температура при расчете на сдвиг в грунте земляного полотна | Б) | назначается в зависимости от ДКЗ |
|  |  | В) | плюс 10оС |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Установите соответствие между понятиями:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | упругий прогиб дорожной одежды это по упругому прогибу | А) | горизонтальная упругая деформация дорожной одежды при приложении нагрузки |
| 2) | колея – это | Б) | накопленные в течении срока службы вертикальные остаточные деформации |
|  |  | В) | вертикальная упругая деформация дорож-ной одежды при приложении нагрузки |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Укажите последовательность перед началом проектирования транспортной развязки ведутся работы:

А) измеряют угол пересечения

Б) определяют точки примыкания и пересечения

В) изучают местность предполагаемого объекта

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите последовательность при проектировании транспортных развязок:

А) проектируют продольные и поперечные профили съездов

Б) тщательное обоснование размеров всех геометрических элементов

В) производят анализ пропускной способности

Г) составление схемы перспективной интенсивности

Правильный ответ: Г, А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1.Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Верхнюю часть дорожной одежды, воспринимающую усилия колес транспортных средств и подвергающуюся действию атмосферных факторов, называют ___________

Правильный ответ: (покрытием, покрытие)

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Часть конструкции дорожной одежды, расположенную под покрытием, называют___________

Правильный ответ: (основанием, основание)

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Слои между несущим основанием и подстилающим грунтом, называют___________

Правильный ответ: (дополнительными, дополнительные)

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Суммарное число приложений расчетной нагрузки определяют с учетом коэффициента приведения транспортных ___________

Правильный ответ: (средств)

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Расчет дорожной одежды выполняют с учетом диаметра отпечатка ___________

Правильный ответ: (колеса, шины)

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2 Расчет по условию сдвигоустойчивости выполняют для грунта земляного___________

Правильный ответ: (полотна)

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Расчет конструкции на сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изгибе выполняют для монолитных ___________

Правильный ответ: (слоев)

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Что необходимо изменить в схеме транспортной развязки для повышения безопасности движения?

Время выполнения – 5 мин

Ожидаемый результат: можно предпринять следующие изменения в её схеме: заменить петлеобразные левоповоротные соединительные ответвления на полупрямые, огибающие или направленные; расположить транспортные развязки в разных уровнях на достаточном расстоянии друг от друга.

Критерий оценивания: наличие в ответе элемента «заменить петлеобразные левоповоротные, расположить транспортные развязки в разных уровнях на достаточном расстоянии»

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Уровень надежности – это ___________

Время выполнения – 5 мин

Ожидаемый результат: вероятность безотказной работы дорожной одежды в течение расчетного срока службы.

Критерий оценивания: наличие в ответе элемента «вероятность безотказной работы дорожной одежды в течение срока службы»

Компетенции (индикаторы): ПК-1