Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Тоннели и защитные сооружения на автомобильных дорогах»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Габарит автодорожного тоннеля зависит от:

А) Глубины

Б) Категории дороги

В) Крепости и обводненности горных пород

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК-2

2. На каком расстоянии в автодорожном тоннеле устраивают камеры:

А) не более 100 м

Б) не более 200 м

В) не более 300 м

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-2

3. На каком расстоянии в автодорожном тоннеле устраивают ниши:

А) не более 60 м

Б) не менее 60 м

В) это расстояние не регламентируется

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК-2

4. В автодорожных тоннелях какой длины должны устраиваться полосы для аварийной остановки транспорта:

А) Более 600 м

Б) Более 1500 м

В) Более 3000 м

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

|  | Область применения временной тоннельной обделки |  | Конструкция временной обделки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | прочные скальные породы | А) | неармированный набрызгбетон |
| 2) | породы средней крепости | Б) | набрызгбетон, армированный металлической сеткой или фибрами |
| 3) | слабые, трещиноватые неустойчивые породы | В) | набрызгбетон в сочетании с металлической арочной крепью |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции: ПК-2

2. Установите соответствие между правым и левым столбцами:

|  | Свойство горной породы, учитываемое при проектировании проходки тоннеля |  | Физический смысл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Крепость по шкале проф. Протодьяконова | А) | предел прочности на одноосное сжатие |
| 2) | Абразивность | Б) | способность оказывать истирающее действие на режущий инструмент при бурении |
| 3) | Газоносность | В) | содержание в породе взрывоопасных и горючих газообразных веществ |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции: ПК-2

3. Установите соответствие между правым и левым столбцами:

|  | способ бурения шпуров |  | Оборудование для бурения шпуров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | вращательное | А) | колонковые сверла |
| 2) | ударно-поворотное | Б) | перфоратор |
| 3) | ударно-вращательное | В) | самоходная бурильная установка |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции: ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1.Прочитайте текст и установите правильную последовательность выполнения работ по буровзрывной технологии проходки:

А) Бурение взрывных шпуров

Б) Заряжание взрывчатых веществ

В) Подключение сети к источнику тока и взрывание

Г) Проветривание забоя после взрыва

Д) Уборка породы

Е) Возведение постоянной крепи

Правильный ответ: Б, А, В, Г ,Д ,Е

Компетенции: ПК-2

1.Прочитайте текст и установите правильную последовательность этапов выполнения обделки тоннелей:

А) Подготовка к монтажу

Б) Укладка блоков в накопитель

В) Сборка кольца обделки

Г) Монтаж обделки

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции: ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1.Мост, пролетные строения которого опираются на устои или опоры на каждом конце называется ______________

Правильный ответ: балочный

Компетенции: ПК-2

2.Тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединённых с дорожным полотном посредством стальных тросов называется ______________

Правильный ответ: вантовый

Компетенции: ПК-2

3.Элемент тоннеля, воспринимающий давление окружающих горных пород и обеспечивающий гидроизоляцию тоннеля называется______________

Правильный ответ: обделка

Компетенции: ПК-2

4.Сборный элемент тоннельной обделки, изготавливаемый из чугуна или железобетона в виде сегмента и монтируемый в кольцо __________

Правильный ответ: тюбинг

Компетенции: ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Способ улучшения грунтовых условий, позволяющий улучшить строительные свойства грунтов за счет заполнения пустот между частицами клинкерными растворами, известен как ___________

Правильный ответ: цементация / цементация грунтов

Компетенции: ПК-2

2.Временная или постоянная конструкция, предназначенная для передачи на грунт выдергивающих усилий именуется как ________

Правильный ответ: анкер / анкерное крепление / анкерное устройство / анкерная конструкция

Компетенции: ПК-2

3.Горная машина, которая одновременно выполняет механическое разрушение породы в забое и ее погрузку в транспортное средство __________

Правильный ответ: комбайн / проходческий комбайн

Компетенции: ПК-2

4.Способ улучшения грунтовых условий, при котором используются такие механизмы как катки, вибротрамбовки, виброплиты, а работы проводят слоями толщиной до 0,5 м, известен как ____________

Правильный ответ: поверхностное уплотнение

Компетенции: ПК-2

Задания открытого типа с расширенным свободным ответом

1.Виды защитных сооружений автомобильных дорогах.

Время выполнения: 15 минут

Ожидаемый результат:

Виды защитных сооружений на автомобильных дорогах:

Противокамнепадные или противоселевые барьеры из сетей кольчужного плетения.

Дренажи. Защищают земляное полотно автомобильной дороги от подтопления, а также для полного перехвата подземных вод и осушения земляного полотна при высоком уровне грунтовых вод.

Волнозащитные сооружения. Защищают автомобильные дороги, проходящие по берегу, от оползней, а также от абразии (разрушения волнами и прибоем берегов морей, озёр, водохранилищ) и боковой эрозии.

Противоослепляющие экраны. Предназначены для защиты водителей от ослепления светом встречных автомобилей в тёмное время суток на участках дорог I категории без стационарного освещения.

Критерии оценивания: наличие в ответе элемента «дренажи, противоослепляющие экраны, противокамнепадные  или противоселевые барьеры, волнозащитные сооружения.

Компетенции: ПК-2