Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы надежности автомобильных дорог»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Надежность автомобильных дорог – это:

А) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.

Б) свойство автомобильной дороги сохранять на протяжении срока службы способность обеспечивать непрерывное безопасное движение транспортного потока с оптимальными скоростями и заданными нагрузками.

В) свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта автомобильных дорог

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-11

2. Выберите один правильный ответ.

Проезжаемость дороги – это:

А) возможность проезда одиночных автомобилей различных типов с минимально допустимой скоростью в различные периоды года;

Б) дорога, имеющая несколько полос движения;

В) количество автомобилей, проезжающих участок автомобильной дороги в сутки.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-11

3. Выберите один правильный ответ.

Требуемый коэффициент надежности зависит от:

А) капитальности дорожной одежды и категории дороги

Б) используемых дорожных материалов

В) дорожно-климатической зоны

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-11

4. Выберите один правильный ответ.

Безотказность автомобильной дороги – это свойство

А) автомобильной дороги непрерывно сохранять способность обеспечивать непрерывное безопасное движение транспортного потока с оптимальными скоростями и заданными нагрузками на протяжении срока службы в заданных условиях эксплуатации;

Б) объекта, заключающееся в его приспособленности к поддержанию и восстановлению состояния, в котором объект способен выполнять требуемые функции путём технического обслуживания и ремонта;

В) объекта, заключающееся в его способности выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях использования, технического обслуживания и ремонта до достижения предельного состояния.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-11

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между понятиями:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | растягивающие напряжения рассчитывают на | А) | поверхности верхнего слоя основания |
| 2) | упругий прогиб рассчитывают на | Б) | нижней границе пакета асфальтобетонных слоев |
|  |  | В) | поверхности дорожной одежды. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-11

2. Установите соответствие:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Коэффициент надежности по нагрузке | А) | возможные отклонения фактической нагрузки от нагрузки, предусмотренной нормами |
| 2) | 2. Коэффициент надежности по материалу | Б) | Б) возможные отклонения механических свойств материала от таких же, предусмотренных нормами |
|  |  | В) | В) возможные неблагоприятные или благоприятные факторы, влияющие на несущую способность конструкции |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-11

3. Установите соответствие:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | ухудшение потребительских качеств предполагает снижение | А) | коэффициента сцепления |
| 2) | ухудшение структурных качеств предполагает снижение | Б) | аварийности движения |
|  |  | В) | показателя прочности |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-11

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность экспериментальной проверки конструкций на долговечность.

А) определение величины износа элементов и узлов через некоторые интервалы времени (например, через 10 лет) до предполагаемого полного износа (конечного срока службы); Измерение с помощью трёхметровой рейки и клин-промерника.

Б) определение характеристик начальной безотказности элементов и узлов учётом их износа в заданный период времени эксплуатации;

В) оценка надёжности конструкции в заданный период времени с учётом характеристик начальной безотказности, ослабления износом элементов и узлов

Правильный ответ: В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-11

2. Установите последовательность разработки проекта содержания автомобильной дороги:

А) Составление технического задания

Б) Изучение и анализ

В) Дополнительные обследования

Г) Сбор, обработка и анализ

Правильный ответ: Г, Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-11

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Под надежностью автомобильной дороги понимают вероятность того, что транспортно-эксплуатационное состояние дороги в течение нормативного срока службы будет отвечать требованиям___________________________

Правильный ответ: безопасности дорожного движения / БДД,

Компетенции (индикаторы): ОПК-11

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Период времени, в пределах которого снижается несущая способность дорожной конструкции до уровня, при котором достигается ее расчетная надежность называется__________________________

Правильный ответ: расчетный срок службы

Компетенции (индикаторы): ОПК-11

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

При достижении по экономическим соображениям оптимального коэффициента загрузки принимают решение о переводе автомобильной дороги в новую _________________

Правильный ответ: категорию

Компетенции (индикаторы): ОПК-11

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Работоспособность дорожной конструкции определяется надежностью дорожной одежды в течение всего периода от начала эксплуатации до момента проведения ___________________

Правильный ответ: капитального ремонта

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Расчет на прочность ведут с определенным запасом, называемым ________

Правильный ответ: уровнем надежности / уровень надежности

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Способность материалов или конструкций сопротивляться разрушению, а также необратимым измерениям формы под действием внешних нагрузок называют ____________

Правильный ответ: прочность / прочностью

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Вероятность отказа покрытия или дорожной конструкции по одному или ряду критериев прочности называют ____________

Правильный ответ: уровнем надежности

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Надежность простейших систем.

Время выполнения – 10 мин

Ожидаемый результат: надёжность простейших систем – это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки.

Критерий оценивания: наличие в ответе элемента «свойство сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров»

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Некоторые свойства, которые входят в понятие надёжности:

Время выполнения – 10 мин

Ожидаемый результат:

– Безотказность. Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторой наработки.

– Долговечность. Свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с перерывами на ТО и ремонт.

– Ремонтопригодность. Свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и обнаружению отказов и повреждений, к восстановлению работоспособности и исправности в процессе ТО и ремонта.

– Сохраняемость. Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение (и после) хранения и (или) транспортировки.

Критерий оценивания: наличие в ответе элемента «безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость»

Компетенции (индикаторы): ПК-1