Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Эксплуатация автомобильных дорог»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Основная задача эксплуатации автомобильных дорог:

А) содержание и ремонт комплекса сооружений автомобильных дорог;

Б) изыскания проектирование автомобильных дорог;

В) организация и технология строительства.

Правильный ответ: (А)

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

2. Выберите один правильный ответ.

Как изменяется коэффициент сопротивления качению с увеличением скорости?

А) повышается;

Б) понижается;

В) остается постоянным.

Правильный ответ: (А)

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

3. Выберите один правильный ответ.

Каким показателем можно оценить степень соответствия состояния покрытия требованиям движения?

А) прочность;

Б) ровность;

В) шероховатость;

Г) ямочность.

Правильный ответ: (В)

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

4. Выберите один правильный ответ.

По какому показателю оценивают безопасность движения?

А) коэффициент обеспеченности расчетной скорости;

Б) коэффициент происшествий;

В) коэффициент запаса прочности;

Г) коэффициент сцепных качеств.

Правильный ответ: (Б)

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

5.  Выберите один правильный ответ.

К технологическому виду трещин относят трещины, вызванные

А) Расширением и сжатием материала в следствии перепадов температур

Б) Некачественным сопряжением слоев асфальтобетона

В) Усталостью материала монолитного слоя

Правильный ответ: (Б)

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Критерии назначения ремонтных работ на автомобильной дороге | А) | Кр.с. ≥  Кр.с. Кпр ≥  Кпр Кφ ≥  Кφ  |
| 2) | По какому комплексу основных показателей назначают вид ремонта | Б) | Кпр ≤  Кпр; Кφ ≤  Кφ  |
|  |  | В) | коэффициент прочности Кпр, коэффициент обеспеченности расчетной скорости Кр.с.э , коэффициент ровности Кр , коэффициент сцепления Кс , коэффициент аварийности Кав |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

2. Установите соответствие между понятиями:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Перевод автомобильной дороги в более высокую категорию | А) | А) Ямочный ремонт |
| 2) | Восстановление прочности дорожной одежды | Б) | Б) Реконструкция |
| 3) | Противогололедные мероприятия | В) | В) Капитальный ремонт |
| 4) | Восстановление ровности покрытия | Г) | Г) Ремонт |
|  |  | Д) | Д) Содержание |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Д | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность мероприятий по обеспечению безопасности автомобильной дороги:

А) Обеспечение сохранности дороги и дорожных сооружений.

Б) Организация дорожного движения.

В) Поддержание эксплуатационного состояния проезжей части.

Г) Своевременное устранение или снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Д) Информирование участников дорожного движения.

Правильный ответ: Д, Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

2. Установите последовательность разработки проекта содержания автомобильной дороги:

А) Составление технического задания

Б) Изучение и анализ

В) Дополнительные обследования

Г) Сбор, обработка и анализ

Правильный ответ: Г, Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

К ___________ методу по зимнему содержанию дорог относится россыпь шлака, золы и других абразивных материалов?

Правильный ответ: (химическому)

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

К ___________ методу по зимнему содержанию дорог относится применение хлористых солей?

Правильный ответ: (химическому)

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

При температуре ______ производят ремонт покрытий из литого асфальта?

Правильный ответ: (до +50С;)

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Эффективная мера снижения аварийности и повышений скорости на подъемах____________________

Правильный ответ: (устройство дополнительной полосы)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. На кривых малого радиуса с необеспеченной видимостью при ремонте дороги устраивают: ____________________

Правильный ответ: (устройство ограждений)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. На прямых горизонтальных участках многополосных дорог с помощью разметки разделяют встречные потоки, нанося по оси проезжей части: __________

Правильный ответ: (двойную сплошную линию 1.3.)

Компетенции: ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1.Какая структура занимается технической эксплуатацией автомобильных дорог и организацией движения?

Время выполнения – 10 мин

Ожидаемый результат: занимается дорожная служба, она содержит дорогу, ремонтирует, обустраивает её и организует движение транспортных потоков, тоесть обеспечивает функционирование дороги как транспортного сооружения

Критерий оценивания: наличие в ответе элемента «дорожная служба»

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Какая основная задача эксплуатации автомобильных дорог.

Время выполнения – 5 мин

Ожидаемый результат: поддержание и непрерывное повышение качества дорог (их технического уровня и эксплуатационного состояния) в соответствии с ростом интенсивности движения и нагрузки. способствует повышению производительности и эффективности работы транспортных средств, а также снижению себестоимости перевозок.

Критерий оценивания: наличие в ответе элемента «поддержание и непрерывное повышение качества дорог»

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Приведите основные понятия эксплуатации автомобильных дорог.

Время выполнения – 5 мин

Ожидаемый результат: содержание автомобильной дороги, ремонт автомобильной дороги, транспортно-эксплуатационное состояние дороги, эксплуатационное состояние дороги.

Критерий оценивания: наличие в ответе полного содержательного соответствия «содержание, ремонт, транспортно-эксплуатационное состояние дороги, эксплуатационное состояние дороги»

Компетенции (индикаторы): ОПК-9