Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Реконструкция автомобильных дорог»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

В процессе службы дороги под влиянием природных факторов и воздействием транспортных нагрузок прочность земляного полотна

А) увеличивается

Б) снижается

В) не изменяется

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Выберите один правильный ответ

Процесс изменения влажности земляного полотна зависит от

А) температуры воздуха

Б) скорости оттаивания

В) типа дорожной одежды

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Количество вариантов производства работ по уширению при реконструкции автомобильных дорог

А) два

Б) три

В) четыре

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы):

4. Выберите один правильный ответ

Способ уширения земляного полотна требует аналогичного способа уширения

А) полосы отвода

Б) обочины

В) проезжей части

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | Односкатный поперечный профиль дороги устраивают | А) | На всем протяжении дороги, кроме участков виража |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Двускатный поперечный профиль устраивают | Б) | На виражах |
|  |  | В) | На всем протяжении дороги |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | Ресайклинг | А) | Комбинированный метод |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Термопластификация; разогрев сжатым вохдухом | Б) | Метод горячей регенерации |
|  |  | В) | Метод холодной регенерации |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | 1. Уширение, при котором ось существующей дороги остается без изменения и совмещается с осью уширенной дороги | А) | А) Капитальное |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | 2. Уширение, при котором ось реконструируемой дороги смещается в сторону от оси старой дороги, а уширение происходит путем досыпки насыпи или срезки откоса выемки с одной стороны | Б) | Б) Двухстороннее |
|  |  | В) | В) Одностороннее |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Методы холодной регенерации включают в себя:

А) введение в образовавшийся рыхлый материал - асфальтобетонный гранулят,

Б) измельчение связных слоев покрытия и основания посредством холодного фрезерования,

В) распределение полученной смеси по нижележащему слою дорожной одежды,

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Перед устройством поверхностной обработки существующее покрытие тщательно подготавливается:

А). очистка поверхности от пыли и грязи,

Б). герметизация трещин,

В). исправление поперечного профиля,

Г).. производится ямочный ремонт,

Правильный ответ: Г, Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

В горячей регенерации основной операцией является ___________ старого асфальтобетонного покрытия

Правильный ответ: (разогрев, нагрев).

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

При реконструкции дороги все ее элементы должны быть доведены до значений, обеспечивающих возможность движения с расчетной скоростью для присвоенной дороге ___________

Правильный ответ: (категории)

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Способ реконструкции, при котором для предотвращения появления отраженных трещин применяется синтетическая сетка, возможен при Кпр более _______

Правильный ответ: (0,8)

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Верхняя часть земляного полотна в пределах от низа дорожной одежды до уровня, соответствующего 2/3 глубины промерзания конструкции, но не менее 1,5 м, считая от поверхности покрытия называется ___________

Правильный ответ: (рабочий слой, рабочим слоем).

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Перевод автомобильной дороги в целом или ее участков в более высокую категорию с целью повышения ее транспортно-эксплуатационных показателей называется ______

Правильный ответ: (реконструкция, реконструкцией)

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Выбор перестройки дорожной одежды осуществляют на основании ___________

Правильный ответ: (технико-экономического обоснования, ТЭО)

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Отношение допустимой скорости движения (для данной категории дороги) к максимально возможной скорости движения на данном участке называется___________

Правильный ответ: (коэффициент безопасности движения, коэффициентом безопасности движения, Кбез)

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Для обоснования необходимости реконструкции искусственных сооружений следует проверить _______________

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: достаточность отверстий существующих водопропускных сооружений, для этого производят расчеты ливневого стока и стока от снеготаяния.

Критерии оценивания: наличие содержательной единицы «достаточность отверстий существующих водопропускных сооружений»

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Толщину конструкции усиления рассчитывают на основании __________

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: значений фактического модуля упругости дорожной одежды Еф, требуемого модуля упругости Етр, зависящего от интенсивности движения и состава транспортного потока, уровня надежности существующей дорожной одежды Кн и выбора материалов для устройства конструкции усиления.

Критерии оценивания: наличие в ответе одного из вариантов ответа:

1). фактического модуля упругости дорожной одежды Еф, требуемого модуля упругости Етр, зависящего от интенсивности движения и состава транспортного потока, уровня надежности существующей дорожной одежды Кн и выбора материалов для устройства конструкции усилени

2) Еф, Етр, Кн и выбора материалов

Компетенции (индикаторы): ПК-2