Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Восстановление автомобильных дорог после

техногенных аварий и природных катастроф»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Разрушение сооружений, технических устройств, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса в техносфере, повлекшего за собой крупные человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение объектов техносферы и значительные повреждения окружающей среды – это

А) техногенная авария

Б) природная катастрофа

В) морфологический казус

Правильный ответ: (А)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

2. Выберите один правильный ответ.

Техногенные аварии могут способствовать

А) изменению природных особенностей территории

Б) транспортному коллапсу

В) развитию транспортной отрасли

Г) внедрению инновационных технологий

Правильный ответ: (Б)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

3. Выберите один правильный ответ.

Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб – это

А) техногенная авария

Б) природная катастрофа

В) дорожно-транспортное происшествие

Правильный ответ: (В)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

4. Выберите один правильный ответ.

Большой объем работ в случаях повреждения автомобильных дорог, сочетающий элементы капитального ремонта и реконструкции относится к
А) перестройке дорог с целью повышения скорости и увеличению их протяженности

Б) восстановлению дорог после чрезвычайных происшествий (техногенных аварий и природных катастроф)

В) дорожным работам с целью повысить категорию

Правильный ответ: (Б)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Растяжимость битумов определяется на приборе | А) | фрааса |
| 2) | Температура хрупкости определяется на приборе | Б) | дуктилометре |
|  |  | В) | кольцо и шар |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

2. Установите соответствие:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Марка жидких битумов обозначается | А) | СГ 70/130 |
| 2) | Марка вязких битумов обозначается | Б) | БНД 60/90 |
|  |  | В) | ПБВ 60 |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

3. Установите соответствие:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Верхние слои покрытий автомобильных дорог устраивают из | А) | мелкозернистых асфальтобетонов |
| 2) | Верхние слои оснований автомобильных дорог устраивают из | Б) | крупнозернистых асфальтобетонов |
|  |  | В) | песчаных асфальтобетонов |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите последовательность разработки проекта содержания автомобильной дороги:

А) Составление, экспертиза, согласование и передача заказчику проекта

Б) Изучение и анализ

В) Разработка организационной структуры службы содержания

Г) Сбор, обработка и анализ

Д) Расчёты годового объёма работ

Е) Дополнительные обследования

Ж) Привязка типовых или разработка индивидуальных проектов

З) Расчёт потребности необходимой дорожной техники

И) Составление технического задания

Правильный ответ: И, Б, Е, Г, Д, В, З, Ж, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

2. Установите правильную последовательность мероприятий по обеспечению безопасности автомобильной дороги:

А) Обеспечение сохранности дороги и дорожных сооружений.

Б) Организация дорожного движения.

В) Поддержание эксплуатационного состояния проезжей части.

Г) Своевременное устранение или снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Д) Информирование участников дорожного движения.

Правильный ответ: Д, Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

При планировке откосов насыпи высотой 6 м необходимо __________ прохода экскаватора-планировщика

Правильный ответ: (3, три)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Контроль ровности поверхности земляного полотна устанавливается_________ по оси и бровкам в трёх точках на поперечнике не реже чем через 50 м

Правильный ответ: (нивелиром, нивелир)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Раствор высокомолекулярных органических соединений, в котором асфальтеновая часть растворена в мальтеновой части, а их групповой состав состоит из масел, смол, асфальтенов, карбенов и карбоидов, асфальтогеновых кислот и их ангидридов, называются__________

Правильный ответ: (битум, битумом)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Для уменьшения трения между щебенками и ускорения взаимозаклинивания при устройстве щебеночного основания производится полив щебня___________

Правильный ответ: (водой, вода)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

2. Капитальные дорожные одежды с усовершенствованным покрытием устраиваются из ________

Правильный ответ: (горячих асфальтобетонных смесей, горячая асфальтобетонная смесь)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

3. Температура горячих асфальтобетонных смесей при их укладке в покрытие должна составлять не ниже ___________ (120, 1200С, 120 С)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Краткосрочное восстановление объектов производят для того, чтобы ____.

Время выполнения – 5 мин

Ожидаемый результат: обеспечить их эксплуатацию на короткий срок или разовое использование.

Критерий оценивания: наличие в ответе полного содержательного соответствия «эксплуатация на короткий срок или разовое использование»

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Большой объем работ в случаях повреждения автомобильных дорог, сочетающий элементы капитального ремонта и реконструкции относится к_____

Время выполнения – 5 мин

Ожидаемый результат: (восстановлению дорог после чрезвычайных происшествий (техногенных аварий и природных катастроф)

Критерий оценивания: наличие в ответе элемента «восстановлению дорог после чрезвычайных происшествий»

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. В ходе борьбы со стихийными бедствиями и последствиями чрезвычайных ситуаций факторами, осложняющими условия являются______________________

Время выполнения – 5 мин

Ожидаемый результат: сжатые сроки выполнения работ, отсутствие проекта производства работ, отсутствие заранее подготовленных стройплощадок, продолжающееся повторное воздействие факторов чрезвычайной ситуации.

Критерий оценивания: наличие в ответе одного из элементов:

1) сжатые сроки выполнения работ,

2) отсутствие проекта производства работ,

3) отсутствие заранее подготовленных стройплощадок,

4) продолжающееся повторное воздействие факторов чрезвычайной ситуации.

Компетенции (индикаторы): ПК-2