Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Мосты и путепроводы»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Мостовое сооружение – это:

А) линия, соединяющая начальную и конечную точки

Б) конструкция, состоящая из слоев покрытия, основания и рабочей зоны грунта земляного плотна, обеспечивающая передвижение пользователей с расчетными нагрузками на ось.

В) Инженерное дорожное сооружение (мост, путепровод, эстакада и др.), устраиваемое при пересечении транспортного пути с естественными или искусственными препятствиями

Правильный ответ: В

Компетенции: ОПК-7

2. Основанием мостового сооружения служат:

А) естественный грунт, на котором устраиваются опоры;

Б) бетонные опоры;

В) ездовое полотно.

Правильный ответ: А

Компетенции: ОПК-7

3. Виадук – это:

А) мост в горной местности

Б) невысокий, но длинный мост

В) мост через узкую долину

Правильный ответ: В

Компетенции: ОПК-7

4. Как называется мост через городскую застроенную территорию?

А) – виадук

Б) – путепровод

В) – эстакада

Г) – галерея
 	Правильный ответ: В

Компетенции: ОПК-7

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | нагрузки от проходящих по мосту пешеходов и транспортных средств | А) | основные временные |
| 2) | ветровые, ледовые нагрузки | Б) | постоянные |
|  |  | В) | прочие |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

2. Установите соответствие:

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Нормативная нагрузка автомобильного колеса в рекреационных зонах городов принимается равной | А) | 11.5 |
| 2) | Нормативная нагрузка автомобильного колеса на дорогах всех категорий | Б) | 11 |
|  |  | В) | 14 |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

3. Установите соответствие вида моста его характеристике:

|  | Вид моста |  | Характеристика моста (длина моста) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Малые мосты | А) | ≥ 500 м |
| 2) | Средние мосты | Б) | > 100 м |
| 3) | Большие мосты | В) | ≤ 25 м |
| 4) | Внеклассные мосты | Г) | 25–100 м |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания закрытого типа на установление последовательности

1.Установить правильную последовательность проектирования мостов

А) Разработка концепции

Б) Исследование местности

В) Строительство

Г) Проектирование

Д) Тестирование и эксплуатация

Правильный ответ: Б, А, Г, В, Д

Компетенции: ОПК-7

1.Установите правильную последовательность расчета мостов

А) Определение расчетного расхода воды

Б) Выбор типовых схем конструкций устоев и промежуточных опор

В) Расчет длины моста

Г) Расчет свайных фундаментов устоев и промежуточных опор

Д) Разработка схемы моста

Е) Определение объемов основных строительных материалов и изделий

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Е, Д

Компетенции: ОПК-7

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1.Глубина заложения фундамента на естественном состоянии в русле реки зависит ________________

Правильный ответ: от отметки дна с учетом размыва
Компетенции: ОПК-7

2.Высота моста через реку зависит от __________________

Правильный ответ: от уровней высоких вод и ледохода и судоходного габарита

Компетенции: ОПК-7

3. Архитектурные требования сводятся к тому, чтобы сооружение гармонично вписывалось в окружающую среду, отвечало эстетическим требованиям. Эти требования особенно важны для ______________

Правильный ответ: городских мостов.

Компетенции: ОПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Коэффициент, учитывающий в условиях нормальной эксплуатации сооружений возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону от нормативных значений, называют ___________

Правильный ответ: (коэффициент надежности / коэффициентом надежности)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

2. Все возможные неблагоприятные комбинации нагрузок, которые необходимо учитывать при проектировании объекта ___________

Правильный ответ: (расчетные сочетания усилий / расчетными сочетаниями усилий / расчетные сочетания нагрузок / расчетными сочетаниями нагрузок)

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

3. Календарная продолжительность от начала эксплуатации мостового сооружения или ее возобновления после реконструкции или ремонта до перехода в предельное состояние называют___________

Правильный ответ: срок службы / сроком службы

Компетенции (индикаторы): ОПК-7

Задания открытого типа с развернутым ответом

1.В чем отличие конструкции балочных мостов от рамных

Время выполнения: 15 минут

Ожидаемый ответ: Основное отличие конструкции балочных мостов от рамных заключается в том, что в балочных мостах пролётные строения свободно опираются на опоры, а в рамных – жёстко соединены с ними.

В балочных мостах основой конструкции служит горизонтально уложенная стальная балка, опирающаяся на опоры. На эту балку укладываются меньшие балки, формирующие пролётное строение. Основная отличительная особенность балочной системы состоит в том, что с пролётных строений на опоры передаются только вертикальные нагрузки, а горизонтальные отсутствуют.

В рамных мостах ригель рамы (пролётные строения) жёстко соединён со стойками (опорами). Благодаря этому строительная высота рамных мостов меньше, чем балочных, а размеры опор относительно небольшие, что делает их экономичными.

Критерии оценивания: наличие в ответе содержательной единицы «элементов балочных мостах пролётные строения свободно опираются на опоры, а в рамных – жёстко соединены с ними»

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2.В чем отличие конструкции понтонных мостов от рамных

Время выполнения: 15 минут

Ожидаемый результат: Основное отличие понтонных мостов от рамных заключается в конструкции:

Понтонные мосты имеют плавучие пролёты и опоры – понтоны. Такие схемы не предусматривают каркаса и жёсткого крепления с берегом, поэтому зачастую являются временными.

Рамные мосты состоят из рам, стойки которых выполняют роль опор, а ригели – роль пролётных строений. С виду такой мост напоминает букву «Т» или «П», так как в конструкции используется одна-две опоры и ровный пролёт.

Таким образом, понтонные мосты используются, когда не нужна жёсткая структура, а рамные мосты чаще всего применяются для эстакад, так как в их конструкции используется одна-две опоры и ровный пролёт.

Критерии оценивания: наличие в ответе содержательной единицы «элементы понтонных мостов не предусматривают каркаса и жёсткого крепления с берегом»

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3.Чем характеризуется пропускная способность мостовых сооружений

Время выполнения: 15 минут

Ожидаемый результат: Пропускная способность мостовых сооружений характеризируется максимально возможной интенсивностью транспортного движения, а также возможностью пропуска под сооружением в поперечном сечении судов, водного потока, транспорта (для путепроводов), а также коммуникаций. Она обеспечивается правильным назначением по нормативным документам габарита проезда (габарита приближения конструкций) и подмостового габарита, а также расчетами отверстий мостов и труб.

Критерии оценивания: наличие в ответе одного из вариантов:

1)максимально возможная интенсивность транспортного движения,

2)пропуск под сооружением транспортных судов

Компетенции (индикаторы): ПК-1