Комплект оценочных материалов

по дисциплине Исполнительская практика

Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Укрепление откосов земляного полотна от размывного действия воды осуществляется:

А) ж/б покрытиями и габионами

Б) засевом травой и дерновкой

В) кустарнико-древесной защитой

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-3; ОПК-3;

2. Предусмотренная проектом толщина защитного слоя бетона при установке арматуры обеспечивается применением

А) закладных деталей

Б) пластмассовых фиксаторов

В) направляющих шаблонов

Г) стальных фиксаторов

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-3, ОПК-3;

3. Важнейшими частями ППР являются

А) разрешение на строительство объекта

Б) календарные и строительные генпланы

В) задание на проектирование объекта

Г) сводная ведомость объемов работ

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3; ОПК-8

4. Каждый новый слой бетонной смеси в опалубку следует укладывать

А) после разравнивания и уплотнения предыдущего до начала его схватывания

Б) до разравнивания и уплотнения предыдущего и до начала его схватывания

В) после разравнивания и уплотнения предыдущего и после начала его схватывания

Г) после разравнивания и уплотнения предыдущего независимо от сроков его схватывания

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 ОПК-8;

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

1.Установите соответствие между грузами и применяемыми для их строповки приспособлениями:

| 1) | Пачка стержней арматуры | А) | Четырехветвевой строп |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Контейнер с кирпичом | Б) | Один двухветвевой и два кольцевых стропа |
| 3) | Поворотная бадья | В) | Двухветвевой строп |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3; ОПК-8;

2.Установите соответствие

| 1) | Заказчик | А) | Субъект управления инвестиционной деятельности, основной функцией которого является организация строительства и реализация проекта в целом в интересах застройщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Инвестор | Б) | Субъект управления инвестиционной деятельности, основной функцией которого является финансирование проекта или инвестиционной программы с целью получения прибыли на инвестируемый капитал |
| 3) | Проектировщик | В) | Субъект управления инвестиционной деятельности, основной функцией которого является проведение проектных и изыскательских работ, необходимых для создания проектно-сметной документации |
| 4) | Подрядчик | Г) | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемому с заказчиками |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Укажите последовательность операций процесса разработки грунта:

А) резание грунта и заполнение ковша

Б) поворот экскаватора вокруг оси к месту выгрузки

В) подъем ковша с грунтом

Г) опускание ковша и подача его в исходное положение для резания грунта

Д) выгрузка грунта из ковша

Е) обратный поворот экскаватора в забой

Правильный ответ: Г, А, В, Б, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

2. Укажите последовательность операций при забивке свай:

А) перемещение сваебойной установки к месту погружения сваи

Б) установка сваи в проектное положение

В) подтаскивание и подъем сваи

Г) установка копра и его приведение в рабочее положение

Д) измерение погружения сваи и ее динамическое испытание

Е) забивка сваи

Правильный ответ: А, Г, В, Б, Е, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

3. Укажите последовательность операций процесса разработки грунта:

А) резание грунта и заполнение ковша

Б) поворот экскаватора вокруг оси к месту выгрузки

В) подъем ковша с грунтом

Г) опускание ковша и подача его в исходное положение для резания грунта

Д) выгрузка грунта из ковша

Е) обратный поворот экскаватора в забой

Правильный ответ: Г, А, В, Б, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1.Внутренний контроль качества строительства подразделяется на входной, операционный и ______________

Правильный ответ: приемочный

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

2. Для исключения образования плоскостей скольжения, грунт в насыпь при отрицательных температурах укладывают строго ______________слоями

Правильный ответ: горизонтальными

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

3. Расчет по условию сдвигоустойчивости выполняют для грунта земляного ___________

Правильный ответ: полотна

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1.Наименьшее возвышение поверхности дороги над расчетным уровнем грунтовых вод зависит от___________

Правильный ответ: типа грунта, грунта, грунтов, типов грунтов

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2.Зона сцепления старого бетона с новым, которая перед укладкой последнего должна быть зачищена от наплывов и цементной пленки до обнажения крупного заполнителя, называется ______________

Правильный ответ: рабочим швом / рабочий шов

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Предельный срок службы, в течение которого здания и сооружения сохраняют эксплуатационные качества на заданном проектном уровне в соответствии с нормативными сроками службы, называется ____________

Правильный ответ: долговечность /  долговечностью

Компетенции (индикаторы): ПК-3

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

Тема: Защита отчета о прохождении второй производственной исполнительской практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении первой производственной исполнительской практики

содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

количество слайдов презентации – не менее десяти;

структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания,

последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении первой производственной исполнительской практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении первой производственной исполнительской практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции: УК-3; ОПК-3; ОПК-8; ПК-3