Комплект оценочных материалов

по дисциплине Преддипломная практика

Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Автомагистраль - это

А) автомобильная дорога большой протяженности

Б) скоростная автомобильная дорога

В) автомобильная дорога без поворотов

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-3

2. Нормативный документ, дающий право строительной организации осуществлять производство работ и выполнять функции генерального подрядчика, это –

А) свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией

Б) лицензия на выполнение строительно-монтажных работ

В) постановление районной администрации

Г) постановление областной администрации

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-3

3. Расчет суммарного число приложений расчетной нагрузки определяют на основе

А) среднегодовой суточной интенсивности движения

Б) часовой пиковой интенсивности движения

В) интенсивности движения, замеренной в любой день года

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. Недостатком технологии возведения объектов в скользящей опалубке является

А) высокие трудозатраты

Б) сложность организации процесса непрерывного бетонирования конструкций

В) необходимость применения высокопроизводительных бетоноукладочных средств

Г) низкая прочность возводимых конструкций

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

1.Установите соответствие:

| 1) | дополнительные слои основания устраивают из | А) | песка, ЩПС, ГПС |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | слои износа устраивают из | Б) | асфальтобетона, эмульсионно-минеральных смесей |
|  |  | В) | цементобетона |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

#### 2. Установите соответствие основных требований, предъявляемых к зданиям с их определением:

| 1) | температура при расчете нежесткой дорожной одежды по упругому прогибу | А) | минус 10 оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | температура при расчете на сдвиг в грунте земляного полотна | Б) | назначается в зависимости от ДКЗ |
|  |  | В) | плюс 10 оС |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3.Установите соответствие между строительными монолитными конструкциями и наиболее предпочтительными способами их зимнего бетонирования

| 1) | Колонны и стены | А) | В тепляке с переферическим контактным прогревом |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Столбчатые фундаменты | Б) | Способ «термоса» |
| 3) | Массивные ростверки | В) | Бетонирование с нагревательными проводами |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Укажите последовательность процессов при возведении сооружений способом «опускного колодца»:

А) монтаж стенки из отдельных сборных конструкций

Б) разработка грунта и погружение

В) устройство монолитного днища

Г) возведение внутренних конструкций и крыши

#### Правильный ответ: А; Б; В; Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Укажите порядок организационно-технологического проектирования в строительстве:

А) определение состава работ

Б) составление калькуляции затрат труда

В) подсчет объемов работ

Г) составление графика производства работ

#### Правильный ответ: А; В; Б; Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

3. Укажите последовательность операций при монтаже строительных конструкций:

А) строповка

Б) подъем

В) выверка

Г) установка

Д) перемещение

Е) временное закрепление

Ж) устройство монтажных соединений

З) расстроповка

И) снятие временных креплений

Правильный ответ: А, Б, Д, Г, В, Е, З, Ж, И

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру

1.Работа, которая лежит на критическом пути и имеет нулевой резерв времени, называется_______________

#### Правильный ответ: критической

Компетенции (индикаторы): ОПК-6

2.К основным параметрам, по которым подбирают монтажные краны относятся высота подъема крюка крана, вылет стрелы и _________________

Правильный ответ: грузоподъемность

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3.Расстояние от планировочной поверхности земли до подошвы фундамента известно как ________________

Правильный ответ: глубина заложения фундамента

Компетенции (индикаторы): ПК-2

#### 4.Объемная выемка в грунте, которая служит для создания фундамента или основания строящегося объекта обозначается как __________

#### Правильный ответ: котлован

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Модуль упругости на поверхности дорожной одежды, называют___________

Правильный ответ: общим, общий

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Суммарное число приложений расчетной нагрузки определяют с учетом коэффициента приведения транспортных ___________

Правильный ответ: средств

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3.Условная граница вокруг зоны действия крана (вокруг монтажной зоны), в которой могут возникнуть опасные факторы, связанные с падением груза с высоты, называется _______________ зоной работы крана

Правильный ответ: опасная / опасной

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4.Одним из наиболее распространенных методов расчета деформаций осадки оснований фундаментов мелкого заложения является способ, известный как __________

Правильный ответ: способ послойного суммирования / послойное суммирование / суммирование по слоям

Компетенции (индикаторы): ПК-3

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

Тема: Защита отчета о прохождении производственной преддипломной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной преддипломной практики

содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

количество слайдов презентации – не менее десяти;

структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания,

последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной преддипломной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной преддипломной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции: УК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПК-3.