Комплект оценочных материалов

по дисциплине Технологическая практика

Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. На удлиненную стрелу кранового типа навешивают на канатах

А) ковш «драглайн»

Б) ковш «прямая лопата»

В) ковш «обратная лопата»

Г) гидравлический бетоноразмельчитель

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

2. Различают следующие технологические карты

А) Типовые и рабочие

Б) Типовые

В) Рабочие

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

3. Ударным методом можно погружать сваи

А) сборные железобетонные

Б) грунтовые

В) буронабивные

Г) все вышеперечисленные

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

1.Установите соответствие:

| 1) | поперечный уклон проезжей части равен | А) | 40-80 ‰ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | поперечный уклон на вираже равен | Б) | 20-30 ‰ |
|  |  | В) | 20-60 ‰ |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2.Установите соответствие:

| 1) | Проведенный технический осмотр здания позволяет определить | А) | состояние здания после зимы, определить необходимость проведения ремонтных работ; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Проведенное предваритель-ное (визуальное) обследова-ние позволяет определить | Б) | конструкции зданий с наличием дефектов и повреждений по внешним признакам с их замерами и фиксаций |
|  |  | В) | зависимость между этапами работ |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1.Подготовка к строительству каждого объекта должна предусматривать:

А) разработку проектов выполнения работ;

Б) изучение проектно-сметной документации и ознакомление с условиями строительства

В) выполнение работ подготовительного периода

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Определить правильную последовательность выполнения подготовительных дорожно-строительных работ работы включают:

А) расчистка полосы отвода;

Б) устройство временных дорог;

В) проведение геодезических разбивочных работ;

Г) закрепление на местности границ отвода земельных участков под элементы дороги, карьеры и резервы;

Д) снятие плодородного слоя;

Е) проведение работ по сносу и переносу строений и сооружений;

Ж) переустройство коммуникаций и устройство поверхностного водоотвода.

Правильный ответ: В, А, Г, Ж, Б, Е, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Процесс сцепления однородных молекул, атомов или ионов, которые включают все виды межмолекулярного и межатомного притяжения внутри одной фазы, называют ___________

Правильный ответ: когезией

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2.Метод монтажа, при котором установку конструкций осуществляют сверху на ранее установленные последовательно по всей площади этажа / участка с продолжением работ в той же последовательности на последующих этажах / участках, называется ______________

Правильный ответ: наращивание

Компетенции (индикаторы): ОПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1.Количество строительной продукции, полученное за единицу времени (за 1 час, смену и т.д.) называется …………………..

Правильный ответ: выработкой / выработка

Компетенции (индикаторы): УК-3

2.Эксплуатационную производительность строительных машин определяют, как произведение коэффициента использования машины по времени на ее ____

Правильный ответ: техническую производительность / техническая производительность

Компетенции (индикаторы): УК-3

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

1.Тема: Защита отчета о прохождении производственной технологической практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной технологической практики

содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

количество слайдов презентации – не менее десяти;

структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания,

последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной технологической практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной технологической практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

#### Компетенции: УК-3; ОПК-8; ПК-2