Комплекс оценочных материалов

Специальность: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

Дисциплина: Техническое обслуживание и ремонт аппаратной части компьютерных систем и комплексов

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Раздел 1. Вопросы с выбором одного правильного ответа

1. При перегреве процессора в игровом ПК какой способ охлаждения выбрать?

A) Стоковый кулер

B) Жидкостное охлаждение

C) Пассивное охлаждение

D) Увеличение напряжения

Правильный ответ: B

Компетенции: ОК 01

2. Какой инструмент рекомендуется использовать для снятия статического электричества перед работой с внутренними компонентами ПК?

A) Отвёртка с изолированной ручкой

B) Антистатический браслет

C) Пассатижи

D) Мультиметр

Правильный ответ: B

Компетенции: ОК 02

3. Как спланировать замену термопасты для 10 ПК в лаборатории?

A) Сразу на всех

B) По графику, 2 ПК в день

C) Только при поломке

D) Делегировать практикантам

Правильный ответ: B

Компетенции: ОК 03

4. Какой интерфейс используется для подключения современных SATA-накопителей?

A) IDE

B) SATA

C) PCIe

D) USB

Правильный ответ: B

Компетенции: ОК 04

5. Как письменно оформить отчёт о диагностике?

A) В произвольной форме

B) По шаблону: проблема, действия, результат

C) Устно

D) В чате

Правильный ответ: B

Компетенции: ОК 05

6. При утилизации старого HDD что сделать в первую очередь?

A) Выбросить в мусор

B) Стереть данные (DBAN)

C) Продать

D) Оставить в лаборатории

Правильный ответ: B

Компетенции: ОК 06

7. Как снизить энергопотребление ПК в офисе?

A) Установить мощный БП

B) Включить энергосбережение в BIOS

C) Убрать систему охлаждения

D) Увеличить частоту CPU

Правильный ответ: B

Компетенции: ОК 07

8. При длительной работе с ПК каждые 2 часа нужно делать перерыв на:

A) 5 минут разминки

B) Чтение новостей

C) Кофе

D) Игру

Правильный ответ: A

Компетенции: ОК 08

9. Где найти pinout разъёма RGB подсветки на материнской плате?

A) В руководстве пользователя или Datasheet

B) В Википедии

C) На форуме программистов

D) В соцсетях

Правильный ответ: A

Компетенции: ОК 09

10. Какой инструмент используется для измерения напряжения на линии +12 В блока питания?

A) Отвёртка-индикатор

B) Мультиметр

C) Тестер кабелей

D) Паяльная станция

Правильный ответ: B

Компетенции: ПК 3.1

11. Какой признак указывает на перегрев процессора?

A) Синий экран смерти (BSOD)

B) Самопроизвольное выключение ПК

C) Отсутствие сигнала на мониторе

D) Не работает сетевой адаптер

Правильный ответ: B

Компетенции: ПК 3.1

12. Какой порядок действий при замене термопасты на процессоре?

A) Снять кулер → очистить старый слой → нанести новый → установить кулер

B) Нанести новый слой → снять кулер → очистить → установить

C) Очистить → нанести → снять кулер → установить

D) Установить кулер → нанести → очистить → снять

Правильный ответ: A

Компетенции: ПК 3.1

13. Какой метод восстановления данных с повреждённого HDD рекомендуется в первую очередь?

A) Форматирование диска

B) Создание образа диска

C) Удаление разделов

D) Создание раздела

Правильный ответ: B

Компетенции: ПК 3.2

14. Какой тип неисправности видеокарты проявляется в виде артефактов на экране?

A) Проблема с питанием

B) Неисправность GPU-чипа или памяти

C) Отсутствие драйверов

D) Перегрев материнской платы

Правильный ответ: B

Компетенции: ПК 3.2

15. Какой инструмент позволяет проверить состояние S.M.A.R.T. жёсткого диска?

A) Disk Management

B) CrystalDiskInfo

C) Device Manager

D) BIOS Setup

Правильный ответ: B

Компетенции: ПК 3.2

Раздел 2. Вопросы с выбором нескольких правильных ответов

1 Какие меры безопасности необходимо соблюдать при разборке системного блока? (выберите два)

A) Отключить ПК от сети

B) Работать в резиновых перчатках

C) Использовать антистатический браслет

D) Держать включённым блок питания

Правильные ответы: A, C

Компетенции: ОК 01, 07

2. Какие симптомы указывают на неисправность оперативной памяти? (выберите три)

A) Синий экран с ошибкой MEMORY_MANAGEMENT

B) ПК не проходит POST-тест

C) Артефакты на экране

D) Самопроизвольные перезагрузки

E) Отсутствие звука

Правильные ответы: A, B, D

Компетенции: ОК 02, ПК 3.1, ПК 3.2

3. Какие действия входят в профилактическое обслуживание системы охлаждения? (выберите два)

A) Очистка вентиляторов от пыли

B) Замена термопасты каждые 1–2 года

C) Установка новых драйверов

D) Проверка крепления радиатора

Правильные ответы: A, B

Компетенции: ОК 07, ПК 3.1, ПК 3.2

4. Какие действия способствуют планированию профессионального развития техника по обслуживанию ПК? (выберите два)

A) Посещение семинаров по новым интерфейсам (NVMe, PCIe 5.0)

B) Изучение документации к материнским платам на английском языке

C) Ежедневная зарядка для поддержания физической формы

D) Ведение личного журнала выполненных работ и ошибок

Правильные ответы: A, D

Компетенции: ОК 03

5. Какие действия демонстрируют эффективную работу в команде при ремонте ПК? (выберите три)

A) Распределение ролей: один — диагностика, другой — документация

B) Устное согласование порядка действий перед разборкой

C) Совместное обсуждение результатов измерений мультиметром

D) Игнорирование замечаний коллеги о неправильной установке ОЗУ

E) Самостоятельное принятие решения о замене БП без обсуждения

Правильные ответы: A, B, C

Компетенции: ОК 04

6. Какие элементы письменного отчёта обязательны при оформлении результатов диагностики? (выберите два)

A) ФИО исполнителя, дата, инвентарный номер ПК

B) Описание проблемы, выполненные действия, результат

C) Личное мнение о качестве сборки производителем

D) Цитаты из руководства пользователю

Правильные ответы: A, B

Компетенции ОК 05

7. Какие действия соответствуют осознанному поведению и антикоррупционным стандартам при работе с оборудованием? (выберите два)

A) Использование только лицензионного ПО для диагностики (MemTest86 Pro — только при наличии лицензии)

B) Утилизация старых HDD с полным стиранием данных (DBAN)

C) Продажа б/у компонентов без согласования с владельцем

D) Отказ от «серых» схем покупки запчастей по заниженной цене

Правильные ответы: A, B

Компетенции ОК 06

8. Какие меры поддерживают здоровье и физическую готовность при длительной работе за ПК? (выберите три)

A) Перерыв каждые 2 часа на 5-минутную разминку для шеи и спины

B) Установка монитора на уровне глаз

C) Использование эргономичного кресла с поддержкой поясницы

D) Работа стоя у высокого стола (standing desk)

E) Ношение тёплой одежды в холодном помещении

Правильные ответы: A, B, C

Компетенции ОК 08

9. Какие действия требуют работы с профессиональной документацией на иностранном языке? (выберите два)

A) Чтение datasheet на SSD NVMe (на английском) для проверки совместимости

B) Просмотр pinout разъёма F_PANEL в мануале материнской платы

C) Использование русской версии CrystalDiskInfo

D) Поиск ошибки POST-кода в таблице BIOS (AMI/Award) на английском

Правильные ответы: A, D

Компетенции ОК 09

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Соотнесите компонент с его основным интерфейсом подключения:

| Компонент | Интерфейс |
| --- | --- |
| 1. SATA SSD | A) PCIe x4 |
| 2. M.2 NVMe SSD | B) SATA 6 Гбит/с |
| 3. Жёсткий диск 3,5" | C) SATA 6 Гбит/с |
| 4. Видеокарта | D) PCIe x16 |

Правильные соответствия:

1–B, 2–A, 3–C, 4–D

Компетенции: ОК 02, ОК 09

2. Соотнесите симптом с вероятной неисправностью:

| Симптом | Неисправность |
| --- | --- |
| 1. ПК не включается совсем | A) Неисправен блок питания |
| 2. ПК включается, но нет изображения | B) Неисправна оперативная память |
| 3. ПК пищит 3 коротких сигнала | C) Проблема с видеокартой |
| 4. ПК выключается через 5 минут | D) Перегрев процессора |

Правильные соответствия:

1–A, 2–C, 3–B, 4–D

Компетенции: ОК 01, ПК 3.2

3. Соотнесите этапы профилактического обслуживания ПК в лаборатории с их обоснованием и ответственностью в команде.

| Этап / Действие | Обоснование и ответственность |
| --- | --- |
| 1. Отключение ПК от сети и надевание антистатического браслета | A) Техника безопасности + ресурсосбережение (предотвращение короткого замыкания) |
| 2. Очистка системы охлаждения от пыли сжатым воздухом | B) Профилактика перегрева, продление срока службы |
| 3. Распределение ролей: один — чистка, другой — документация | C) Командная работа, эффективное взаимодействие |
| 4. Заполнение отчёта: дата, ФИО, инв.№, фото «до/после» | D) Письменная коммуникация по стандарту |
| 5. Планирование следующей профилактики через 6 месяцев | E) Профессиональное развитие и график обслуживания |
| 6. Перерыв на 5-минутную разминку после 2 часов работы | F) Поддержание здоровья и физической формы |
| 7. Стирание данных с заменённого HDD перед утилизацией | G) Антикоррупционное поведение + защита данных |

Правильные соответствия:

1–A, 2–B, 3–C, 4–D, 5–E, 6–F, 7–G

Компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ПК 3.1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

- Установите правильную последовательность действий при замене материнской платы в компьютере.

Варианты шагов (в перемешанном порядке):

A. Установка процессора, кулера и оперативной памяти на новую материнскую плату

B. Отключение всех кабелей и снятие старой материнской платы из корпуса

C. Установка новой материнской платы в корпус и фиксация винтами

D. Подключение всех кабелей (питание, фронтальная панель, накопители)

E. Снятие всех компонентов (процессор, ОЗУ, кулер) со старой материнской платы

F. Проверка запуска системы и вход в BIOS

Компетенции: ОК 1, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.2

Правильная последовательность: B → E → A → C → D → F

- Установите правильную последовательность шагов при установке операционной системы Windows на новый SSD (с нуля, через загрузочную флешку).

Варианты шагов:

A. Выбор диска и создание разделов

B. Вход в BIOS и установка приоритета загрузки с USB-флешки

C. Копирование файлов установки и перезагрузка

D. Ввод ключа продукта и выбор редакции Windows

E. Запуск компьютера с загрузочной флешки

F. Настройка параметров (язык, регион)

Правильная последовательность: B → E → F → D → A → C

Компетенции: ОК 1, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.2

- Установите правильную последовательность диагностики проблемы с изображением на экране (компьютер включается, но монитор чёрный).

Варианты шагов:

A. Проверка кабеля подключения монитора (HDMI/DP/VGA) и порта

B. Подключение другого монитора для теста

C. Проверка встроенной графики (подключение к портам материнской платы)

D. Переустановка или замена дискретной видеокарты

E. Сброс настроек BIOS (CMOS)

F. Проверка сигнала монитора в меню (источник входа)

Правильная последовательность: F → A → B → D → C → E

Компетенции: ОК 1, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.2

- Установите правильную последовательность действий при установке дополнительного модуля оперативной памяти.

Варианты шагов:

A. Проверка совместимости нового модуля с существующим (частота, объём, тайминги)

B. Отключение питания и открытие корпуса

C. Вставка нового модуля в свободный слот до щелчка

D. Вход в BIOS для проверки распознанного объёма ОЗУ

E. Извлечение старых модулей (если необходимо для совместимости)

F. Запуск теста памяти (MemTest86 или Windows Memory Diagnostic)

Правильная последовательность: A → B → E → C → D → F

Компетенции: ОК 1, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.2

- Установите правильную последовательность профилактической очистки системы охлаждения процессора.

Варианты шагов:

A. Нанесение новой термопасты на процессор

B. Снятие кулера с процессора

C. Очистка радиатора и вентилятора кулера сжатым воздухом или кистью

D. Установка кулера обратно и фиксация

E. Отключение питания и снятие боковой крышки корпуса

F. Проверка температуры процессора после запуска

Правильная последовательность: E → B → C → A → D → F

Компетенции: ОК 1, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.2

- Установите правильную последовательность действий при переносе жёсткого диска с данными и ОС на новый компьютер.

Варианты шагов:

A. Подключение старого диска как дополнительного в новый ПК

B. Установка старого диска в новый корпус и подключение кабелей SATA и питания

C. Проверка загрузки с перенесённого диска в BIOS

D. Установка необходимых драйверов материнской платы и чипсета

E. Активация Windows (если требуется)

F. Запуск системы и проверка работоспособности оборудования

Правильная последовательность: B → A → C → D → F → E

### Компетенции: ОК 1, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.2

### Задания открытого типа на дополнение

- При выборе способа охлаждения для игрового ПК с TDP процессора 250 Вт рекомендуется использовать __________.

Правильный ответ: жидкостное охлаждение

Компетенции: ОК 1, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.2

- Для поиска datasheet материнской платы на английском языке используйте __________.

Правильный ответ: официальный сайт производителя

Компетенции: ОК 02

- Чтобы спланировать апгрейд ПК на 64 ГБ ОЗУ, необходимо изучить __________ материнской платы.

Правильный ответ: документацию (или datasheet)

Компетенции: ОК 3, ОК 09, ПК 3.1

- Интерфейс, обеспечивающий максимальную скорость передачи данных для SSD — __________.

Правильный ответ: NVMe (или PCIe NVMe)

Компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.2

- При командной диагностике неисправного блока питания один техник измеряет напряжение на жёлтом проводе, другой записывает результат в __________.

Правильный ответ: журнал работ (или протокол диагностики, отчёт)

Компетенции: ОК 04, ПК 3.1, ПК 3.2

- Минимальная рекомендуемая частота замены термопасты на процессоре — раз в __________ .

Правильный ответ: 1–2 года

Компетенции: ПК 3.1

- Чтобы снизить энергопотребление ПК в режиме простоя, включите __________ в BIOS.

Правильный ответ: C-State (или энергосбережение)

Компетенции: ОК 7

- Функция BIOS, отвечающая за порядок загрузки устройств — __________.

Правильный ответ: Boot Priority (или Boot Order)

Компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

- Компонент, преобразующий переменный ток 220 В в постоянный — __________.

Правильный ответ: блок питания

Компетенции: ПК 3.1

- Для поддержания здоровья при длительной работе за ПК каждые 2 часа делайте __________.

Правильный ответ: разминку для шеи и спины

Компетенции: ОК 08

- Тип неисправности, проявляющийся в виде артефактов на экране — __________.

Правильный ответ: неисправность видеокарты

Компетенции: ПК 3.2

- Программа для создания образа диска перед восстановлением — __________.

Правильный ответ: Acronis True Image (или Clonezilla)

Компетенции: ПК 3.2

- Разъём на системной плате для подключения корпусных вентиляторов — __________.

Правильный ответ: SYS_FAN (или CHA_FAN)

Компетенции: ПК 3.1

- Симптом, указывающий на неисправность CMOS-батарейки — __________.

Правильный ответ: сброс настроек BIOS при выключении

Компетенции: ОК 3

- При замене CMOS-батарейки на новую для снижения электронных отходов рекомендуется сдать старую __________.

Правильный ответ: на переработку

Компетенции: ОК 7

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дано: Игровой ПК с процессором TDP 250 Вт, температура CPU в нагрузке 95°C, кулер забит пылью, термопаста высохла (2 года эксплуатации).

Задачи:

- Проанализируйте риски перегрева (для компонентов, производительности, безопасности).

- Выберите способ охлаждения и инструменты для профилактики.

- Составьте график обслуживания на 1 год (с учётом энергосбережения и здоровья).

- Укажите меры ТБ и ресурсосбережения при обслуживании ПК.

Время: 25 мин

Ожидаемый ответ (пример):

- Риски: Сгорание CPU/GPU, троттлинг, пожар, потеря данных.

- Способ: Замена на AIO 360 мм + очистка пыли.

- Инструменты: Сжатый воздух, термопаста, антистатический браслет.

- График: Очистка — каждые 3 мес, термопаста — раз в 1 год.

- ТБ: Отключение от сети, браслет.

- Ресурсы: Переработка старой термопасты, энергосбережение в BIOS (C-State).

- Здоровье: Разминка каждые 2 часа.

Критерии оценивания (5 баллов):

- Анализ рисков — 1 балл

- Выбор способа + инструменты — 1 балл

- График + энергосбережение — 1 балл

- ТБ + здоровье — 1 балл

- Обоснование — 1 балл

Компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, ОК 08, ПК 3.1

2. Дано: HDD не отображается в Проводнике, S.M.A.R.T. показывает Reallocated Sectors = 200.

Задачи:

- Проанализируйте риски потери данных.

- Составьте план восстановления (с созданием образа).

- Укажите меры по утилизации диска (этика, экология).

- Обоснуйте выбор программы.

Время: 20 мин

Ожидаемый ответ (пример):

- Риски: Полная потеря данных, физический износ.

- План:

Создать образ Clonezilla, TestDisk, Hetman Partition Recovery.

Восстановить файлы R-Studio, rPhoto, TestDisk, Hetman Partition Recovery

- Утилизация: Стереть DBAN или повредить механически → сдать на переработку.

- Программа: TestDisk, Clonezilla — бесплатная, надёжная, Hetman Partition Recovery – быстрая, надежная, производительная, точная.

Критерии оценивания (5 баллов):

- Риски — 1 балл

- План — 2 балла

- Утилизация + этика — 1 балл

- Обоснование — 1 балл

Компетенции: ОК 01, ОК 06, ОК 07, ПК 3.2

3. Дано: Материнская плата: ASUS PRIME B550M-A, CPU: Ryzen 5 3600X, ОЗУ: 16 ГБ DDR4-3200.

Задачи:

- Проанализируйте текущую конфигурацию.

- Спланируйте апгрейд до 64 ГБ ОЗУ и на самый мощный доступный процессор для данной материнской платы.

- Проверьте совместимость в QVL и datasheet .

- Составьте список компонентов.

Время: 25 мин

Ожидаемый ответ (пример):

- Анализ: 2 слота ОЗУ → max 64 ГБ, 5950X – самый мощный процессор для АМ4 или 5800X3D самый быстрый для игр

- План: 2×32 ГБ DDR4-3600 CL16 + Samsung 990 PRO 1 ТБ.

- QVL: ОЗУ в списке ASUS, SSD — PCIe 4.0.

- Список:

  - Например Kingston Fury 32 ГБ ×2 с совместимым артикулом из таблицы на сайте

  - Ryzen 5950X или Ryzen 5800X3D

Критерии оценивания (5 баллов):

- Анализ — 1 балл

- План — 1 балл

- Совместимость + источник — 2 балла

- Список — 1 балл

Компетенции: ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 3.1

4. Дано: ПК с 8 ГБ ОЗУ, нужно 32 ГБ. Материнская плата — 4 слота.

Задачи:

- Спланируйте апгрейд в команде (роли: закупка, установка, тестирование).

- Составьте письменный протокол (шаблон: дата, ФИО, действия, результат).

- Проведите тест MemTest86 (1 цикл).

- Укажите меры ТБ.

Ожидаемый ответ (пример):

- Роли:

  - Закупка: проверка QVL.

  - Установка: антистатический браслет, вставка модулей.

  - Тестирование: MemTest86.

- Протокол:

Дата: 04.11.2025 | ФИО: Иванов И.И. | Инв.№: ПК-15 Действия: Замена 2×8 ГБ на 2×16 ГБ DDR4-3200 Результат: MemTest86 — 0 ошибок

- Тест: 1 полный цикл MemTest86 — без ошибок.

- ТБ: Отключение от сети, антистатический браслет.

Критерии (5 баллов):

- Роли — 1

- Протокол — 1

- Тест — 1

- ТБ — 1

- Обоснование — 1

Компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, ПК 3.1

5. Дано: ПК пищит: 1 длинный + 3 коротких (AMI BIOS).

Задачи:

- Найдите расшифровку кода в англоязычном мануале.

- Проанализируйте возможные причины.

- Составьте план ремонта.

- Укажите инструменты.

Ожидаемый ответ (пример):

- Код: 1 длинный + 3 коротких = ошибка видеокарты (AMI BIOS).

- Источник: AMI BIOS Beep Codes (официальный сайт AMI).

- Причины:

  - Видеокарта не вставлена.

  - Пыль в слоте PCIe.

  - Неисправность GPU.

- План:

  - Переустановить GPU.

  - Очистить слот.

  - Тест на другом ПК.

- Инструменты: Сжатый воздух, отвёртка.

Критерии (5 баллов):

- Код + источник — 1

- Причины — 1

- План — 1

- Инструменты — 1

- Обоснование — 1

Компетенции: ОК 02, ОК 09, ПК 3.2

6. Дано: 15 ПК в лаборатории, потребление 500 Вт/час каждый.

Задачи:

- Проанализируйте затраты энергии при 200д работы в год по 8 часов в день.

- Составьте план снижения электропотребления.

- Рассчитайте экономию за год (при 8 ч/день, 200 дней).

Ожидаемый ответ (пример):

- Затраты: 15 ПК × 500 Вт × 8 ч × 200 д = 12 000 кВт·ч/год.

- План:

  - C-State в BIOS.

  - Настройка спящего режима.

  - Понижение напряжения или снижение тактовой частоты, ручная настройка кривой питания ЦПУ и видеоадаптера

  - Замена БП на 80+ Gold.

- Экономия:

  - Снижение на 30% → 3600 кВт·ч → ~15 000 руб (по 4 руб/кВт·ч).

Критерии (5 баллов):

- Анализ — 1

- План — 2

- Расчёт — 1

- Обоснование — 1

Компетенции: ОК 03, ОК 07, ПК 3.1

7. Дано: Заказчик требует апгрейд ПК на более современные и производительные комплектующие, информацией о текущих запчастях он не обладает, кроме БП BeQuiet на 750 Вт и материнская плата с чипсетом X470. Системный блок был приобретен в 2019 году, соответственно уже установленные комплектующие не новее этого года выпуска. Бюджет 150 тысяч рублей.

Задачи:

- Составьте письменное предложение заказчику (шаблон: цель, план, стоимость, риски).

- Обоснуйте выбор компонентов.

- Добавьте рекомендации по ТБ при модернизации.

Время: 20 мин

Ожидаемый ответ (пример):

- Предложение:

Цель: Модернизация ПК на базе материнской платы X470 и БП BeQuiet 750 Вт до уровня высокой производительности для игр/рендеринга (аналог RTX 4070 + Ryzen 7 5800X3D).

- План работ:

- Диагностика текущей конфигурации (CPU, ОЗУ, GPU, SSD).

- Закупка и установка новых компонентов.

- Тестирование стабильности (AIDA64, MemTest86).

- Передача ПК заказчику с отчётом.

- Стоимость (общая — 149 800 руб.):

| Компонент | Модель | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| CPU | AMD Ryzen 7 5800X3D | 42 000 |
| ОЗУ | 32 ГБ (2×16) DDR4-3600 CL16 | 9 500 |
| GPU | NVIDIA RTX 4070 12 ГБ | 65 000 |
| SSD | 1 ТБ NVMe PCIe 4.0 | 12 000 |
| Кулер | СЖО 240 мм | 11 300 |
| Работа | Диагностика + сборка | 10 000 |

- Риски:

- Несовместимость ОЗУ (решение: QVL X470).

- Перегрев при нагрузке (решение: стресс-тест).

- Сбой BIOS (решение: обновление до последней версии).

- Обоснование выбора компонентов:

- Ryzen 7 5800X3D — лучший игровой CPU на AM4 (совместим с X470 после BIOS update), TDP 120 Вт.

- 32 ГБ DDR4-3600 — оптимально для игр/рендеринга, в QVL большинства X470.

- RTX 4070 — баланс цены/производительности, питание 1×8-pin (БП 750 Вт справится).

- 1 ТБ NVMe PCIe 4.0  — скорость 7000 МБ/с.

- AIO 240 мм — для TDP 120 Вт + запас.

Критерии оценивания (5 баллов):

- Предложение (шаблон) — 1

- Обоснование компонентов — 2

- Риски + ТБ — 1

- Полнота и логика — 1

Компетенции: ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 3.1