Комплект оценочных материалов по дисциплине
ОП.03 «Инженерная  компьютерная графика»

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1.  Выберите термин, не обозначающий схему:

- структурные;

- монтажные;

- подключения;

- габаритные.

Правильный ответ: г

Компетенции ОК02

2. При выполнении схем важно:

- соблюдение масштаба;

- действительное пространственное расположение частей изделия;

- условные обозначения элементов схем;

- знание правил ортогонального проецирования;

Правильный ответ: в

Компетенции ПК1.3

3. Монтажная схема показывает:

- взаимодействие отдельных частей устройства

- соединения составных частей устройства, места присоединения выводов, кабеля и др.

- габаритные размеры конструкции

- виды крепления отдельных сборочных единиц

Правильный ответ: г

Компетенции ПК1.2

4. Название схемы определяет:

- стандарт;

- номер чертежа;

- функциональное назначение;

- условное обозначение элементов

Правильный ответ: в

Компетенции ОК09

4. На каком чертеже рационально нанесены величины радиусов, диаметров, толщины деталей и размеры, определяющие расположение отверстий?

- На первом чертеже;

- На втором чертеже;

- На третьем чертеже;

- На четвертом чертеже;

- Нет правильного ответа.

Правильный ответ: а

Компетенции ОК5

5. Какое максимальное количество видов может быть на чертеже детали?

- Две;

- Четыре;

- Три;

- Один;

- Шесть.

Правильный ответ: д

Компетенции ОК09

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие размера основной надписи и ее названию

|  | Расположение основной надписи |  | Размеры основной надписи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | На первом листе графического документа | А) | 185х40 мм |
| 2) | На первом листе текстового документа | Б) | 185х15мм |
| 3) | На последующих листах графического документа | В) | 185х55мм |
| 4) | На последующих листах текстового документа | Г) | 185х55мм |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Б |

Компетенции ОК7

2. Установите соответствие изображения  условных графических обозначений по ГОСТ 19.003 и их названий

|  | Название |  | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | решение | А) |  |
| 2) | подготовка | Б) |  |
| 3) | процесс | В) |  |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции ПК1.2

3. Установите соответствие условного графического обозначения и названия

|  | Название |  | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Резистор постоянный | А) |  |
| 2) | Резистор подстроечный | Б) |  |
| 3) | Резистор нелинейный | В) |  |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции ПК1.2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1.Расположите масштабы в порядке их возрастания:

- 1:2

- 2:1

- 1:2,5

- 4:1

Правильный ответ: В, А, Б,Г

Компетенции ПК1.2

2.Расположите линии в порядке возрастания их толщины

- Волнистая

- Утолщенная

- Тонкая

- Основная

Правильный ответ: В, А, Г,Б

Компетенции ПК1.3

3.Расположите элементы сборочного чертежа в порядке их оформления (от первого к последнему):

- Нанесение номеров позиций;

- Спецификация;

- Нанесение габаритных размеров;

- Выполнение разрезов.

Правильный ответ: Г,В, Б, А,

Компетенции ПК1.3

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы):

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Номер шрифта соответствует высоте буквы _______

Правильный ответ:  прописной.

Компетенции ОК05, ПК 1.3

2. Шрифт под углом типа Б выполняется под углом _______

Правильный ответ: 750

Компетенции ОК09, ПК 1.3

3. Изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета называется _______

Правильный ответ: видом

Компетенции ОК02, ПК 1.3

4	Чертёж детали содержит изображения, шероховатость, обозначение материала, технические требования и  _______

Правильный ответ: размеры

Компетенции ОК09, ПК 1.3

5	Детали, имеющие форму тела вращения располагаются на чертеже обычно ____________.

Правильный ответ: горизонтально

Компетенции ОК05, ПК 1.3

6 Применяются следующие методы простановки размеров: цепной, координатный, _____________

Правильный ответ: комбинированный

Компетенции ОК09, ПК 1.3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1 Размер формата А1_________

Правильный ответ: 594х 841 мм

Компетенции ОК09, ПК 1.3

2 Формат определяется размерами _________

Правильный ответ: внешней рамки

Компетенции ОК02, ПК 1.3

3. Отношение размеров изображенного на чертеже предмета к его действительным размерам называется _________

Правильный ответ: масштабом.

Компетенции ОК05, ПК 1.2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1 По аксонометрической проекции детали построить три её вида.

Проставить размеры на трех видах детали.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Критерии оценивания:

− проекционная связь между видами;

− правильность нанесения и расположения размеров;

− соответствие типов линий их назначению.

Компетенции ОК09, ПК 1.3

2  Выполнить чертеж пластины с помощью программы КОМПАС, проставить размери (габаритные – 60х100мм, диаметры отверстий – Ø10; Ø20; Ø40; Ø60, размеры паза – конструктивно).

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый ответ (один из возможных вариантов):

Критерии оценивания:

− соответствие элементов детали условию;

− правильность нанесения и расположения размеров;

−симметричность изображения.

Компетенции ПК 1.2, ОК02