Комплект оценочных материалов по

ПП.01 Производственная практика профессионального модуля

ПМ.01 Проектирование цифровых систем

специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Усилитель, имеющий большой коэффициент усиления по напряжению, два входа и, как правило, один выход, называется:

А) операционным усилителем

Б) резистивным усилителем

В) резонансным усилителем

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 1.1

2. Что подразумевается под понятием "надежность" цифрового устройства в контексте эксплуатации?

A) Максимальная скорость обработки данных

Б) Вероятность безотказной работы в заданных условиях в течение определенного времени

В) Количество подключенных периферийных устройств

Г) Стоимость производства и обслуживания

### Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 01

3. Чему равна сумма двух двоичных чисел 1011₂ и 0110₂?

A) 10001₂

Б) 1111₂

В) 10010₂

Г) 1101₂

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 1.4

4. Когда элемент И формирует на выходе единицу?

А) когда на всех входах – нули

Б) когда на всех его входах присутствуют единицы

В) когда хотя бы на одном из входов присутствует единица

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 1.2

5. Что является основной функцией дешифратора??

A) Преобразование аналогового сигнала в цифровой

Б) Преобразование параллельного кода в последовательный

В) Преобразование двоичного кода в унитарный (активация одного из нескольких выходов).

Г) Усиление цифрового сигнала

Правильный ответ: В

Компетенции: ОК 08

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие между уровнями конструктивной иерархии элементов узлов и их примерами:

| 1) | Нулевой уровень иерархии | А) | Сборки из микросхем, такие как печатные платы (ТЭЗ — типовой элемент замены) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Первый уровень иерархии | Б) | Интегральные микросхемы как базовые элементы |
| 3) | Высший уровень иерархии | В) | Полные устройства, такие как компьютер или смартфон |

Правильный ответ: 1-Б, 2-A, 3-В

Компетенции: ПК 1.1

2. Установите соответствие между названиями схем включения биполярного транзистора и их схемами включения:

| 1) | С общей базой | А) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | С общим коллектором | Б) |  |
| 3) | С общим эмиттером | В) |  |

Правильный ответ: 1 – В, 2 – А, 3 - Б

Компетенции: ПК 1.3

3. Установите соответствие между типами печатных плат и их основными характеристиками:

| 1) | Односторонняя плата |  | А) | Проводники только на одной стороне, простая конструкция для базовых устройств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Двусторонняя плата |  | Б) | Проводники на обеих сторонах, повышенная плотность монтажа |  |
| 3) | Многослойная плата |  | В) | Несколько слоев с внутренними соединениями, высокая надежность для сложных систем |  |

Правильный ответ: 1 - А, 2 – Б, 3 - В

Компетенции: ОК 02

4. Установите соответствие между типами триггеров и их краткими описаниями::

| 1) | RS-триггер |  | А) | Триггер с двумя информационными входами, исключающий запрещённую комбинацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | D-триггер |  | Б) | Триггер задержки с одним информационным входом |  |
| 3) | JK-триггер |  | В) | Триггер с установочным и сбросовым входами, имеющий запрещённую комбинацию |  |

Правильный ответ: 1 – В, 2 – Б, 3 – А

Компетенции: ОК 04

5. Установите соответствие между этапами проектирования печатной платы и их описаниями:

| 1) | Создание схемы |  | А) | Определение логической структуры устройства и соединений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Размещение компонентов |  | Б) | Расположение элементов на плате с учетом размеров и тепловыделения |  |
| 3) | Трассировка проводников |  | В) | Прорисовка путей для электрических сигналов между компонентами |  |

Правильный ответ: 1 – А, 2 – Б, 3 - В

Компетенции: ПК 1.2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите величины номиналов измеряемых мощностей в порядке возрастания:

А) МВт (мегаватт)

Б) Вт (ватт)

В) мВт (милливатт)

Г) кВт (киловатт)

Д) ГВт (гигаватт

Правильный ответ: В, Б, Г, А, Д

Компетенции: ПК 1.1, ПК 1,3

2. Установите правильную последовательность этапов монтажа электронных компонентов на печатную плату:

А) Нагрев в печи для пайки (рефлоу)

Б) Очистка платы от остатков флюса

В) Нанесение паяльной пасты на контактные площадки

Г) Размещение компонентов с помощью автомата

Правильный ответ: В, Г, А, Б

Компетенции: ОК 07

3. Установите правильную последовательность этапов работы аналого-цифрового преобразователя (АЦП):

A) Квантование сигнала по уровню

Б) Дискретизация аналогового сигнала по времени

В) Преобразование квантованного сигнала в двоичный код

Г) Фильтрация высокочастотных шумов (антиалиасинг)

Правильный ответ: Г, Б, А, В.

Компетенции: ОК 09

4. Установите правильную последовательность этапов проектирования цифрового устройства с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР):

А) Анализ требований;

Б) Синтез;

В) Создание схемы;

Г) Симуляция.

Правильный ответ: А, В, Г, Б.

Компетенции: ОК 09

5. Установите правильную последовательность проектирования полусумматора

А) Реализация на логических элементах

Б) Составление таблицы истинности

В) Определение функции суммы

Г) Определение функции переноса

Правильный ответ: Б, В, Г, А

Компетенции: ОК 07

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- Свойство устройства сохранять работоспособность в течение определенного времени и в заданных условиях эксплуатации называется ______________.

Правильный ответ: надежность

Компетенции: ОК 05

- Узел комбинационного типа, реализующий функцию суммирования двух одноразрядных двоичных чисел без учёта переноса из предыдущего разряда, называется ____________.

Правильный ответ: полусумматор

Компетенции: ПК 1.4

- Процесс установки и закрепления электронных компонентов на печатной плате называется ______________ монтаж.

Правильный ответ: печатный

Компетенции: ПК 1.4

- Таблица, в которой построчно указываются все возможные сочетания аргументов и значения, которые принимает выходная величина при каждом сочетании, называется таблицей ____________

Правильный ответ: истинности

Компетенции: ПК 1.1, ОК 02

- Полный дешифратор с n входами имеет ______ выходов, так как каждому возможному входному набору соответствует один уникальный выход.

Правильный ответ: 2ⁿ

Компетенции: ПК 1.4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- Ключевая технологическая операция, заключающаяся в нанесении на поверхность пластины светочувствительного материала, называется ______________ .

Правильный ответ: фотолитография.

Компетенции: ПК 1.4

2. Устройство, предназначенное для хранения многоразрядного двоичного кода и его сдвига влево или вправо, называется ___________ регистр

Правильный ответ: сдвиговый.

Компетенции: ОК 03

3 Триггер, который имеет два входа (J и K) и работает аналогично RS-триггеру, но без запрещенной комбинации входных сигналов, называется _____________.

Правильный ответ: JK-триггер.

Компетенции: ОК 06

4 _________________________ – это микросхема, в которой все элементы и межэлементные соединения выполнены на одном полупроводниковом кристалле (например, кремния, германия, арсенида галлия)

Правильный ответ: полупроводниковая микросхема

Компетенции: ПК 1.2

5 По усиливаемому сигналу усилители делятся на усилители: _____________________________

Правильный ответ: мощности, напряжения и тока

Компетенции: ПК 1.3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1 Минимизировать методом карт Карно функцию 4х аргументов, принимающую единичные значения на наборах F = 0, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, используя таблицу 1.

Таблица 1– Таблица истинности для 4х переменных

| Номер комбинации |  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Задачи:

– заполнить заданные значения функции F в таблице истинности для 4х переменных (таблица 1);

– записать по таблице истинности СДНФ функции;

– заполнить карту Карно для 4х переменных (таблица 2) по СДНФ функции;

Таблица 2 – Карта Карно

| Х1Х2 Х3Х4 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

– записать МДНФ функции по карте Карно.

Время выполнения – 15 минут.

Ожидаемый результат:

– значения функции F в таблице истинности (таблица 2);

Таблица 2– Таблица истинности для 4х переменных

– СДНФ (один из возможных вариантов записи), записанная по таблице истинности:

– F=X1∙X2∙X3∙X4 ∨ X1∙X2∙X3∙X4 ∨X1∙X2∙X3∙X4∨  X1∙X2∙X3∙X4∨X1∙X2∙X3∙X4 ∨X1∙X2∙X3∙X4∨X1∙X2∙X3∙X4∨X1∙X2∙X3∙X4;

– (F=X1^X2^X3^X4 ∨ X1^X2^X3^X4 ∨X1^X2^X3^X4∨  X1^X2^X3^X4 ∨X1^X2^X3^X4 ∨X1^X2^X3^X4∨X1^X2^X3^X4∨X1^X2^X3^X4);

– (F=X1∙X2∙X3∙X4 + X1∙X2∙X3∙X4 +X1∙X2∙X3∙X4+  X1∙X2∙X3∙X4 +X1∙X2∙X3∙X4 +X1∙X2∙X3∙X4+X1∙X2∙X3∙X4+X1∙X2∙X3∙X4);

– (F=X1^X2^X3^X4 + X1^X2^X3^X4 +X1^X2^X3^X4+X1^X2^X3^X4 +X1^X2^X3^X4 +X1^X2^X3^X4+X1^X2^X3^X4+X1^X2^X3^X4).

– заполненная по СДНФ карта Карно для 4х переменных (таблица 2);

Таблица 2 – Карта Карно

– МДНФ (один из возможных вариантов записи):

– F=X1∙X3∙X4 ∨ X2∙X3∙X4 ∨X1∙X3∙X4 ∨ X1∙X2;

– (F=X1∙X3∙X4 + X2∙X3∙X4 +X1∙X3∙X4 + X1∙X2;

– (F=X1^X3^X4 + X2^X3^X4 +X1^X3^X4 + X1^X2;

– (F=X1^X3^X4 ∨ X2^X3^X4 ∨X1^X3^X4 ∨ X1^X2.

Критерии оценивания:

– каждая клетка карты Карно соответствует одной строке таблицы истинности;

– в левом столбце и верхней строке карты расставляются сочетания переменных, а внутри – значения функции. Значения переменных обозначаются посредством двоичных цифр: 0 – соответствует инвертному значению переменной, а 1- прямому;

– для получения МДНФ охватываются замкнутыми областями клетки таблицы, содержащие логические 1;

– допустимое число клеток области при объединении может быть равно:1,2,4,8,….Области могут пересекаться, одни и те же клетки  могут входить в разные области.

Компетенции: ПК 1.2

- Что такое прототипирование?

Ожидаемый ответ: Прототипирование — это процесс создания физического, работающего образца (или серии образцов) электронного устройства или его части с целью проверки концепции, схемотехнических решений, компоновки, программного обеспечения и функциональности перед запуском в серийное производство.

Компетенции: ПК 1.3

- Что такое печатная плата?

Ожидаемый ответ:

Печатная плата (PCB, Printed Circuit Board) — это основа электронной аппаратуры, представляющая собой пластину из изоляционного материала (например, стеклотекстолита) с проводящими дорожками, контактными площадками и отверстиями для монтажа электронных компонентов (резисторов, конденсаторов, микросхем). Она обеспечивает электрические соединения между элементами, механическую поддержку и защиту. Платы изготавливаются методами травления, фрезерования или аддитивными технологиями и являются ключевым элементом в конструировании устройств, от смартфонов до аэрокосмической техники.

Компетенции: ПК 1.2.

- Перевести число 9А2,С416 в десятичную систему счисления

Решение: Нумеруем разряды числа. Затем умножаем каждый разряд числа на основание новой системы счисления, т.е. на 16, в степени разряда, и результаты складываем

Компетенции: ПК 1.3