Комплект оценочных материалов по междисциплинарному курсу

МДК 01.01 Основы проектирования цифровой техники

специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какое десятичное число соответствует двоичному числу 1101₂?

A) 13

Б) 11

В) 15

Г) 9

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 1.2

2. Какой из перечисленных кодов используется для представления отрицательных чисел в ЭВМ и упрощения арифметических операций, где сложение чисел с разными знаками выполняется как сложение их двоичных кодов?

A) Прямой код

Б) Обратный код

В) Дополнительный код

Г) Код Грея

### Правильный ответ: В

Компетенции: ОК 01

3. Чему равна сумма двух двоичных чисел 1011₂ и 0110₂?

A) 10001₂

Б) 1111₂

В) 10010₂

Г) 1101₂

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 1.4

4. Что является основной функцией дешифратора??

A) Преобразование аналогового сигнала в цифровой

Б) Преобразование параллельного кода в последовательный

В) Преобразование двоичного кода в унитарный (активация одного из нескольких выходов).

Г) Усиление цифрового сигнала

Правильный ответ: В

Компетенции: ОК 08

5 Сколько выходов имеет полный дешифратор, если на его вход подается 4-разрядный двоичный код??

A) 4 выхода

Б) 32 выхода

В) 8 выходов

Г) 16 выходов

Правильный ответ: Г

Компетенции: ОК 03

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие между логическими элементами и их таблицами истинности:

| 1) | Элемент И | А) | Результат = 1, когда хотя бы один вход = 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Элемент ИЛИ | Б) | Результат = 1, когда все входы = 1 |
| 3) | Элемент НЕ | В) | Результат = инверсия входного сигнала |

Правильный ответ: 1-Б, 2-A, 3-В

Компетенции: ПК 1.1

2. Установите соответствие между типами комбинационных схем и их функциями:

| 1) | Дешифратор | А) | Выполнение арифметического сложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Мультиплексор | Б) | Преобразование двоичного кода в унитарный |
| 3) | Сумматор | В) | Выбор одного из нескольких входов для передачи на выход |

Правильный ответ: 1 – Б, 2 – В, 3 - А

Компетенции: ПК 1.3

3. Установите соответствие между типами счетчиков и их характеристиками:

| 1) | Суммирующий счетчик |  | А) | Уменьшает свое значение на единицу с каждым импульсом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Вычитающий счетчик |  | Б) | Может работать как на сложение, так и на вычитание |  |
| 3) | Реверсивный счетчик |  | В) | Увеличивает свое значение на единицу с каждым импульсом |  |

Правильный ответ: 1 - В, 2 – А, 3 - Б

Компетенции: ОК 02

4. Установите соответствие между типами триггеров и их краткими описаниями:

| 1) | RS-триггер | А) | Триггер с двумя информационными входами, исключающий запрещённую комбинацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | D-триггер | Б) | Триггер задержки с одним информационным входом |  |
| 3) | JK-триггер | В) | Триггер с установочным и сбросовым входами, имеющий запрещённую комбинацию |  |

Правильный ответ: 1 – В, 2 – Б, 3 – А

Компетенции: ОК 04

5. Установите соответствие между типами регистров и их назначением:

| 1) | Регистр хранения |  | А) | Хранение кода выполняемой команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Сдвиговый регистр |  | Б) | Кратковременное хранение двоичного числа |  |
| 3) | Регистр команд |  | В) | Преобразование последовательного кода в параллельный и наоборот |  |

Правильный ответ: 1 – Б, 2 – В, 3 - А

Компетенции: ПК 1.2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Установите правильную последовательность работы синхронного RS-триггера при подаче сигналов:

А) Подача тактового импульса

Б) Установка входов R и S

В) Изменение состояния выхода

Г) Снятие тактового импульса

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции: ПК 1.1

2. Установите правильную последовательность проектирования полусумматора

А) Реализация на логических элементах

Б) Составление таблицы истинности

В) Определение функции суммы

Г) Определение функции переноса

Правильный ответ: Б, В, Г, А

Компетенции: ОК 07

3. Установите правильную последовательность работы D-триггера, тактируемого фронтом, при записи логической единицы

А) На D-вход устанавливается уровень логической «1».

Б) На C-вход поступает тактовый импульс.

В) Активный фронт тактового импульса фиксируется на входе C.

Г) Состояние D-входа копируется на прямой выход Q.

Правильный ответ: А, Б, В, Г.

Компетенции: ОК 05

4. Установите правильную последовательность этапов работы аналого-цифрового преобразователя (АЦП):

A) Квантование сигнала по уровню

Б) Дискретизация аналогового сигнала по времени

В) Преобразование квантованного сигнала в двоичный код

Г) Фильтрация высокочастотных шумов (антиалиасинг)

Правильный ответ: Г, Б, А, В.

Компетенции: ОК 09

5. Установите правильную последовательность этапов работы цифро-аналогового преобразователя (ЦАП):

A) Формирование ступенчатого аналогового сигнала

B) Подача цифрового кода на вход ЦАП

C) Сглаживание ступенчатого сигнала с помощью ФНЧ

D) Преобразование цифрового кода в пропорциональное аналоговое напряжение

Правильный ответ: Б, Г, А, В

Компетенции: ОК 06

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- Повторитель напряжения на входе операционного усилителя ОУ обеспечивает ____________________ входное сопротивление

Правильный ответ: высокое

Компетенции: ОК 07

- Триггер предназначен для _____________ о предыдущем действии.

Правильный ответ: запоминания информации

Компетенции: ПК 1.3

- Полный дешифратор с n входами имеет ______ выходов, так как каждому возможному входному набору соответствует один уникальный выход.

Правильный ответ: 2ⁿ

Компетенции: ПК 1.4

- Логическая схема, которая выбирает один из нескольких входных сигналов и передаёт его на единственный выход в зависимости от значения адресных входов, называется ______.

Правильный ответ: мультиплексор

Компетенции: ПК 1.3

- Узел комбинационного типа, реализующий функцию суммирования двух одноразрядных двоичных чисел без учёта переноса из предыдущего разряда, называется ______.

Правильный ответ: полусумматор

Компетенции: ПК 1.4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- RS-триггер может быть реализован на базе логического элемента __________.

Правильный ответ: ИЛИ-НЕ / отрицание дизъюнкции / стрелка Пирса

Компетенции: ПК 1.4

2. Процесс периодического восстановления содержимого в энергозависимой памяти типа DRAM называется______________.

Правильный ответ: регенерация / обновление / рефреш

Компетенции: ПК 1.3

3 Запоминающее устройство, в котором время доступа к любому элементу данных одинаково, называют памятью с ______ доступом

Правильный ответ: произвольным.

Компетенции: ОК 01

4 Устройство, предназначенное для хранения многоразрядного двоичного кода и его сдвига влево или вправо, называется ___________ регистр

Правильный ответ: сдвиговый.

Компетенции: ОК 03

5 Триггер, который имеет два входа (J и K) и работает аналогично RS-триггеру, но без запрещенной комбинации входных сигналов, называется _____________.

Правильный ответ: JK-триггер.

Компетенции: ОК 06

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Минимизировать функцию трех аргументов, принимающую единичные значения на наборах 2, 4, 5, 6, 7 таблицы истинности

Решение: СДНФ функции по таблице истинности

f2(x1,x2,x3)= x1 x2x3 v x1x2∙x3 v x1x2x3 v x1x2x3 v x1x2x3

Карта Вейча

МДНФ функции по карте Вейча

f2(x1,x2,x3)= x2x3 v x1

.

Компетенции: ПК 1.2

- Перевести число 9А2,С416 в десятичную систему счисления

Решение: Нумеруем разряды числа. Затем умножаем каждый разряд числа на основание новой системы счисления, т.е. на 16, и результаты складываем

Компетенции: ПК 1.2.