Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы электротехники и электронной техники»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Какая из перечисленных ниже величин служит количественной характеристикой электрического тока:

А) плотность вещества

Б) масса электрона

В) сила тока.

Правильный ответ: В

Компетенции: ОК 01

2. Определить отличие переменного тока от постоянного:

А) переменный ток с течением времени меняется по направлению

Б) переменный ток с течением времени меняется как по своей величине, так и по направлению

В) переменный ток с течением времени меняется по своей величине

Г) переменный ток с течением времени не меняется ни по своей величине, ни по направлению.

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.1

3. Какими носителями электрического заряда создается ток в полупроводниках?

А) электронами и дырками

Б) только дырками

В) только электронами.

Правильный ответ: А

Компетенции: ОК 03

4. Выводы биполярного транзистора называются:

А) анод

Б) подложка

В) сток

Г) коллектор

Д) затвор

Е) исток

Ж) база

З) эмиттер;

И) катод.

Правильный ответ: Г, Ж, З

Компетенции: ПК 1.4, ОК 01

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца:

|  | Величины |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Мощность (Р) | А) | В (вольт) |
| 2) | Напряжение (U) | Б) | А (ампер) |
| 3) | Сила тока (I) | В) | Вт (ватт |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции: ПК 1.2

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца:

|  | Величины |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Частота (f) | А) | Гц(герц) |
| 2) | Энергия (W) | Б) | В(вольт) |
| 3) | Напряжение (U) | В) | кВт час |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции: ПК 1.2, ОК 01

4. Установите по энергетическим диаграммам, изображенным на рисунке 1, правильное соответствие:

∆WЗ

∆WЗ

We

We

We

Запрещенная

зона

Запрещенная

зона

Валентная

зона

Валентная

зона

Валентная

зона

Зона

проводимости

Зона

проводимости

Зона

проводимости

а)

б)

в)

Рисунок 1 – Энергетическая диаграмма: 1) полупроводника; 2) металла (проводника); 3) диэлектрика

Правильный ответ: 1) – б), 2) – а), 3) – в)

Компетенции: ОК 01

4. Определить соответствие между параметрами усилителя и формулами для их определения (каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца):

|  | Параметры усилителя |  | Формулы для определения параметров усилителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Коэффициент усиления по напряжению | А) |  |
| 2) | Коэффициент усиления по току | Б) |  |
| 3) | Коэффициент усиления по мощности | В) |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции: ПК 1.2, ПК 1.4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Расположите величины номиналов емкостей в порядке возрастания:

А) Ф (фарада)

Б) мкФ (микрофарада)

В) пФ (пикофарада)

Г) нФ (нанофарада)

Правильный ответ: В, Г, Б, А

Компетенции: ПК 1.2, ОК 03

2. Расположите величины номиналов измеряемых токов в порядке возрастания:

А) А (ампер)

Б) мА (миллиампер)

В) кА (килоампер)

Г) мкА (микроампер)

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции: ПК 3.1, ОК 03

3. Расположите величины номиналов измеряемых мощностей в порядке возрастания:

А) Вт (ватт)

Б) ГВт (гигаватт)

В) мВт (милливатт)

Г) кВт (киловатт)

Д) МВт (мегаватт)

Правильный ответ: В, А, Г, Д, Б

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

4. Расположите формулы, записанные для мгновенных значений напряжений, в порядке убывания действующих значений напряжений:

А) u=183sin (ωt+620) В

Б) u=180sin (ωt+π/4) B;

В) u=2.7sin (ωt- π/6) В

Г) u=210sin785t B.

Д) u =6,36sin (ωt+116,5º) В

Правильный ответ: В, Д, Б, А, Г

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите (укажите) пропущенное слово (элемент).

1. Ток на __________ цепи прямо пропорционален приложенному напряжению и обратно пропорционален сопротивлению участка

Правильный ответ: участке

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

2. Общее сопротивление цепи при ___________________ соединении равно сумме отдельных сопротивлений цепи

Правильный ответ: последовательном

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

3. Сумма токов_____________ к узлу электрической цепи, равна сумме токов, направленных от этого узла

Правильный ответ: направленных

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

4. На принципиальной схеме усилительного каскада с общим эмиттером (рисунок 2) пропущен элемент (укажите название элемента и его нумерацию из перечня):

А) Б) В) Г)

Рисунок 2 – Принципиальная схема усилительного каскада

с общим эмиттером

Правильный ответ: Б) – конденсатор

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Если в усилителе, охваченном обратной связью, сигнал обратной связи совпадает по фазе с входным сигналом и складывается с ним, то в этом случае связь называют _________________________

Правильный ответ: положительной обратной связью

Компетенции: ПК 3.1, ОК 03

2. Схема, в которой выходной электрический сигнал связан с входным по законам алгебры логики, называется ________________________

Правильный ответ: электронной логической схемой.

Компетенции: ПК 1.2, ПК 1.4, ОК 03

3. Микросхема, в которой входные и выходные сигналы могут иметь два значения: логический ноль или логическая единица, каждому из которых соответствует определённый диапазон напряжения, называется____________

Правильный ответ: цифровой микросхемой

Компетенции:

4. Функциональную схему аналогового электронного устройства, изображенного на рисунке 3, называют _________________________

Рисунок 3 – Функциональная схема аналогового электронного устройства

Правильный ответ: операционным усилителем

Компетенции: ПК 1.2, ПК 1.4, ОК 01

5. Коэффициент усиления инвертирующей схемы включения операционного усилителя определяется только

Правильный ответ: отношением сопротивлений

Компетенции: ПК 1.2, ПК 3.1

6. Способность интегральных логических элементов выполнять заданные логические функции при сохранении эксплуатационных показателей в заданных пределах в течении требуемого промежутка времени называют

Правильный ответ: надежностью

Компетенции: ПК 1.2, ПК 3.1, ОК 1.3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Определить эквивалентное сопротивление электрической цепи, представленной на схеме (рисунок 4), и ток в цепи, если: R1=2,5 Ом, R2=6 Ом, R3=2 Ом, R4=1,5 Ом, R5=3 Ом, U=9 В.

Рисунок 4 – Схема электрической цепи

Задачи:

– найти эквивалентное сопротивление электрической цепи (рисунок 4), используя для этого метод свертывания;

– определить ток в цепи по закону Ома, используя значение рассчитанного эквивалентного сопротивления цепи.

Время выполнения – 15 минут.

Ожидаемый результат: RЭКВ = 4,5 Ом; I = 2А

Критерии оценивания:

– соблюдение последовательности объединения резисторов при использовании метода свертывания (начать объединять резисторы с конца схемы, противоположного источнику питания строго в последовательности: R45, R345, R2345, R12345 = RЭКВ);

– соответствие решения правилам нахождения эквивалентного сопротивления параллельных и последовательных цепей;

– наличие записи формул для нахождения эквивалентных сопротивлений параллельных и последовательных цепей с подставленными в них числами и в правильной последовательности.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

2. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа для определения токов в сложной электрической цепи, изображенной на рисунке 5 (направления токов в ветвях и направления обхода контуров в схеме заданы)

Рисунок 5 – Сложная электрическая цепь

Задачи:

– охарактеризовать цепь (число ветвей, узлов, контуров, число уравнений, необходимых для нахождения токов в цепи (рисунок 5) с использованием законов Кирхгофа);

– определить число уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа;

– определить число уравнений, составляемых по второму закону Кирхгофа;

– составить систему уравнений для сложной электрической цепи (рисунок 5) по законам Кирхгофа, используя формулировки законов (по первому закону Кирхгофа записать уравнения для узлов а, б, с).

Время выполнения – 15 минут.

Ожидаемый результат:

– характеристика цепи: 6 ветвей; 4 узла; 3 контура; 6 уравнений;

– число уравнений, составленных по первому закону – 3, число уравнений, составленных по второму закону – 3.

– система из 6 уравнений:

узел a I6 = I2 + I1

узел b I3 = I5 + I6

узел с I1 + I5 = I4

1к. E1 = I6R6 + I1R1 – I5R5

2к. – E3 – E2 = – I3R3 – I2R2 – I6R6

3к. E4 + E3 = I5R5 + I4R4 + I3R3

Критерии оценивания:

− соответствие числа уравнений числу ветвей сложной электрической цепи;

− соответствие записи первых трех уравнений системы формулировке 1-го закона Кирхгофа (сумма токов, направленных к узлу электрической цепи, равна сумме токов, направленных от этого узла) для 3х узлов (а, б, с) с учетом направлений токов к узлам;

− соответствие записи остальных трех уравнений системы формулировке 2-го закона Кирхгофа (алгебраическая сумма э.д.с. в любом замкнутом контуре электрической цепи равна алгебраической сумме падений напряжения на сопротивлениях этого контура) для 3х контуров цепи с учетом направлений токов в ветвях и обходов по контуру.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 03

3. Минимизировать с помощью карт Вейча функцию 3х аргументов, принимающую единичные значения на наборах 1, 4, 5, 7, используя таблицу 1.

Таблица 1 – Таблица истинности для 3х аргументов

| № строки | x1 | x2 | x3 | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | 0 | 1 | 0 |  |
| 3 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 |  |
| 6 | 1 | 1 | 0 |  |
| 7 | 1 | 1 | 1 |  |

Задачи:

– заполнить значения функции f в таблице истинности (таблица 1);

– записать СДНФ функции по таблице истинности;

– заполнить карту Вейча (рисунок 6) по СДНФ функции из таблицы истинности;

Рисунок 6 – Карта Вейча для трех аргументов

– записать МДНФ функции по заполненной карте Вейча.

Время выполнения – 15 минут.

Ожидаемый результат:

– значения функции f в таблице истинности (таблица 2);

Таблица 2 – Таблица истинности для 3х аргументов

– СДНФ (один из возможных вариантов записи):

– f(x1,x2,x3)=x1 .x2.x3v x1.x2. x3v x1.x2.x3v x1.x2.x3

– (f(x1,x2,x3)=x1 ^x2^x3 v x1^x2 ^x3 v x1^x2^x3 v x1^x2^x3);

– (f(x1,x2,x3)=x1 .x2.x3+ x1.x2. x3+ x1.x2.x3+ x1.x2.x3);

–(f(x1,x2,x3)=x1 ^x2^x3 + x1^x2 ^x3 + x1^x2^x3 + x1^x2^x3).

–заполненная по СДНФ заданной функции карта Вейча приведена на рисунке 7;

Рисунок 7 – Заполненная карта Вейча по СДНФ заданной функции

– МДНФ (один из возможных вариантов записи):

–f(x1,x2,x3)= x1.x3v x2.x3 v x1.x2

–(f(x1,x2,x3)= x1.x3+ x2.x3 + x1.x2);

–(f(x1,x2,x3)= x1^x3v x2^x3 v x1^x2 );

–(f(x1,x2,x3)= x1^x3+ x2^x3 + x1^x2).

Критерии оценивания:

− в клетки карты Вейча (рисунок 7) записываются значения СДНФ функции, например, для 1 − й конъюнкции (произведения) x1 x2x3=1 (x1=1; x2=1; x3=1) вписываем логическую 1 в третью клетку нижней строки (переменные конъюнкции выступают как координаты);

− положение клетки определяется набором аргументов;

− объединение всех клеток, содержащих логические 1 замкнутыми областями с учетом того, что допустимое число клеток области при объединении может быть равно:1,2,4,8, …

Компетенции: ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 3.1, ОК 01, ОК 03