Комплекс оценочных материалов

Специальность: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

УП.03 по ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов

### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

### 1.Что входит в комплект ЗИП для технического обслуживания компьютерных систем?

### а) Запасные части и документация по эксплуатации

### б) Программное обеспечение и драйверы устройств

### в) Только специализированные диагностические программы

### г) Запасные части, инструменты, принадлежности и материалы

### Правильный ответ: г

### Компетенции: ПК 3.1, ОК 02, ОК 03, ОК 05

### 2.Для чего составляется ремонтная ведомость?

### а) Для оформления претензий к изготовителю оборудования

### б) Для контроля расхода запасных частей и материалов

### в) Для фиксации неисправностей и необходимых работ по ремонту

### г) Для документирования плановых профилактических мероприятий

### Правильный ответ: в

### Компетенции: ПК 3.1, ОК 02, ОК 04, ОК 06

### 3.Рекламационный акт составляется в случае:

### а) Выявления заводского брака или дефекта в гарантийный период

### б) Проверки работоспособности после настройки системы

### в) Обновления встроенного программного обеспечения

### г) Проведения регулярного технического обслуживания

### Правильный ответ: а

### Компетенции: ПК 3.1, ОК 02, ОК 04, ОК 06

### 4.Какое оборудование часто используется для диагностики неисправностей материнской платы?

### а) Термовоздушная станция для пайки компонентов

### б) Только цифровой осциллограф для анализа сигналов

### в) POST-карта и мультиметр для проверки напряжений

### г) Все перечисленное

### Правильный ответ: г

### Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

### 5.Для демонтажа BGA-компонентов с печатной платы рекомендуется использовать:

### а) Стандартный паяльник с регулировкой температуры

### б) Охлаждающий спрей и вакуумный экстрактор

### в) Инфракрасную или термовоздушную паяльную станцию

### г) Механические щипцы и отвертки

### Правильный ответ: в

### Компетенции: ПК 3.2, ОК 03, ОК 05, ОК 07

### 6.При замене элементов сложных функциональных узлов (например, чипа северного моста) необходимо:

### а) Обеспечить правильный температурный профиль пайки

### б) Выполнить замену без предварительного прогрева платы

### в) Применить пайку без использования флюса

### г) Заменить компонент с использованием только контактной пайки

### Правильный ответ: а

### Компетенции: ПК 3.2, ОК 03, ОК 05, ОК 07

### 7.Программа MemTest86 используется для диагностики:

### а) Графического процессора видеокарты

### б) Стабильности центрального процессора под нагрузкой

### в) Состояния поверхности жесткого диска

### г) Оперативной памяти

### Правильный ответ: г

### Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

### 8.Для настройки BIOS/UEFI необходимо:

### а) Выполнить полную переустановку операционной системы

### б) Использовать встроенные утилиты только в среде Windows

### в) Войти в настройки при загрузке системы

### г) Загрузить и установить соответствующие драйверы из ОС

### Правильный ответ: в

### Компетенции: ПК 3.2, ОК 02, ОК 04, ОК 06

### 9.Журналы событий в Windows (Event Viewer) используются для:

### а) Управления мультимедийными файлами системы

### б) Автоматической установки обновлений программ

### в) Интерпретации диагностических данных и ошибок

### г) Мониторинга производительности в игровых приложениях

### Правильный ответ: в

### Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

### 10.Анализ характеристик ПО включает проверку:

### а) Совместимости, производительности и соответствия нормам

### б) Версии и даты создания исполняемого файла

### в) Объема занимаемого места на диске

### г) Внешнего вида значков и интерфейса программы

### Правильный ответ: а

### Компетенции: ПК 3.2, ОК 02, ОК 04, ОК 08

### Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между документом и его назначением:

| Левый столбец | Правый столбец |
| --- | --- |
| 1. Ведомость ЗИП | а) Фиксация дефектов для возврата поставщику |
| 2. Ремонтная ведомость | б) Перечень запасных частей и инструментов |
| 3. Рекламационный акт | в) Описание решения проблемной ситуации |
| 4. Краткое техническое описание | г) Список работ по устранению неисправностей |

Правильные соответствия: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02, ОК 03, ОК 05

2. Установите соответствие между оборудованием и его применением в диагностике:

| Левый столбец | Правый столбец |
| --- | --- |
| 1. POST-карта | а) Измерение сигналов |
| 2. Мультиметр | б) Проверка напряжений |
| 3. Осциллограф | в) Диагностика при загрузке |
| 4. Термовоздушная станция | г) Демонтаж компонентов |

Правильные соответствия: 1-в, 2-б, 3-а, 4-г

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

3. Установите соответствие между этапом ремонта платы и действием:

| Левый столбец | Правый столбец |
| --- | --- |
| 1. Демонтаж | а) Нанесение новых шариков припоя |
| 2. Очистка площадки | б) Нагрев для снятия компонента |
| 3. Реболлинг | в) Установка нового компонента |
| 4. Монтаж | г) Удаление остатков припоя |

Правильные соответствия: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в

Компетенции: ПК 3.2, ОК 03, ОК 05, ОК 07

4. Установите соответствие между программой и диагностируемым устройством:

| Левый столбец | Правый столбец |
| --- | --- |
| 1. CrystalDiskInfo | а) Процессор |
| 2. FurMark | б) Видеокарта |
| 3. Prime95 | в) Жесткий диск |
| 4. AIDA64 | г) Общая система |

Правильные соответствия: 1-в, 2-б, 3-а, 4-г

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

5. Установите соответствие между причиной проблемы и методом выявления:

| Левый столбец | Правый столбец |
| --- | --- |
| 1. Повторяющиеся сбои | а) Мониторинг температуры |
| 2. Ошибки в работе ПО | б) Тест MemTest |
| 3. Неисправность памяти | в) Анализ журналов событий |
| 4. Перегрев | г) Анализ логов и статистики |

Правильные соответствия: 1-г, 2-в, 3-б, 4-а

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

6. Установите соответствие между документом и содержимым:

| Левый столбец | Правый столбец |
| --- | --- |
| 1. Ведомость ЗИП | а) Описание дефекта и требование замены |
| 2. Ремонтная ведомость | б) Список расходуемых материалов |
| 3. Рекламационный акт | в) Результаты тестов |
| 4. Протокол диагностики | г) Перечень неисправностей и работ |

Правильные соответствия: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в

Компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 02, ОК 04, ОК 08

7. Установите соответствие между компонентом и методом диагностики:

| Левый столбец | Правый столбец |
| --- | --- |
| 1. Материнская плата | а) Victoria или CrystalDisk |
| 2. ОЗУ | б) POST-карта |
| 3. HDD | в) MemTest86 |
| 4. Видеокарта | г) 3DMark |

Правильные соответствия: 1-б, 2-в, 3-а, 4-г

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

8. Установите соответствие между действием и инструментом:

| Левый столбец | Правый столбец |
| --- | --- |
| 1. Демонтаж SMD | а) Осциллограф |
| 2. Монтаж BGA | б) Паяльная станция |
| 3. Измерение напряжения | в) Мультиметр |
| 4. Проверка сигналов | г) Термофен |

Правильные соответствия: 1-г, 2-б, 3-в, 4-а

Компетенции: ПК 3.2, ОК 03, ОК 05, ОК 07

9. Установите соответствие между ПО и функцией настройки:

| Левый столбец | Правый столбец |
| --- | --- |
| 1. BIOS | а) Просмотр ошибок |
| 2. Драйверы устройств | б) Настройка загрузки |
| 3. Утилиты производителя | в) Обновление firmware |
| 4. Event Viewer | г) Установка для периферии |

Правильные соответствия: 1-б, 2-г, 3-в, 4-а

Компетенции: ПК 3.2, ОК 02, ОК 04, ОК 06

10. Установите соответствие между проблемой и анализом:

| Левый столбец | Правый столбец |
| --- | --- |
| 1. Повторяющиеся BSOD | а) S.M.A.R.T. данные |
| 2. Медленная работа | б) Журналы событий |
| 3. Ошибки драйверов | в) Диспетчер задач |
| 4. Неисправность диска | г) Анализ дампов |

Правильные соответствия: 1-г, 2-в, 3-б, 4-а

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

### Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность составления ведомости ЗИП:

- Определение расхода материалов

- Перечень инструментов и принадлежностей

- Список запасных частей

- Расчет на срок обслуживания

Правильная последовательность: 3 → 2 → 1 → 4

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02, ОК 03, ОК 05

2. Правильная последовательность действий при составлении рекламационного акта:

- Описание неисправности

- Фиксация даты выявления

- Сбор доказательств (фото, тесты)

- Отправка поставщику

Правильная последовательность: 2 → 1 → 3 → 4

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02, ОК 04, ОК 06

3. Последовательность диагностики неисправностей с оборудованием:

- Визуальный осмотр

- Использование мультиметра

- POST-тест

- Специализированные тесты

Правильная последовательность: 1 → 3 → 2 → 4

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

4. Последовательность демонтажа/монтажа BGA:

- Подогрев платы

- Демонтаж старого чипа

- Очистка площадки

- Монтаж нового

Правильная последовательность: 1 → 2 → 3 → 4

Компетенции: ПК 3.2, ОК 03, ОК 05, ОК 07

5. Последовательность замены элемента узла:

- Диагностика неисправности

- Демонтаж

- Монтаж нового

- Тестирование

Правильная последовательность: 1 → 2 → 3 → 4

Компетенции: ПК 3.2, ОК 03, ОК 05, ОК 07

6. Последовательность программной диагностики:

- Запуск утилиты

- Сбор данных

- Анализ результатов

- Интерпретация ошибок

Правильная последовательность: 1 → 2 → 3 → 4

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

7. Последовательность настройки ПО:

- Установка драйверов

- Конфигурация параметров

- Тестирование

- Документирование

Правильная последовательность: 1 → 2 → 3 → 4

Компетенции: ПК 3.2, ОК 02, ОК 04, ОК 06

8. Последовательность выявления повторяющихся проблем:

- Сбор статистики сбоев

- Анализ журналов

- Выявление паттерна

- Устранение причины

Правильная последовательность: 1 → 2 → 3 → 4

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

9. Последовательность проверки ПО:

- Запуск тестов

- Сбор данных

- Интерпретация

- Документирование

Правильная последовательность: 1 → 2 → 3 → 4

Компетенции: ПК 3.2, ОК 02, ОК 04, ОК 08

10. Последовательность анализа характеристик ПО:

- Сбор характеристик

- Сравнение с нормами

- Вывод о соответствии

- Документирование результатов

Правильная последовательность: 1 → 2 → 3 → 4

Компетенции: ПК 3.2, ОК 02, ОК 04, ОК 08

### Задания открытого типа на дополнение

1. Ведомость комплекта ЗИП включает запасные части, ________, принадлежности и материалы.

Ожидаемый ответ: инструменты

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02, ОК 03, ОК 05

2. Ремонтная ведомость составляется для фиксации ________ и планирования работ по устранению.

Ожидаемый ответ: неисправностей (дефектов)

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02, ОК 04, ОК 06

3. Краткое техническое описание должно содержать решение ________ ситуации.

Ожидаемый ответ: проблемной

Компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 02, ОК 04

4. Для диагностики неисправностей используется специализированное ________, такое как осциллограф или POST-карта.

Ожидаемый ответ: оборудование

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

5. Демонтаж компонентов на печатных платах часто требует ________ станции для BGA.

Ожидаемый ответ: паяльной (инфракрасной/термовоздушной)

Компетенции: ПК 3.2, ОК 03, ОК 05, ОК 07

6. Замена элементов включает демонтаж старого и ________ нового компонента.

Ожидаемый ответ: монтаж

Компетенции: ПК 3.2, ОК 03, ОК 05, ОК 07

7. Диагностика цифровых устройств может проводиться с помощью ________ программных средств, таких как AIDA64.

Ожидаемый ответ: специализированных

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

8. Настройка ________ обеспечения необходима для корректной работы устройств.

Ожидаемый ответ: программного

Компетенции: ПК 3.2, ОК 02, ОК 04, ОК 06

9. Интерпретация диагностических данных включает анализ ________ и протоколов.

Ожидаемый ответ: журналов

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

10. Документирование результатов включает фиксацию ________ проверки ПО.

Ожидаемый ответ: работоспособности

Компетенции: ПК 3.2, ОК 02, ОК 04, ОК 08

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Назовите основной документ для учета запасных частей при ТО компьютерных систем.

Ожидаемый ответ: Ведомость ЗИП (ведомость комплекта запасных частей, инструментов и принадлежностей)

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02, ОК 03, ОК 05

2. Что такое рекламационный акт?

Ожидаемый ответ: Документ для предъявления претензий поставщику по поводу дефекта изделия

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02, ОК 04, ОК 06

3. Назовите пример специализированного оборудования для диагностики.

Ожидаемый ответ: POST-карта, осциллограф, мультиметр (любой один или несколько)

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

4. Какой метод используется для монтажа BGA-компонентов?

Ожидаемый ответ: Инфракрасная или термовоздушная пайка

Компетенции: Демонтаж и монтаж компонентов на печатных платах.

5. Назовите этап после демонтажа при замене чипа.

Ожидаемый ответ: Очистка площадки (или реболлинг, монтаж)

Компетенции: ПК 3.2, ОК 03, ОК 05, ОК 07

6. Приведите пример программного средства для диагностики ОЗУ.

Ожидаемый ответ: MemTest86

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

7. Что настраивается для работы цифровых устройств?

Ожидаемый ответ: Программное обеспечение (драйверы, BIOS и т.д.)

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

8. Как выявляются повторяющиеся проблемы?

Ожидаемый ответ: Анализом логов, статистики сбоев

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

9. Назовите источник диагностических данных в Windows.

Ожидаемый ответ: Журналы событий (Event Viewer)

Компетенции: Интерпретация диагностических данных...

10. Что включает анализ характеристик ПО?

Ожидаемый ответ: Проверку производительности, совместимости, ошибок

Компетенции: ПК 3.2, ОК 02, ОК 04, ОК 08

### Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите подробно процесс составления ведомости комплекта запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов (ЗИП) для технического обслуживания сложного функционального узла компьютерной системы (например, материнской платы или серверного модуля). Укажите, на основе каких данных проводится расчет, какие разделы включает ведомость и какую роль она играет в обеспечении эксплуатации.

Ожидаемый ответ: Ведомость ЗИП составляется на основе расчета расхода запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов за срок службы или ТО. Указывается номенклатура, количество, места укладки, нормы расхода. Это обеспечивает готовность к замене в эксплуатации.

Критерии оценивания (максимум 5 баллов):

1 балл – указание основы расчета (расход за срок службы/ТО);

1 балл – перечисление основных разделов ведомости (номенклатура, количество, нормы расхода, места укладки);

1 балл – объяснение роли ведомости в эксплуатации;

1 балл – полнота и логичность описания процесса;

1 балл – использование профессиональной терминологии и отсутствие ошибок.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02, ОК 03, ОК 05

2. Объясните подробно, в каких ситуациях составляется рекламационный акт при эксплуатации компьютерных систем и комплексов, какие обязательные элементы он должен содержать, в какой последовательности заполняется и кому направляется для рассмотрения.

Ожидаемый ответ: Рекламационный акт составляется при выявлении заводского дефекта в гарантийный период. Включает описание неисправности, дату, доказательства (тесты, фото), требование замены или ремонта. Отправляется поставщику для устранения.

Критерии оценивания (максимум 5 баллов):

1 балл – правильное указание ситуации составления (заводской дефект в гарантийный период);

1 балл – перечисление обязательных элементов (описание, дата, доказательства, требование);

1 балл – описание последовательности заполнения;

1 балл – указание адресата (поставщик/изготовитель);

1 балл – полнота, логичность и отсутствие ошибок.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02, ОК 04, ОК 06

3. Опишите структуру и содержание краткого технического описания решения возникшей проблемной ситуации в сложном функциональном узле компьютерной системы. Укажите, какие разделы обязательно присутствуют и для каких целей используется данный документ.

Ожидаемый ответ: Это документ с описанием симптомов проблемы, проведенной диагностики, выявленной причины и примененного решения (шаги устранения). Кратко, технически точно, для документации и повторного использования.

Критерии оценивания (максимум 5 баллов):

1 балл – перечисление обязательных разделов (симптомы, диагностика, причина, решение);

1 балл – характеристика стиля (краткость, техническая точность);

1 балл – указание целей использования (документация, повторное использование);

1 балл – логическая структура описания;

1 балл – профессиональная терминология и отсутствие ошибок.

Компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 02, ОК 04

4. Расскажите подробно о последовательности диагностики неисправностей в компьютерных системах с использованием специализированного оборудования. Приведите примеры оборудования для каждого этапа и объясните, как результаты помогают локализовать неисправность в конкретных узлах.

Ожидаемый ответ: Начинается с визуального осмотра, затем POST-карта для кодов ошибок, мультиметр для напряжений, осциллограф для сигналов. Позволяет локализовать неисправность в узлах (материнская плата, питание и т.д.).

Критерии оценивания (максимум 6 баллов):

1 балл – правильная последовательность этапов;

1 балл – примеры оборудования для каждого этапа;

1 балл – объяснение роли каждого этапа;

1 балл – описание локализации неисправности;

1 балл – полнота и логичность изложения;

1 балл – использование терминологии и отсутствие ошибок.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

5. Опишите подробно технологический процесс демонтажа и последующего монтажа BGA-компонента (например, чипа графического процессора) на печатной плате. Укажите необходимые материалы, оборудование, меры предосторожности и причины соблюдения температурного профиля.

Ожидаемый ответ: Подогрев платы, нанесение флюса, демонтаж термофеном/ИК-станцией, очистка, реболлинг (нанесение шариков), позиционирование и монтаж с контролем профиля температуры для избежания повреждений.

Критерии оценивания (максимум 6 баллов):

1 балл – последовательность демонтажа;

1 балл – последовательность монтажа (включая реболлинг);

1 балл – указание материалов и оборудования;

1 балл – меры предосторожности и объяснение температурного профиля;

1 балл – полнота описания процесса;

1 балл – точность терминологии и отсутствие ошибок.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 03, ОК 05, ОК 07

6. Объясните подробно процедуру замены неисправного элемента в сложном функциональном узле компьютерной системы (например, контроллера или чипсета). Опишите все этапы от подтверждения неисправности до финального контроля работоспособности.

Ожидаемый ответ: Диагностика для подтверждения неисправности, демонтаж (с подогревом для SMD/BGA), очистка, монтаж нового с пайкой, тестирование работоспособности узла после замены.

Критерии оценивания (максимум 5 баллов):

1 балл – этап подтверждения неисправности;

1 балл – описание демонтажа и очистки;

1 балл – описание монтажа;

1 балл – финальное тестирование;

1 балл – логичность, полнота и точность.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 03, ОК 05, ОК 07

7. Опишите подробно процесс диагностики цифровых устройств компьютерных систем и комплексов с использованием специализированных программных средств. Приведите примеры утилит для разных компонентов, виды проводимых тестов и то, какие параметры анализируются для оценки состояния.

Ожидаемый ответ: Используются утилиты вроде AIDA64, CPU-Z, MemTest для тестов памяти, процессора; стресс-тесты для стабильности; анализ показывает ошибки, температуры, производительность.

Критерии оценивания (максимум 6 баллов):

1 балл – примеры программных средств;

1 балл – виды тестов (стресс-тесты, диагностические);

1 балл – анализируемые параметры (ошибки, температура, производительность);

1 балл – описание процесса диагностики;

1 балл – полнота и последовательность;

1 балл – терминология и отсутствие ошибок.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

8. Расскажите подробно о этапах настройки программного обеспечения, необходимого для корректной работы цифровых устройств в компьютерных системах и комплексах. Укажите, какие действия выполняются на уровне BIOS/UEFI, драйверов и операционной системы, и почему важна последовательность.

Ожидаемый ответ: Установка драйверов, настройка BIOS/UEFI (порядок загрузки, параметры), обновление firmware, конфигурация в ОС для совместимости и оптимальной работы.

Критерии оценивания (максимум 5 баллов):

1 балл – действия на уровне BIOS/UEFI;

1 балл – установка и настройка драйверов;

1 балл – конфигурация в ОС и обновление firmware;

1 балл – объяснение важности последовательности;

1 балл – полнота и логичность.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 02, ОК 04, ОК 06

9. Опишите подробно процесс интерпретации диагностических данных, полученных из журналов событий и протоколов в операционной системе (например, Windows Event Viewer). Объясните, как искать ошибки, коррелировать их с симптомами и определять возможные причины неисправностей.

Ожидаемый ответ: Просмотр Event Viewer или логов ПО, поиск ошибок/предупреждений, корреляция с симптомами, определение причины (драйвер, аппаратная ошибка), для дальнейшего устранения.

Критерии оценивания (максимум 5 баллов):

1 балл – источники данных (Event Viewer, логи);

1 балл – методы поиска ошибок;

1 балл – корреляция с симптомами;

1 балл – определение причин;

1 балл – полнота и точность описания.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01, ОК 03, ОК 05

10. Объясните подробно, как осуществляется документирование результатов проверки работоспособности программного обеспечения в компьютерных системах. Укажите, какие данные фиксируются в отчете, для каких целей он используется и какие рекомендации могут быть включены.

Ожидаемый ответ: Фиксация в отчете: дата проверки, использованные тесты, полученные характеристики (версия, производительность), выводы о работоспособности, рекомендации. Для архива и отчетности.

Критерии оценивания (максимум 5 баллов):

1 балл – обязательные данные отчета (дата, тесты, характеристики);

1 балл – выводы и рекомендации;

1 балл – цели использования (архив, отчетность);

1 балл – структура и полнота описания;

1 балл – профессиональная терминология.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 02, ОК 04, ОК 08