Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Компьютерные сети»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Какой протокол используется для динамического назначения IP-адресов устройствам в сети?

А) DNS

Б) DHCP

В) PPP

Г) HTTP

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

2. Какой из перечисленных протоколов работает на транспортном уровне модели OSI?

А) IP

Б) ARP

В) FTP

Г) TCP

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

3. Какой порт по умолчанию используется для протокола HTTP?

А) 80

Б) 70

В) 21

Г) 25

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

4. Какой из перечисленных протоколов используется для преобразования доменных имен в IP-адреса?

А) RIP

Б) DNS

В) SNMP

Г) OSPF

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

5. Какой тип топологии сети описывает схему, где все устройства подключены к одной центральной точке (например, коммутатору или концентратору)?

А) Шина

Б) Кольцо

В) Звезда

Г) Ячеистая

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ПК-6, ПК-8

6. Какой из перечисленных протоколов используется для безопасного удаленного доступа к сетевым устройствам?

А) SSH

Б) FTP

В) POP3

Г) IMAP

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

7. Какой из перечисленных протоколов работает на сетевом уровне модели OSI?

А) IP

Б) TCP

В) UDP

Г) SMTP

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

8. Какое устройство используется для соединения нескольких сетей и передачи данных между ними на основе IP-адресов?

А) Концентратор

Б) Коммутатор

В) Маршрутизатор

Г) Точка доступа

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Название устройства |  | Уровень модели OSI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Маршрутизатор | А) | Физический |
| 2) | Коммутатор | Б) | Сеансовый |
| 3) | Межсетевой экран | В) | Канальный |
| 4) | Концентратор | Г) | Сетевой |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Протокол |  | Сетевая функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | FTP | А) | Динамическая маршрутизация |
| 2) | OSPF | Б) | Передача файлов между компьютерами в сети |
| 3) | ARP | В) | Организация VPN-соединений |
| 4) | IPSec | Г) | Определение MAC-адреса другого компьютера по известному IP-адресу |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Уровень модели OSI |  | Основная функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Физический уровень | А) | Обеспечение надежной доставки данных между приложениями |
| 2) | Канальный уровень | Б) | Передача битов по физической среде |
| 3) | Сетевой уровень | В) | Управление соединением и передачей данных между устройствами в сети |
| 4) | Транспортный уровень | Г) | Маршрутизация пакетов между сетями |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Приложение |  | Основная функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Cisco Packet Tracer | А) | Веб-браузер |
| 2) | Mozilla Firefox | Б) | Почтовый клиент |
| 3) | Microsoft Outlook | В) | Симулятор сети передачи данных |
| 4) | PuTTY | Г) | Клиент протоколов удалённого доступа |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5

5. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Модель устройства из Cisco Packet Tracer |  | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Cisco 2960 | А) | Беспроводной маршрутизатор |
| 2) | Cisco 3560 | Б) | Коммутатор 2 уровня |
| 3) | Cisco 2911 | В) | Коммутатор 3 уровня |
| 4) | Cisco WRT300N | Г) | Маршрутизатор |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ПК-1, ПК-6

6. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Цвет проводника кабеля UTP |  | Позиция при прямом обжиме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Бело-оранжевый | А) | 3 |
| 2) | Бело-коричневый | Б) | 1 |
| 3) | Бело-зелёный | В) | 5 |
| 4) | Бело-синий | Г) | 7 |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Расположите уровни модели OSI в порядке убывания:

А) Канальный уровень

Б) Сетевой уровень

В) Прикладной уровень

Г) Физический уровень

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

2. Установите правильную последовательность этапов обработки данных при передаче через модель OSI (от верхнего уровня к нижнему):

А) Добавляются MAC-адреса и данные формируются в кадры

Б) Добавляются IP-адреса и данные разбиваются на пакеты

В) Данные передаются в виде битов по физической среде

Г) Приложение формирует данные

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

3. Установите правильную последовательность этапов работы протокола DHCP при назначении IP-адреса устройству:

А) Устройство отправляет широковещательный запрос DHCPDISCOVER

Б) Устройство подтверждает запрос на получение IP-адреса с помощью DHCPREQUEST

В) DHCP-сервер подтверждает выделение IP-адреса с помощью DHCPACK

Г) DHCP-сервер предлагает IP-адрес с помощью сообщения DHCPOFFER

Правильный ответ: А, Г, Б, В

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

4. Установите правильную последовательность этапов обработки пакета маршрутизатором:

А) Маршрутизатор уменьшает значение TTL (Time to Live) в заголовке пакета

Б) Маршрутизатор проверяет таблицу маршрутизации для определения следующего hop-адреса

В) Пакет принимается на интерфейс маршрутизатора

Г) Пакет пересылается на соответствующий интерфейс для дальнейшей передачи

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ПК-6

5. Установите правильную последовательность этапов обработки сетевого пакета межсетевым экраном:

А) Пакет поступает на интерфейс межсетевого экрана

Б) Пакет проверяется на соответствие правилам фильтрации

В) Пакет проверяется на наличие подозрительной активности

Г) Пакет передается на следующий интерфейс или устройство

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ПК-6

6. Установите правильную последовательность этапов работы протокола ICMP при отправке запроса ping:

А) Устройство получает ICMP Echo Reply и вычисляет время полного пути (RTT)

Б) Устройство формирует и отправляет ICMP Echo Reply-сообщение

В) Устройство формирует и отправляет ICMP Echo Request-сообщение

Г) Устройство получает ICMP Echo Request

Правильный ответ: В, Г, Б, А

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ — это процесс выбора оптимального пути для передачи пакетов данных между узлами сети.

Правильный ответ: маршрутизация.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Протокол, который используется для преобразования доменных имен в IP-адреса, называется __________.

Правильный ответ: DNS.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Протокол, который используется для передачи данных без установления соединения и без гарантии доставки, называется __________.

Правильный ответ: UDP.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Протокол, который используется для передачи веб-страниц и других данных в интернете, называется __________.

Правильный ответ: HTTP.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Протокол, который используется для передачи файлов между клиентом и сервером в сети, называется __________.

Правильный ответ: FTP.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

6. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Протокол динамической дистанционно-векторной маршрутизации, метрикой которого является количество переходов, называется ___________.

Правильный ответ: RIP.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

7. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала, называется ___________.

Правильный ответ: OSPF.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

8. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ кабельная система — это универсальная телекоммуникационная инфраструктура, предназначенная для передачи данных в пределах здания или комплекса зданий.

Правильный ответ: структурированная.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6, ПК-8

9. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Протокол, который используется для автоматического назначения IP-адресов устройствам в сети, называется ___________.

Правильный ответ: DHCP.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

10. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_____________ — утилита командной строки, позволяющая проверить доступность и качество сетевого соединения компьютера и другого узла сети (компьютера, сервера, сайта).

Правильный ответ: ping.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Протокол транспортного уровня сетевой модели OSI, который не требует предварительного установления соединения и не гарантирует доставку пакетов, называется ___________.

Правильный ответ: UDP.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Один из основных протоколов транспортного уровня модели OSI, обеспечивающий надежную передачу данных между устройствами в сети, называется ___________.

Правильный ответ: TCP.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — это числовой идентификатор, который работает в сочетании с IP-адресом и помогает направлять данные к нужному приложению или службе на устройстве.

Правильный ответ: порт.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

14. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — утилита командной строки в ОС Windows для получения информации о сетевых интерфейсах.

Правильный ответ: ipconfig.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Уникальный идентификатор устройства в локальной сети, который используется на канальном уровне модели OSI, называется _________________.

Правильный ответ: MAC / MAC-адрес / МАК / МАК-адрес, физический адрес.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ – это адрес маршрутизатора, который узел сети использует для отправки информации на компьютер в другой сети или в Интернете.

Правильный ответ: шлюз по умолчанию / default gateway / gateway.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ — это логическая сеть, которая группирует набор устройств в физической сети независимо от их физического местоположения. Такие сети создаются путем настройки сетевых коммутаторов.

Правильный ответ: VLAN / Virtual LAN / Virtual Local Area Network / виртуальная локальная сеть.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ — служебная компьютерная программа, а также одноимённая консольная команда, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP.

Правильный ответ: traceroute / tracert.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ адрес — служебный условный (не присвоенный никакому устройству в сети) адрес, являющийся последним адресом в диапазоне сети или подсети.

Правильный ответ: широковещательный / broadcast.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

6. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Режим ________________ в Cisco Packet Tracer позволяет отображать в графическом виде все пакеты, пересылаемые внутри сети.

Правильный ответ: симуляции / симуляция / simulation.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ПК-1, ПК-6

7. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента сети, работающее на 1 уровне модели OSI.

Правильный ответ: сетевой концентратор / концентратор / хаб / hub.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

8. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети, работающее на 2 или 3 уровне модели OSI.

Правильный ответ: Сетевой коммутатор / коммутатор / свитч / свич / switch / network switch.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

9. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11.

Правильный ответ: Wi-Fi / WiFi / ВайФай / вайфай.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6

10. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — технология объединения нескольких параллельных каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический с целью увеличения пропускной способности и надёжности.

Правильный ответ: агрегирование каналов / агрегирование / link aggregation / aggregation.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-6, ПК-8

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решить задачу используя побитовую операцию конъюнкции:

Даны IP-адрес узла и маска подсети. Необходимо рассчитать адрес сети.

Входные данные:

IP-адрес узла: 10.200.15.75

Маска подсети: 255.255.240.0

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 40 мин.

Ожидаемый результат:

1) Перевести IP-адрес узла и маску подсети в двоичный формат.

Для перевода числа 10 из десятичной системы в двоичную, необходимо делить число на 2 и записывать остатки от деления, пока число не станет равным 0. Затем нужно записать остатки в обратном порядке.

- Делим 10 на 2:

10÷2 = 5 остаток 0

- Делим 5 на 2:

5÷2 = 2 остаток 1

- Делим 2 на 2:

2÷2 = 1 остаток 0

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Теперь записываем остатки в обратном порядке: 1010.

Так как числа в IP-адресах 8-битные, то нужно дополнить получившееся число нулями слева. Первый октет IP-адреса узла – 00001010.

Аналогичными образом переводим второй октет (200):

- Делим 200 на 2:

200÷2 = 100 остаток 0

- Делим 100 на 2:

100÷2 = 50 остаток 0

- Делим 50 на 2:

50÷2 = 25 остаток 0

- Делим 25 на 2:

25÷2 = 12 остаток 12

- Делим 12 на 2:

12÷2 = 6 остаток 0

- Делим 6 на 2:

6÷2 = 3 остаток 0

- Делим 3 на 2:

3÷2 = 1 остаток 1

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Теперь записываем остатки в обратном порядке. Второй октет: 11001000.

Переводим третий октет (15):

- Делим 15 на 2:

15÷2 = 7 остаток 1

- Делим 7 на 2:

7÷2 = 3 остаток 1

- Делим 3 на 2:

3÷2 = 1 остаток 1

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Третий октет: 00001111.

Переводим четвёртый октет (75):

- Делим 75 на 2:

75÷2 = 37 остаток 1

- Делим 37 на 2:

37÷2 = 18 остаток 1

- Делим 18 на 2:

18÷2 = 9 остаток 0

- Делим 9 на 2:

9÷2 = 4 остаток 1

- Делим 4 на 2:

4÷2 = 2 остаток 0

- Делим 2 на 2:

2÷2 = 1 остаток 0

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Четвёртый октет: 01001011.

IP-адрес узла в двоичной системе счисления:

00001010.11001000.00001111.01001011.

Переводим маску подсети в двоичную систему счисления. Первые два октета равны 255.

- Делим 255 на 2:

255÷2 = 127 остаток 1

- Делим 127 на 2:

127÷2 = 63 остаток 1

- Делим 63 на 2:

63÷2 = 31 остаток 1

- Делим 31 на 2:

31÷2 = 15 остаток 1

- Делим 15 на 2:

15÷2 = 7 остаток 1

- Делим 7 на 2:

7÷2 = 3 остаток 1

- Делим 3 на 2:

3÷2 = 1 остаток 1

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Первые два октета маски – 11111111.

Переводим третий октет (240):

- Делим 240 на 2:

240÷2 = 120 остаток 0

- Делим 120 на 2:

120÷2 = 60 остаток 0

- Делим 60 на 2:

60÷2 = 30 остаток 0

- Делим 30 на 2:

30÷2 = 15 остаток 0

- Делим 15 на 2:

15÷2 = 7 остаток 1

- Делим 7 на 2:

7÷2 = 3 остаток 1

- Делим 3 на 2:

3÷2 = 1 остаток 1

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Третий октет маски – 11110000.

Четвёртый октет маски подсети равен 0, соответственно в двоичной системе будет 00000000.

Маска подсети в двоичной системе счисления:

11111111.11111111.11110000.00000000.

2) Выполнить побитовую операцию конъюнкции (AND) между IP-адресом и маской подсети.

Конъюнкция – это операция логического умножения, при которой результат равен 1, если все операнды равны 1, во всех остальных случаях равен 0.

| IP-адрес узла | 00001010.11001000.00001111.01001011 |
| --- | --- |
| Маска подсети | 11111111.11111111.11110000.00000000 |
| Результат AND | 00001010.11001000.00000000.00000000 |

3) Перевести результат обратно в десятичный формат — это будет адрес сети.

Первые два октета IP-адреса сети повторяют октеты IP-адреса узла, третий и четвёртый равны 0, а значит IP-адрес сети – 10.200.0.0.

Ответ: 10.200.0.0.

Критерии оценивания:

– перевод из десятичной системы счисления в двоичную;

– выполнение побитовой операции AND;

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-6

2. Решить задачу используя побитовую операцию дизъюнкции:

Даны IP-адрес сети и маска подсети. Необходимо рассчитать широковещательный адрес сети.

Входные данные:

IP-адрес узла: 192.168.0.128

Маска подсети: 255.255.255.224

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 40 мин.

Ожидаемый результат:

1) Перевести IP-адрес узла и маску подсети в двоичный формат.

Для перевода числа 10 из десятичной системы в двоичную, необходимо делить число на 2 и записывать остатки от деления, пока число не станет равным 0. Затем нужно записать остатки в обратном порядке.

- Делим 192 на 2:

192÷2 = 96 остаток 0

- Делим 96 на 2:

96÷2 = 48 остаток 0

- Делим 48 на 2:

48÷2 = 24 остаток 0

- Делим 24 на 2:

24÷2 = 12 остаток 0

- Делим 12 на 2:

12÷2 = 6 остаток 0

- Делим 6 на 2:

6÷2 = 3 остаток 0

- Делим 3 на 2:

3÷2 = 1 остаток 1

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Теперь записываем остатки в обратном порядке: 11000000.

Аналогичным образом переводим второй октет (168):

- Делим 168 на 2:

168÷2 = 84 остаток 0

- Делим 84 на 2:

84÷2 = 42 остаток 0

- Делим 42 на 2:

42÷2 = 21 остаток 0

- Делим 21 на 2:

21÷2 = 10 остаток 1

- Делим 10 на 2:

10÷2 = 5 остаток 0

- Делим 5 на 2:

5÷2 = 2 остаток 1

- Делим 2 на 2:

2÷2 = 1 остаток 0

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Второй октет равен 10101000.

Так как третий октет равен 0, то записываем его как 00000000.

Переводим 4 октет (128):

- Делим 128 на 2:

128÷2 = 64 остаток 0

- Делим 64 на 2:

64÷2 = 32 остаток 0

- Делим 32 на 2:

32÷2 = 16 остаток 0

- Делим 16 на 2:

16÷2 = 8 остаток 0

- Делим 8 на 2:

8÷2 = 4 остаток 0

- Делим 4 на 2:

4÷2 = 2 остаток 0

- Делим 2 на 2:

2÷2 = 1 остаток 0

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Четвёртый октет равен 10000000.

IP-адрес сети в двоичной системе счисления:

11000000.10101000.00000000.10000000.

Переводим маску подсети в двоичную систему счисления. Первые три октета равны 255.

- Делим 255 на 2:

255÷2 = 127 остаток 1

- Делим 127 на 2:

127÷2 = 63 остаток 1

- Делим 63 на 2:

63÷2 = 31 остаток 1

- Делим 31 на 2:

31÷2 = 15 остаток 1

- Делим 15 на 2:

15÷2 = 7 остаток 1

- Делим 7 на 2:

7÷2 = 3 остаток 1

- Делим 3 на 2:

3÷2 = 1 остаток 1

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Первые три октета равны 11111111.11111111.11111111

Переведём четвёртый октет (224):

- Делим 224 на 2:

224÷2 = 112 остаток 0

- Делим 112 на 2:

112÷2 = 56 остаток 0

- Делим 56 на 2:

56÷2 = 28 остаток 0

- Делим 28 на 2:

28÷2 = 14 остаток 0

- Делим 14 на 2:

14÷2 = 7 остаток 0

- Делим 7 на 2:

7÷2 = 3 остаток 1

- Делим 3 на 2:

3÷2 = 1 остаток 1

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Маска подсети в двоичной системе счисления:

11111111.11111111.11111111.11100000.

Теперь необходимо получить обратную маску подсети, инвертировав её октеты:

00000000.00000000.00000000.00011111.

2) Далее необходимо выполнить операцию побитовой дизъюнкции (OR) между адресом сети и обратной маской:

Дизъюнкция – это операция логического сложения, при которой результат равен 1, если хотя бы один операнд равен 1, если они оба равны 0, то и результат равен 0.

| IP-адрес сети | 11000000.10101000.00000000.10000000 |
| --- | --- |
| Обратная маска подсети | 00000000.00000000.00000000.00011111 |
| Результат OR | 11000000.10101000.00000000.10011111 |

3) В результате видим, что первые 3 октета не изменили свои значения, а четвёртый октет равен 10011111.

Необходимо перевести его в десятичную систему счисления:

Чтобы перевести число из двоичной системы в десятичную, нужно каждую цифру двоичного числа умножить на 2 в степени, равной позиции этой цифры, начиная с 0 справа.

Двоичное число 10011111 можно разложить следующим образом:

1⋅27 + 0⋅26 + 0⋅25 + 1⋅24 + 1⋅23 + 1⋅22 + 1⋅21 + 1⋅20.

Подсчитав каждый член, получим:

1⋅128 + 0⋅64 + 0⋅32 + 1⋅16 + 1⋅8 + 1⋅4 + 1⋅2 + 1⋅1  =  128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 159.

Таким образом, широковещательный IP-адрес сети 192.168.0.128 с маской 255.255.255.224 равен 192.168.0.159.

Ответ: 192.168.0.159.

Критерии оценивания:

– перевод из десятичной системы счисления в двоичную;

– выполнение побитовой операции OR;

– выполнение операции инверсии;

– перевод из двоичной системы счисления в десятичную.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-6

3. Решить задачу используя метод деления сети на подсети:

Даны IP-адрес исходной сети и маска подсети. Необходимо разделить её на три подсети в соответствии с количеством узлов (хостов) и определить адрес наименьшей подсети.

Входные данные:

IP-адрес исходной сети: 192.168.0.0

Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

Количество узлов в сети A: 100

Количество узлов в сети B: 50

Количество узлов в сети C: 30

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 50 мин.

Ожидаемый результат:

1) Переведём исходную маску подсети в двоичную форму. Первые три октета равны 255.

- Делим 255 на 2:

255÷2 = 127 остаток 1

- Делим 127 на 2:

127÷2 = 63 остаток 1

- Делим 63 на 2:

63÷2 = 31 остаток 1

- Делим 31 на 2:

31÷2 = 15 остаток 1

- Делим 15 на 2:

15÷2 = 7 остаток 1

- Делим 7 на 2:

7÷2 = 3 остаток 1

- Делим 3 на 2:

3÷2 = 1 остаток 1

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Первые три октета равны 11111111.11111111.11111111.

Четвёртый октет равен 0, а значит маска будет:

11111111.11111111.11111111.00000000.

Здесь первые 24 бита (единицы) — это порция сети, а последние 8 бит (нули) — порция хостов.

Исходная подсеть может вместить в себя 2n адресов или 2n – 2 хостов, где n – количество нулевых битов маски. Итого 28 = 256 адресов или 254 хоста (вычитаются адрес сети и широковещательный адрес).

2) Для каждой подсети нужно определить, сколько бит требуется для хостов, чтобы удовлетворить требованиям.

Формула:

Количество узлов ≤ 2n − 2

Подсеть A (100 узлов):

100 ≤ 2n – 2 ⇒ n = 7 (так как 27 – 2 = 126)

Маска подсети A: /25 (32 − 7 = 25)

или 11111111.11111111.11111111.10000000.

Подсеть B (50 узлов):

50 ≤ 2n – 2 ⇒ n = 6 (так как 26 – 2 = 62)

Маска подсети B: /26 (32 − 6 = 26)

или 11111111.11111111.11111111.11000000.

Подсеть C (30 узлов):

30 ≤ 2n – 2 ⇒ n = 5 (так как 25 − 2 = 30)

Маска подсети C: /27 (32 – 5 = 27)

или 11111111.11111111.11111111.11100000.

3) Определим диапазоны адресов подсетей. Для этого к начальному адресу диапазона (адресу сети) в четвёртом октете прибавим 2n – 1 (так как этот адрес сети входит в общее количество адресов)

Подсеть A (100 узлов):

Маска: /25

Адрес сети: 192.168.0.0

0 + 27 – 1 = 127

Конечный адрес: 192.168.0.127

Подсеть B (50 узлов):

Маска: /26

Адрес сети: 192.168.0.128

128 + 26 – 1 = 128 + 63 = 191

Конечный адрес: 192.168.0.191

Подсеть C (30 узлов):

Маска: /27

Адрес сети: 192.168.0.192

192 + 25 – 1 = 192 + 31 = 223

Конечный адрес: 192.168.0.223.

Таким образом, адрес наименьшей подсети C – 192.168.0.192.

Ответ: 192.168.0.192.

Критерии оценивания:

– перевод из десятичной системы счисления в двоичную;

– определение количества бит для хостов;

– разделение сети на подсети;

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-6

4. Решить задачу используя операцию побитового сравнения

Два узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адреса 211.115.61.154 и 211.115.59.137. Укажите наибольшее возможное значение третьего слева байта маски сети. Ответ запишите в виде десятичного числа

Входные данные:

IP-адрес узла А: 211.115.61.154

IP-адрес узла А: 211.115.59.137

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 40 мин.

Ожидаемый результат:

1) Переведём первый IP-адрес в двоичный вид.

Для перевода числа 211 из десятичной системы в двоичную, необходимо последовательно делить число на 2 и записывать остатки от деления. Процесс продолжается до тех пор, пока частное не станет равным 0. Затем записываем остатки в обратном порядке.

- Делим 211 на 2:

211÷2 = 105 остаток 1

- Делим 105 на 2:

105÷2 = 52 остаток 1

- Делим 52 на 2:

52÷2 = 26 остаток 0

- Делим 26 на 2:

26÷2 = 13 остаток 0

- Делим 13 на 2:

13÷2 = 6 остаток 1

- Делим 6 на 2:

6÷2 = 3 остаток 0

- Делим 3 на 2:

3÷2 = 1 остаток 1

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Теперь записываем остатки в обратном порядке: 11010011.

Переводим второй октет (115).

- Делим 115 на 2:

115÷2 = 57 остаток 1

- Делим 57 на 2:

57÷2 = 28 остаток 1

- Делим 28 на 2:

28÷2 = 14 остаток 0

- Делим 14 на 2:

14÷2 = 7 остаток 0

- Делим 7 на 2:

7÷2 = 3 остаток 1

- Делим 3 на 2:

3÷2 = 1 остаток 1

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Теперь записываем остатки в обратном порядке и добавляем в старший разряд 0: 01110011.

Переводим третий октет (61).

- Делим 61 на 2:

61÷2 = 30 остаток 1

- Делим 30 на 2:

30÷2 = 15 остаток 0

- Делим 15 на 2:

15÷2 = 7 остаток 1

- Делим 7 на 2:

7÷2 = 3 остаток 1

- Делим 3 на 2:

3÷2 = 1 остаток 1

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Записываем остатки в обратном порядке и добавляем в два старших разряда 0: 00111101.

Переводим четвёртый октет.

- Делим 154 на 2:

154 ÷ 2 = 77остаток 0

- Делим 77 на 2:

77÷2 = 38 остаток 1

- Делим 38 на 2:

38÷2 = 19 остаток 0

- Делим 19 на 2:

19÷2 = 9 остаток 1

- Делим 9 на 2:

9÷2 = 4 остаток 1

- Делим 4 на 2:

4÷2 = 2 остаток 0

- Делим 2 на 2:

2÷2 = 1 остаток 0

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Записываем остатки в обратном порядке: 10011010.

Первый IP-адрес в двоичной системе счисления будет иметь вид 11010011.01110011.00111101.10011010.

2) Переведём второй IP-адрес в двоичный вид.

Так как первые два октета обоих адресов имеют одинаковые значения, перевод начнём с третьего (59).

- Делим 59 на 2:

59÷2 = 29 остаток 1

- Делим 29 на 2:

29÷2 = 14 остаток 1

- Делим 14 на 2:

14÷2 = 7 остаток 0

- Делим 7 на 2:

7÷2 = 3 остаток 1

- Делим 3 на 2:

3÷2 = 1 остаток 1

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Записываем остатки в обратном порядке и добавляем в два старших разряда 0: 00111011.

Переводим четвёртый октет (137).

- Делим 137 на 2:

137÷2 = 68 остаток 1

- Делим 68 на 2:

68÷2 = 34 остаток 0

- Делим 34 на 2:

34÷2 = 17 остаток 0

- Делим 17 на 2:

17÷2 = 8 остаток 1

- Делим 8 на 2:

8÷2 = 4 остаток 0

- Делим 4 на 2:

4÷2 = 2 остаток 0

- Делим 2 на 2:

2÷2 = 1 остаток 0

- Делим 1 на 2:

1÷2 = 0 остаток 1

Теперь записываем остатки в обратном порядке: 10001001.

Первый IP-адрес в двоичной системе счисления будет иметь вид 11010011.01110011.00111011.10001001.

3) Сравним байты первого и второго IP-адресов слева направо, чтобы найти общую часть:

Первые два октета (байта) (211.115) совпадают полностью.

Третий байт:

61: 00111101

59: 00111011

Общая часть третьего байта: 00111000 (совпадают первые 5 бит).

4) Определим маску сети:

Первые два байта маски: 255.255.

Третий байт маски: 11111000 (первые 5 бит — сеть, последние 3 бита — хосты).

Переведем третий байт маски в десятичный вид:

1⋅27 + 1⋅26 + 1⋅25 + 1⋅24 + 1⋅23 + 0⋅22 + 0⋅21 + 0⋅20.

Подсчитав каждый член, получим:

1⋅128 + 1⋅64 + 1⋅32 + 1⋅16 + 1⋅8 + 0⋅4 + 0⋅2 + 0⋅1 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 = 248.

5) Наибольшее возможное значение третьего байта маски:

Чтобы узлы принадлежали одной сети, маска должна быть не меньше 255.255.248.0.

Третий байт маски: 248.

Ответ: 192.168.0.192.

Критерии оценивания:

– перевод из десятичной системы счисления в двоичную;

– определение количества бит для хостов;

– перевод из двоичной системы счисления в десятичную;

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-6