Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Администрирование вычислительных систем и сетей»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Что не является примером сигнатуры атаки на информационную систему?

А) Многократные последовательные неудачные попытки входа в систему с одного терминала

Б) Пакеты с недопустимыми комбинациями TCP-флажков

В) Логирование ошибок в приложении

Г) Попытка запроса файла на FTP сервере без предварительной регистрации

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

2. Какой из перечисленных параметров в ОС Solaris можно отследить с помощью утилиты iostat?

А) Загрузка процессора

Б) Статистика использования оперативной памяти

В) Интенсивность операций чтения/записи на дисках

Г) Активность сетевых интерфейсов

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

3. Какой из перечисленных инструментов в ОС Solaris позволяет анализировать использование оперативной памяти и свопинга?

А) vmstat

Б) mpstat

В) netstat

Г) sar

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

4. Какой инструмент в Windows Server позволяет создавать и настраивать пользовательские отчеты о производительности системы?

А) Task Manager

Б) Resource Monitor

В) Performance Monitor

Г) Device Manager

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

5. Какой из этих протоколов используется для отправки электронных писем и передачи их между серверами электронной почты?

А) SMNP

Б) POP3

В) IMAP

Г) SMTP

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

6. Какой из перечисленных протоколов не является протоколом транспортного уровня модели OSI?

А) FTP

Б) UDP

В) TCP

Г) SCTP

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

7. Какой из перечисленных протоколов является протоколом удалённого терминального доступа?

А) Gopher

Б) Telnet

В) Finger

Г) Kerberos

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

8. Какую основную функцию выполняет контроллер домена в сети Windows Server?

А) Управление сетевыми принтерами и их настройка

Б) Хранение и синхронизация данных Active Directory, включая учетные записи пользователей и компьютеров

В) Обеспечение работы веб-серверов и хостинг сайтов

Г) Мониторинг сетевого трафика и блокировка вредоносных подключений

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Свойства административной процедуры |  | Пример свойства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Организационные | А) | Завершенность |
| 2) | Функциональные | Б) | Адаптивность |
| 3) | Процедурные | В) | Цикличность |
| 4) | Синергетические | Г) | Оформленность |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-8

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Аспект системы управления |  | Пример аспекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Информационный | А) | Управляющие действия и необходимая для них информация |
| 2) | Функциональный | Б) | Атрибуты, операции и извещения объектов |
| 3) | Коммуникационный | В) | Разбиение на области управления |
| 4) | Организационный | Г) | Обмен управляющей информацией |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-8

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Компонент Active Directory |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Домен | А) | Хранилище информации обо всех объектах в лесе, используемое для поиска |
| 2) | Лес | Б) | Логическая группа объектов, объединенных общими политиками и управлением |
| 3) | Организационная единица | В) | Коллекция доменов, которые совместно используют общую схему и каталог |
| 4) | Глобальный каталог | Г) | Контейнер для группировки объектов (пользователей, компьютеров) внутри домена |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Параметр команды ping |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | -t | А) | Задает количество эхо-запросов для отправки |
| 2) | -n | Б) | Задает размер буфера данных для отправки |
| 3) | -l | В) | Непрерывная отправка эхо-запросов до остановки вручную |
| 4) | -w | Г) | Задает время ожидания ответа в миллисекундах |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

5. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Цель iptables |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | ACCEPT | А) | Подмена IP-адреса отправителя |
| 2) | DROP | Б) | Принять пакет |
| 3) | REJECT | В) | Уничтожить пакет |
| 4) | SNAT | Г) | Уничтожить пакет и сообщить об этом отправителю |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

6. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Служба Windows Server |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | ISM | А) | Служба сопоставления IP-адресов многоадресной рассылки |
| 2) | LPD | Б) | Служба, поддерживающая транспорты для асинхронного обмена сообщениями между узлами. |
| 3) | MARS | В) | Программная служба, динамически сопоставляющая IP-адреса именам компьютеров |
| 4) | WINS | Г) | Служба сервера печати |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность этапов создания нового пользователя в Active Directory:

А) Открыть оснастку "Active Directory пользователи и компьютеры"

Б) Ввести данные пользователя (логин, пароль, имя и т.д.)

В) Выбрать организационную единицу (OU), в которой будет создан пользователь

Г) Нажать правой кнопкой мыши на OU и выбрать "Создать" → "Пользователь"

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

2. Установите правильную последовательность этапов настройки LDAP-сервера:

А) Создать структуру каталога (OU, пользователи, группы)

Б) Настроить базовый DN (Distinguished Name) и пароль администратора

В) Настроить аутентификацию клиентов для доступа к LDAP

Г) Установить пакет LDAP-сервера

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

3. Установите правильную последовательность расположения проводников в кабеле витая пара при прямой обжимке:

А) оранжевый

Б) коричневый

В) синий

Г) зелёный

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-8

4. Расположите уровни стека протоколов TCP/IP в порядке возрастания (от нижнего к верхнему):

А) Транспортный

Б) Межсетевой

В) Канальный

Г) Прикладной

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-6, ПК-8

5. Установите правильную последовательность этапов работы ARP для определения MAC-адреса по известному IP-адресу:

А) Устройство проверяет ARP-кэш на наличие записи

Б) Устройство с искомым IP-адресом отправляет ARP-ответ

В) Устройство отправляет широковещательный ARP-запрос

Г) Устройство обновляет ARP-кэш и использует MAC-адрес для передачи данных

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

6. Установите правильную последовательность иерархии структурированной кабельной системы от верхнего уровня к нижнему:

А) Места распределения пользователей

Б) Горизонтальные подсистемы

В) Подсистема кампуса

Г) Вертикальные подсистемы

Правильный ответ: В, Г, Б, А

Компетенции (индикаторы): ПК-6, ПК-8, ПК-8

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — это способность четко и быстро выполнять намеченные задания.

Правильный ответ: оперативность.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — это совокупность условий, при выполнении которых атака считается имеющей место, что вызывает заранее определенную реакцию.

Правильный ответ: сигнатура атаки.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — это последовательность операций над БД, рассматриваемых СУБД как единое целое

Правильный ответ: транзакция.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — это особая часть БД, в которую поступают записи обо всех изменениях основной части БД.

Правильный ответ: журнал.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — это анализ накопленной информации, проводимый оперативно, в реальном времени или периодически.

Правильный ответ: аудит.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

6. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — это расширяемая и масштабируемая служба каталогов в операционных системах семейства Windows Server.

Правильный ответ: Active Directory.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

7. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — это сервер, управляющий доступом к сетевым ресурсам в рамках одного домена (группы сетей или хостов, объединенных общими политиками безопасности).

Правильный ответ: контроллер домена.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

8. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — это криптографический протокол, обеспечивающий защищённую передачу данных между узлами в сети Интернет, пришедший на замену устаревшему SSL.

Правильный ответ: TLS.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

9. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Протокол прикладного уровня для доступа к службе каталогов X.500, называется ___________.

Правильный ответ: LDAP.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

10. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — это инструмент для управления оборудованием, сетевыми компонентами Windows и программным обеспечением.

Правильный ответ: оснастка.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Служба, преобразующая имена NetBIOS в IP-адреса, называется ___________.

Правильный ответ: WINS.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — способность сети плавно увеличивать вычислительную мощность без деградации производительности сети в целом.

Правильный ответ: масштабируемость.

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-6, ПК-8

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — это возможность сравнительно легкого добавления отдельных элементов сети (пользователей, компьютеров, приложений, служб), наращивания длины сегментов сети и замены существующей аппаратуры более мощной.

Правильный ответ: расширяемость.

Компетенции (индикаторы): ПК-4, ПК-6, ПК-8

14. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — стандарт, описывающий передачу различных типов данных по электронной почте, а также, в общем случае, спецификация для кодирования информации и форматирования сообщений таким образом, чтобы их можно было пересылать по Интернету.

Правильный ответ: MIME.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Форма NAT, который отображает несколько незарегистрированных адресов в единственный зарегистрированный IP-адрес, используя различные порты, называется _________________.

Правильный ответ: перегруженный NAT / NAPT / NAT Overload / PAT, маскарадинг / masquarading.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ — это набор технологий, которые автоматически создают IP-сеть без конфигурации или специальных серверов.

Правильный ответ: zeroconf / APIPA.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ — это программное обеспечение, которое обеспечивает хранение, обработку и доставку веб-страниц и других ресурсов по гипертекстовому протоколу.

Правильный ответ: веб-сервер / веб сервер / web-сервер / web сервер / web server / HTTP-сервер, http server.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ — это совокупность IP-адресов для назначения хостам DHCP-сервером.

Правильный ответ: диапазон адресов / диапазон / пул адресов / пул.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ — промежуточный сервер (комплекс программ) в компьютерных сетях, выполняющий роль посредника между пользователем и целевым сервером.

Правильный ответ: прокси-сервер / прокси / proxy сервер / proxy / сервер-посредник.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

6. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Домен или узел, являющийся частью домена более высокого уровня, называется ___________________.

Правильный ответ: поддомен / субдомен / суб-домен.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

7. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ — компьютер, предназначенный для хранения файлов. Он входит в локальную или всемирную сеть, и к нему по определённым правилам организован удалённый доступ посетителей, которые могут скачивать и закачивать файлы.

Правильный ответ: FTP-сервер / FTP сервер / файловый сервер / file server / FTP server.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

8. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ — программный или программно-аппаратный элемент компьютерной сети, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящего через него сетевого трафика в соответствии с заданными правилами.

Правильный ответ: межсетевой экран / сетевой экран / файрвол / firewall / брандмауэр.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

9. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ — специально организованная подсеть локальной сети, которая отделена как от Интернета, так и от локальной сети.

Правильный ответ: DMZ / демилитаризованная зона / ДМЗ.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-8

10. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ — это совокупность данных, которые используются для идентификации и аутентификации пользователя в компьютерной системе или на веб-ресурсе. Она даёт возможность пользователю получить доступ к определённым ресурсам системы, закрепляет права доступа и настройки.

Правильный ответ: учетная запись / учётная запись / аккаунт.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решить задачу используя метод составления таблицы маршрутизации:

Дана сеть, состоящая из 4 подсетей: A, B, C, D с масками /24 и 5 подсетей с масками /30. Составьте минимально необходимые таблицы маршрутизации для каждого роутера, чтобы было соединение между подсетями A, B, C и D.

| Адрес подсети назначения | Маска подсети назначения | Адрес исходящего интерфейса | Адрес следующего перехода (next hop) |
| --- | --- | --- | --- |

В качестве ответа укажите адрес следующего перехода (next hop) роутера 6 при передаче данных в другие подсети (будем считать, что адресация интерфейсов маршрутизаторов в подсетях /30 идёт слева направо).

Входные данные:

Подсеть A: 192.168.0.0/24

Подсеть B: 192.168.1.0/24

Подсеть C: 192.168.3.0/24

Подсеть D: 192.168.4.0/24

Подсеть Роутер 1 ↔ Роутер 2: 192.168.5.0/30

Подсеть Роутер 2 ↔ Роутер 3: 192.168.5.4/30

Подсеть Роутер 4 ↔ Роутер 5: 192.168.5.8/30

Подсеть Роутер 5 ↔ Роутер 6: 192.168.5.12/30

Подсеть Роутер 2 ↔ Роутер 5: 192.168.5.16/30

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 60 мин.

Ожидаемый результат:

1) Укажем, какие интерфейсы роутеров будут иметь адреса:

Подсеть Роутер 1 ↔ Роутер 2: 192.168.5.1/30 (Р1) и 192.168.5.2/30 (Р2)

Подсеть Роутер 2 ↔ Роутер 3: 192.168.5.5/30 (Р2) и 192.168.5.6/30 (Р3)

Подсеть Роутер 4 ↔ Роутер 5: 192.168.5.9/30 (Р4) и 192.168.5.10/30 (Р5)

Подсеть Роутер 5 ↔ Роутер 6: 192.168.5.13/30 (Р5) и 192.168.5.14/30 (Р6)

Подсеть Роутер 2 ↔ Роутер 5: 192.168.5.17/30 (Р2) и 192.168.5.18/30 (Р5)

2) Составим таблицу маршрутизации Роутера 1:

| Адрес подсети назначения | Маска подсети назначения | Адрес исходящего интерфейса | Адрес следующего перехода (next hop) |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.1 | 192.168.5.2 |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.1 | 192.168.5.2 |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.1 | 192.168.5.2 |

3) Составим таблицу маршрутизации Роутера 2:

| Адрес подсети назначения | Маска подсети назначения | Адрес исходящего интерфейса | Адрес следующего перехода (next hop) |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.2 | 192.168.5.1 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.5 | 192.168.5.6 |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.17 | 192.168.5.18 |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.17 | 192.168.5.18 |

4) Составим таблицу маршрутизации Роутера 3:

| Адрес подсети назначения | Маска подсети назначения | Адрес исходящего интерфейса | Адрес следующего перехода (next hop) |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.6 | 192.168.5.5 |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.6 | 192.168.5.5 |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.6 | 192.168.5.5 |

5) Составим таблицу маршрутизации Роутера 4:

| Адрес подсети назначения | Маска подсети назначения | Адрес исходящего интерфейса | Адрес следующего перехода (next hop) |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.9 | 192.168.5.10 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.9 | 192.168.5.10 |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.9 | 192.168.5.10 |

6) Составим таблицу маршрутизации Роутера 5:

| Адрес подсети назначения | Маска подсети назначения | Адрес исходящего интерфейса | Адрес следующего перехода (next hop) |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.18 | 192.168.5.17 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.18 | 192.168.5.17 |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.10 | 192.168.5.9 |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.13 | 192.168.5.14 |

7) Составим таблицу маршрутизации Роутера 6:

| Адрес подсети назначения | Маска подсети назначения | Адрес исходящего интерфейса | Адрес следующего перехода (next hop) |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.14 | 192.168.5.13 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.14 | 192.168.5.13 |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.14 | 192.168.5.13 |

Исходя из таблицы маршрутизации роутера 6, адресом следующего перехода при передаче данных другим подсетям будет 192.168.5.13.

Ответ: 192.168.5.13.

Критерии оценивания:

– адресация в сетях IPv4;

– составление таблицы статической маршрутизации;

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-8.

2. Решить задачу используя метод расчёта контрольной суммы:

Дана структура UDP-пакета. Вычислите контрольную сумму UDP-пакета.

Входные данные:

Псевдозаголовок UDP-пакета:

- IP-адрес источника: 10.0.0.1;

- IP-адрес назначения: 10.0.0.2;

- Протокол: 17;

- Длина UDP-пакета: 12 байт.

Заголовок UDP:

- Порт источника: 5000;

- Порт назначения: 6000;

- Длина: 000C;

- Контрольная сумма: 0000 (предварительно).

Данные: 0x11223344

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 60 мин.

Ожидаемый результат:

1) Переведём IP-адрес источника в шестнадцатеричную форму:

Каждый октет переводится в шестнадцатеричный:

10 = 0x0A,

0 = 0x00,

0 = 0x00,

1 = 0x01.

Получается 0x0A000001.

1) Переведём IP-адрес источника в шестнадцатеричную форму:

Каждый октет переводится в шестнадцатеричный:

10 = 0x0A,

0 = 0x00,

0 = 0x00,

1 = 0x02.

Получается 0x0A000002.

3) Порт источника: 5000

5000 ÷ 16 = 312, остаток 8 = 0x8

312 ÷ 16 = 19, остаток 8 = 0x8

19 ÷ 16 = 1, остаток 3 = 0x3

1 ÷ 16 = 0, остаток 1 = 0x1

Результат: 0x1388.

4) Порт назначения: 6000

6000 ÷ 16 = 375, остаток 0 = 0x0

375 ÷ 16 = 23, остаток 7 = 0x7

23 ÷ 16 = 1, остаток 7 = 0x7

1 ÷ 16 = 0, остаток 1 = 0x1

Результат: 0x1770.

5) Длина UDP-пакета: 12 байт = 0x000C.

6) Протокол UDP — 17

17 ÷ 16 = 1, остаток 1 = 0x11.

7) Сначала разобьём все значения на 16-битные слова:

Псевдозаголовок:

- 0A00 (первые два октета IP источника)

- 0001 (последние два октета IP источника)

- 0A00 (первые два октета IP назначения)

- 0002 (последние два октета IP назначения)

- 0011 (протокол)

- 000C (длина UDP)

Заголовок UDP:

- 1388 (порт источника)

- 1770 (порт назначения)

- 000C (длина)

- 0000 (контрольная сумма, пока 0)

Данные:

- 1122 (первые два байта данных)

- 3344 (последние два байта данных)

8) Теперь нужно сложить все 16-битные слова псевдозаголовка и UDP-пакета. Важно помнить, что контрольная сумма рассчитывается как дополнение до единицы суммы всех 16-битных слов. Если сумма превышает 16 бит, переносы добавляются обратно.

0A00 + 0001 = 0A01

0A01 + 0A00 = 1401

1401 + 0002 = 1403

1403 + 0011 = 1414

1414 + 000C = 1420

1420 + 1388 = 27A8

27A8 + 1770 = 3F18

3F18 + 000C = 3F24

3F24 + 1122 = 5046

5046 + 3344 = 838A

Сумма всех слов: 0x838A (в шестнадцатеричной системе).

9) Расчёт контрольной суммы:

Инверсия битов результата:

0x838A в двоичном виде: 816 = 10002, 316 = 00112, 816 = 10002, A16 = 10102.

Инверсия (обратные биты): 0111 1100 0111 0101 → 0x7C75.

Ответ: 0x7C75.

Критерии оценивания:

– перевод из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную;

– сложение шестнадцатеричных чисел;

– перевод из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную;

– выполнение операции инверсии.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8.

3. Решить задачу используя метод расчета контрольной суммы.

Дана структура заголовка IP-пакета. Вычислите контрольную сумму заголовка IP-пакета.

Входные данные:

Пакет записан в шестнадцатеричной системе счисления. Поле контрольной суммы выделено цветом и обнулено перед началом формирования передаваемого IP-пакета.

| 4500 | 0076 |
| --- | --- |
| 252D | 4000 |
| 4011 | 0000 |
| C0A8 | 010F |
| C1C8 | B708 |

Вычислить контрольную сумму и проверить корректность вычисления контрольной суммы. Ответом будет верная контрольная сумма в формате 0xXXXX.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 50 мин.

Ожидаемый результат:

1) Разбиваем заголовок с обнуленным полем контрольной суммы на слова по 16 бит и суммируем полученные 16-битные слова между собой:

450016 + 007616 + 252D16 + 400016 + 401116 + 000016 + C0A816 + 010F16 + C1C816 + B70816 = 3253B16.

2) Поскольку результат сложения в двоичном представлении превышает 16 разрядов (или 4 шестнадцатеричных цифры), разбиваем его на два слова по 16 бит каждое и снова их суммируем:

000316 + 253B16 = 253E16.

3) Находим контрольную сумму, как двоичное поразрядное дополнение результата сложения (побитовое исключающее ИЛИ):

CSIP = FFFF16 ⊕ 253E16

Переведём числа FFFF и 253E в двоичную систему счисления:

FFFF16 = 1111111111111111

253E16 = 0010010100111110

1111111111111111

0010010100111110

1101101011000001

Переведём результат исключающего ИЛИ в шестнадцатеричную систему счисления:

11011010110000012 = DAC116

Полученное число заносится в поле контрольной суммы заголовка IP-пакета.

4) Проверка контрольной суммы при приеме IP-пакета производится по аналогичному алгоритму, отличаясь только тем, что в расчете участвует и контрольная сумма принятого IP-пакета. Если итоговое поразрядное двоичное дополнение полученной суммы равно 0, т. е. 016 = 00002, то это говорит о корректности контрольной суммы.

Суммируем все 16-битные слова заголовка между собой:

450016 + 007616 + 252D16 + 400016 + 401116 + DAC116 + C0A816 + 010F16 + C1C816 + B70816 = 3FFFC16.

5) Поскольку результат сложения превышает 16 бит, разбиваем его на два слова по 16 бит каждое и снова их суммируем:

000316 + FFFC16 = FFFF16.

6) Находим двоичное поразрядное дополнение результата сложения:

FFFF16 ⊕ FFFF16 = 000016.

Ответ: 0xDAC1.

Критерии оценивания:

– сложение шестнадцатеричных чисел;

– перевод из шестнадцатеричной в двоичную;

– выполнение операции «исключающее ИЛИ»;

– перевод из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-6, ПК-8.

4. Решить задачу используя алгоритм Дейкстры для поиска кратчайшего пути.

Дана сеть из пяти маршрутизаторов.

Маршрутизация между сетями реализована с помощью протокола динамической маршрутизации OSPF. Необходимо рассчитать стоимость каждого маршрута и найти кратчайшее расстояние от роутера A до всех остальных роутеров. Ответом будет кратчайшее расстояние от роутера A до роутера E.

Входные данные:

Пропускная способность:

Роутеры A ↔ B = 20 Мбит/с;

Роутеры A ↔ C = 25 Мбит/с;

Роутеры A ↔ D = 50 Мбит/с;

Роутеры A ↔ E = 5 Мбит/с;

Роутеры B ↔ C = 100 Мбит/с;

Роутеры B ↔ D = 10 Мбит/с;

Роутеры C ↔ E = 25 Мбит/с;

Роутеры D ↔ E = 10 Мбит/с.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 50 мин.

Ожидаемый результат:

1) Рассчитаем стоимость каждого маршрута по формуле:

Cost=108bandwith ,

где 108 – эталонная пропускная способность 100 Мбит/с, bandwidth – текущая пропускная способность канала, измеренная в бит/с.

Стоимость является безразмерной величиной, поэтому записывается без указания единиц измерения.

Стоимость:

Роутеры A ↔ B = 100000000 ÷ 20000000 бит/с = 5

Роутеры A ↔ C = 100000000 ÷ 25000000 бит/с = 4

Роутеры A ↔ D = 100000000 ÷ 50000000 бит/с = 2

Роутеры A ↔ E = 100000000 ÷ 5000000 бит/с = 20

Роутеры B ↔ C = 100000000 ÷ 100000000 бит/с = 1

Роутеры B ↔ D = 100000000 ÷ 10000000 бит/с = 10

Роутеры C ↔ E = 100000000 ÷ 25000000 бит/с = 4

Роутеры D ↔ E = 100000000 ÷ 10000000 бит/с = 10

2) Составим информационную таблицу. Будем считать роутеры вершинами графа.

|  | Текущие вершины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |

Каждый столбец отвечает за шаг алгоритма. В ячейках мы будем обновлять расстояние из вершины А до остальных вершин. Т.е. каждый новый шаг (новый столбец) предоставляет актуальную информацию, доступную на текущий момент, о кратчайшем расстоянии из вершины А до соответствующих вершин.

Шаг 1. Выбираем стартовую вершину А и помещаем её в первый столбец. Далее смотрим, до каких вершин мы из вершины А можем дойти, и напротив каждой вершины в строке записываем длину пути из вершины A (эта будет актуальная информация на шаге 1).

|  | Текущие вершины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| B | 5 |  |  |  |  |
| C | 4 |  |  |  |  |
| D | 2 |  |  |  |  |
| E | 20 |  |  |  |  |

Вершина А считается рассмотренной, и в неё мы возвращаться больше не будем. Можно вычеркнуть соответствующую строку.

Шаг 2. Выбираем следующую вершину, которая ближе всего расположена к вершине А. В нашем случае, это вершина D. Помещаем её в следующий столбец, указывая в скобках расстояние из А до D.

|  | Текущие вершины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | D(2) |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 5 |  |  |  |
| C | 4 | 4 |  |  |  |
| D | 2 |  |  |  |  |
| E | 20 | 12 |  |  |  |

Из вершины A до вершины E через вершину D можно добраться более коротким путём (2+10<20), поэтому записываем 12 в соответствующую ячейку. Информация об остальных вершинах остаётся актуальной.

Вершина D считается рассмотренной, и в неё мы возвращаться больше не будем. Можно вычеркнуть соответствующую строку.

Шаг 3. Выбираем следующую вершину, которая ближе всего расположена к вершине А. В нашем случае, это вершина C. Помещаем её в следующий столбец, указывая в скобках расстояние из А до C.

|  | Текущие вершины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | D(2) | C(4) |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 5 | 5 |  |  |
| C | 4 | 4 |  |  |  |
| D | 2 |  |  |  |  |
| E | 20 | 12 | 8 |  |  |

Из вершины A до вершины E через вершину C можно добраться ещё более коротким путём (4+4<12), поэтому записываем 8 в соответствующую ячейку. Информация об остальных вершинах остаётся актуальной.

Вершина C считается рассмотренной, и в неё мы возвращаться больше не будем. Можно вычеркнуть соответствующую строку.

Шаг 4. Выбираем следующую вершину, которая ближе всего расположена к вершине А. В нашем случае, это вершина B. Помещаем её в следующий столбец, указывая в скобках расстояние из А до B.

|  | Текущие вершины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | D(2) | C(4) | B(5) |  |
| A |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 5 | 5 |  |  |
| C | 4 | 4 |  |  |  |
| D | 2 |  |  |  |  |
| E | 20 | 12 | 8 | 8 |  |

Здесь информация об оставшихся вершинах остаётся актуальной.

Вершина B считается рассмотренной, и в неё мы возвращаться больше не будем. Можно вычеркнуть соответствующую строку.

Шаг 4. Выбираем следующую вершину, которая ближе всего расположена к вершине А. В нашем случае, это вершина E. Помещаем её в следующий столбец, указывая в скобках расстояние из А до E.

|  | Текущие вершины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | D(2) | C(4) | B(5) | E(8) |
| A |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 5 | 5 |  |  |
| C | 4 | 4 |  |  |  |
| D | 2 |  |  |  |  |
| E | 20 | 12 | 8 | 8 |  |

Из вершины E мы никуда пойти не можем (все вершины уже рассмотрены). Поэтому алгоритм заканчивается. Финальная таблица выглядит так:

|  | Текущие вершины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | D(2) | C(4) | B(5) | E(8) |
| A |  |  |  |  |  |
| B | 5 | 5 | 5 |  |  |
| C | 4 | 4 |  |  |  |
| D | 2 |  |  |  |  |
| E | 20 | 12 | 8 | 8 |  |

3)Выписываем кратчайшие маршруты от роутера A до остальных роутеров:

| Роутер | Расстояние | Кратчайший путь |
| --- | --- | --- |
| A | 0 | A |
| B | 5 | A → B |
| C | 4 | A → C |
| D | 2 | A → D |
| E | 8 | A → C → E |

Расстояние от роутера A до роутера E равно 8.

Ответ: 8.

Критерии оценивания:

– расчёт стоимости маршрута для протокола OSPF;

– применение алгоритма Дейкстры для поиска кратчайшего маршрута;

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-8.