Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Компьютерная логика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Сигнал, который является прерывистым и который изменяется во времени и принимает любое значение из списка возможных значений:

А) Аналоговый

Б) Квантовый

В) Дискретный

Г) Импульсный

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

2. Какого параметра не имеет аналоговый сигнал?

А) Разрядность

Б) Частота

В) Период

Г) Амплитуда

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

3. К непозиционным системам счисления относится:

А) Двоичная

Б) Римская

В) Шестнадцатеричная

Г) Шестидесятеричная

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

4. Операция, результат выполнения которой является истинным тогда и только тогда, когда лишь один из аргументов является истинным называется:

А) Исключающее ИЛИ

Б) Конъюнкция

В) Дизъюнкция

Г) Импликация

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Название функции |  | Обозначение функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Конъюнкция | А) | x1 ↔ x2 |
| 2) | Дизъюнкция | Б) | x1 & x2 |
| 3) | Сложение по модулю 2 | В) | x1 ∨ x2 |
| 4) | Эквиваленция | Г) | x1 ⊕ x2 |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Система счисления |  | Число |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Двоичная | А) | 1776 |
| 2) | Восьмеричная | Б) | 1001 |
| 3) | Десятичная | В) | 115F |
| 4) | Шестнадцатеричная | Г) | 1995 |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Логический вентиль |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | И (AND gate) | А) |  |
| 2) | И-НЕ (NAND gate) | Б) |  |
| 3) | НЕ (NOT gate) | В) |  |
| 4) | ИЛИ (OR gate) | Г) |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Расположите логические операции в порядке убывания приоритета:

А) Штрих Шеффера

Б) Инверсия

В) Дизъюнкция

Г) Конъюнкция

Правильный ответ: Б, Г, В, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

2. Расположите системы счисления в порядке уменьшения экономичности:

А) Шестеричная

Б) Двоичная

В) Двенадцатеричная

Г) Троичная

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

3. Расположите числа в порядке возрастания значений в десятичной системе счисления:

А) 11112

Б) 1116

В) 2003

Г) 208

Правильный ответ: А, Г, Б, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Результат логического сложения (дизъюнкции) двух двоичных чисел 10100110 и 10111000 равен … (Ответ запишите в виде двоичного числа)

Правильный ответ: 10111110.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

2. Результат перевода числа 1110001112 в десятичную систему счисления равен … (Ответ запишите в виде числа)

Правильный ответ: 455.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

________________ функции – это функции, которые совсем не зависят от двух переменных, или зависят только от одной переменной.

Правильный ответ: вырожденные.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_________________ системы счисления – это целое число b>1, которое определяет позиционную систему счисления.

Правильный ответ: основание.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ – это свойство информации, степень соответствия содержания реально полученной информации и ее ожидаемого содержания.

Правильный ответ: адекватность.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

6. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________– класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов.

Правильный ответ: триггер.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

7. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________– это способ задания булевых функций, при котором функция задается в виде n-мерного единичного куба, вершинам которого соответствуют наборы аргументов и добавлены значения БФ на этих наборах.

Правильный ответ: графический.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

____________________ – это логическая операция, при которой результат равен 1, если все операнды равны 1, во всех остальных случаях равен 0.

Правильный ответ: конъюнкция / логическое И / AND / логическое умножение.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ – это логическое высказывание, которое является истинным только при одинаковых значениях истинности простых выражений, входящих в него.

Правильный ответ: эквиваленция / эквивалентность / равнозначность / логическая равнозначность.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ – это функция, которая, как и её аргументы, может принимать только два значения: 0 или 1.

Правильный ответ: переключательная функция / функция алгебры логики / булева функция / логическая функция.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ – базовый элемент цифровой схемы, выполняющий элементарную логическую операцию, преобразуя таким образом множество входных логических сигналов в выходной логический сигнал.

Правильный ответ: логический вентиль / вентиль / цифровой вентиль / логический элемент.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ – это логическая операция, которая принимает два логических высказывания и возвращает истинное значение, если хотя бы одно из исходных высказываний истинно.

Правильный ответ: дизъюнкция / логическое ИЛИ / OR / логическое сложение.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решить задачу, составив таблицу истинности.

Дано сложное логическое выражение: F= (A→B)↔(C∧D). Необходимо составить таблицу истинности и вычислить значение F.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

1) Определим количество переменных – их 4, значит количество строк в таблице истинности равно 24 = 16.

Заполним таблицу истинности значениями от 0000 до 1111

| Номер набора | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2) Затем определяем количество и порядок действий:

X1=A;

X2=X1→B;

X3=X2;

X4=D;

X5=C∧X4;

X6=X3↔X5.

3) Выполним первое действие и запишем результат в таблицу истинности:

| Номер набора | A | B | C | D | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |

4) Выполним второе действие и запишем результат в таблицу истинности:

| Номер набора | A | B | C | D | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |

5) Выполним третье действие и запишем результат в таблицу истинности:

| Номер набора | A | B | C | D | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |

6) Выполним четвёртое действие и запишем результат в таблицу истинности:

| Номер набора | A | B | C | D | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |

7) Выполним пятое действие и запишем результат в таблицу истинности:

| Номер набора | A | B | C | D | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

8) Выполним последнее шестое действие, которое будет являться результатом функции, и запишем его в таблицу истинности:

| Номер набора | A | B | C | D | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Ответ: Результат вычисления сложного логического выражения F= (A→B)↔(C∧D) равен 0010110111011101.

Критерии оценивания:

1. Заполнение таблицы истинности всеми значениями переменных.

2.  Определение порядка выполнения логических операций.

3. Выполнение логических операций (инверсия, импликация, конъюнкция, эквиваленция).

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

2. Решить задачу используя методы минимизации.

Минимизируем функцию четырех переменных y(х1, х2, х3, х4) методом Куайна – Мак-Класки.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

1) Создадим таблицу истинности функции y(х1, х2, х3, х4):

| Номер строки | x1 | x2 | x3 | x4 | y | Минтерм | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x1x2x3x4 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x1x2x3x4 | 2 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x1x2x3x4 | 3 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x1x2x3x4 | 3 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x1x2x3x4 | 3 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x1x2x3x4 | 4 |

2) Сгруппируем минтермы по количеству в них единиц:

| № группы | № строки | х1 | х2 | х3 | х4 | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|  | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|  | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

3) Произведем первое объединение строк каждых предыдущих и последующих групп:

| № строки | х1 | х2 | х3 | х4 | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 7 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
| 3, 11 | X | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6, 7 | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
| 6, 14 | X | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7, 15 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11, 15 | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
| 14, 15 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |

4) Объединим строки с совпадающими позициями «крестиков»:

| № строки | х1 | х2 | х3 | х4 | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 7, 11,15 | X | X | 1 | 1 | 2 |
| 3, 11, 7, 15 | X | X | 1 | 1 | 2 |
| 6, 7, 14, 15 | X | 1 | 1 | X | 2 |
| 6, 14, 7, 15 | X | 1 | 1 | X | 2 |

Таким образом, получаем выражение: y(х1, х2, х3, х4) = x3x4 + x2x3

Критерии оценивания:

1. Заполнение таблицы истинности всеми значениями переменных.

2.  Группировка минтермов.

3. Объединение строк по совпадению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.