Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Архитектура компьютера»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Северный мост на материнской плате осуществляет поддержку:

А) Системной шины, оперативной памяти, видеоадаптера

Б) Жестких дисков и приводов оптических дисков

В) Звуковой платы и модема

Г) Клавиатуры, мыши, принтеров, сканеров

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Чипсет на материнской плате представляет собой:

А) Совокупность всех устройств, расположенных на материнской плате

Б) Совокупность системной шины и оперативной памяти

В) Совокупность микросхем северного и южного моста

Г) Совокупность всех портов и разъемов на материнской плате

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-7

3. Какой функциональный узел не включает в себя процессор компьютера?

А) Арифметико-логическое устройство

Б) Флэш-память

В) Кэш-память

Г) Устройство управления

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Какая память является самой быстрой в компьютере?

А) Оперативная память

Б) Кэш-память

В) Регистровая память процессора

Г) Жёсткие диски

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-7

5. Оперативная память предназначена для:

А) Долговременного хранения данных на компьютере

Б) Помещения в неё исполняемых программ и данных

В) Выполнения арифметических операций над числами

Г) Выполняет обмен данными между чипсетом и портами ввода-вывода

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-7

6. Статическая оперативная память используется в качестве:

А) Видеопамяти

Б) Кэш-памяти

В) Памяти в жёстких дисках

Г) Флэш-памяти

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-7

7. Шина PCI (Peripheral Component Interconnect) позволяет подключать к ней:

А) Жёсткие диски

Б) Процессор

В) Звуковые и видеоадаптеры

Г) Микрофоны и акустическую систему

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-7

8. Базовая Система Ввода-Вывода (BIOS) предназначена для:

А) Самодиагностики и самотестирования мониторов

Б) Самодиагностики и самотестирования клавиатур и принтеров

В) Самодиагностики и самотестирования материнской платы и устройств подключенных к ней

Г) Самодиагностики и самотестирования плоттеров, ризографов и копиров

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-7

9. Динамическая оперативная память по сравнению со статической обладает следующим преимуществом:

А) Более высокой скоростью доступа к ней

Б) Более низкой ценой

В) Надёжностью

Г) Возможностью работать в двухканальном режиме

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-7

10. Шина Front Side Bus (FSB) обеспечивает связь между:

А) Северным и южным мостом на материнской плате

Б) Между жёсткими дисками

В) Между процессором и остальными устройствами

Г) Между шиной данных и шиной адреса

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между типами триггеров и их характеристиками.

|  | Типы триггеров |  | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| А) | RS-триггер | 1) | Меняет состояние при каждом входном импульсе |
| Б) | D-триггер | 2) | Имеет запрещенное состояние при R=1 и S=1 |
| В) | T-триггер | 3) | Работает как RS, но без запрещенного состояния |
| Г) | Сетевая модель | 4) | Передаёт входной сигнал D на выход Q при каждом такте |

Правильный ответ: А–2, Б–4, В–1, Г–3

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Установите соответствие между видами ПЗУ и их особенностями.

|  | Виды ПЗУ |  | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| А) | Масочные ПЗУ | 1) | Хранят заряд на плавающем затворе |
| Б) | ППЗУ | 2) | Программируются один раз на заводе |
| В) | РПЗУ с УФ-стиранием | 3) | Могут быть очищены ультрафиолетом |
| Г) | РПЗУ на МОП-транзисторах | 4) | Программируются пользователем с помощью программатора |

Правильный ответ: А–2, Б–4, В–3, Г–1

Компетенции (индикаторы): ПК-7

3. Установите соответствие между этапами синтеза комбинационных схем и их описанием.

|  | Этапы синтеза комбинационных схем |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| А) | Первый этап | 1) | Представление функции в виде суперпозиции логических операторов |
| Б) | Второй этап | 2) | Поиск МДНФ заданной функции |
| В) | Третий этап | 3) | Дублирование элементов или использование усилителей |
| Г) | Устранение перегрузки | 4) | Построение схемы по операторному представлению |

Правильный ответ: А–2, Б–1, В–4, Г–3

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Установите соответствие между типами автоматов и их особенностями.

|  | Типы автоматов |  | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| А) | Автомат Мура | 1) | Определён для всех входов и состояний |
| Б) | Автомат Мили | 2) | Не определён для всех входных комбинаций |
| В) | Частичный автомат | 3) | Выход зависит только от состояния |
| Г) | Полный автомат | 4) | Выход зависит от состояния и входа |

Правильный ответ: А–3, Б–4, В–2, Г–1

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите последовательность этапов минимизации переключательных функций.

А) Поиск простых импликант

Б) Удаление поглощённых термов

В) Построение СДНФ

Г) Получение МДНФ

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Установите последовательность стадий синтеза комбинационной схемы:

А) Устранение перегрузок

Б) Построение суперпозиции

В) Проектирование схемы

Г) Определение минимальной формы

Правильный ответ: Г, Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-7

3. Установите порядок преобразования прямого кода в дополнительный (для отрицательных чисел).

А) Инвертировать все биты, кроме знакового

Б) Прибавить 1 к младшему разряду

В) Оставить знаковый разряд

Г) Получить обратный код

Правильный ответ: В, Г, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Установите последовательность операций при работе ПЗУ как регистра:

А) Подача кода на вход

Б) Получение кода на выходе

В) Подтверждение состояния

Г) Циклический переход

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7

5. Установите последовательность операций при выполнении суммирования чисел с плавающей точкой:

А) Нормализация результата

Б) Суммирование мантисс

В) Определение порядка результата

Г) Выравнивание порядков

Д) Окончательная нормализация результата

Е) Округление результата

Правильный ответ: Г, Б, В, А, Е, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-7

6. Установите последовательность действий, выполняемых в течение одного цикла ЭВМ:

А) Считывание операндов из ЗУ по сформированным адресам и пересылка их

Б) Формирование адресов операндов и результата операции по информации, содержащейся в команде

В) Считывание очередной команды из ЗУ в АЛУ

Г) Формирование адреса следующей команды

Д) По сформированному ранее адресу запись в ЗУ результата операции

Е) Выполнение операции, код которой указан в считанной из ЗУ команде

Правильный ответ: В, Б, А, Е, Д, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово.

Каждая ячейка основной памяти компьютера имеет свой _____________

Правильный ответ: адрес

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Напишите пропущенное слово.

В компьютере управление работой системной шины осуществляет __________

Правильный ответ: микропроцессор

Компетенции (индикаторы): ПК-7

3. Напишите пропущенное словосочетание.

Максимальное количество данных памяти, которые могут в ней храниться

_____________________

Правильный ответ: емкость памяти

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Напишите пропущенное слово.

Вид организации памяти, при котором размещение и поиск информации в запоминающем массиве основан на использовании древа хранения слова

_________________

Правильный ответ: адресная

Компетенции (индикаторы): ПК-7

5. Напишите пропущенное слово.

Вид организации памяти, при котором поиск нужной информации производится не по адресу, а по ее содержанию ____________________

Правильный ответ: ассоциативная

Компетенции (индикаторы): ПК-7

6. Напишите пропущенное слово.

Вид организации памяти, доступ к которой организован по принципу: "последним записан – первым считан" (Last Input First Output - LIFO) _________

Правильный ответ: стековая

Компетенции (индикаторы): ПК-7

7. Напишите пропущенное слово.

Часть оперативной памяти, в которую при запуске компьютера переписывается содержание постоянной памяти, и заменяющая эту постоянную память на время работы компьютера_____________________

Правильный ответ: теневая

Компетенции (индикаторы): ПК-7

8. Напишите пропущенное слово.

Разновидность энергозависимой полупроводниковой памяти, в которой хранимая информация с течением времени разрушается, поэтому для сохранения записей необходимо производить их периодическое восстановление (регенерацию), которое выполняется под управлением специальных внешних схемных элементов: _____________________

Правильный ответ: динамическая

Компетенции (индикаторы): ПК-7

9. Напишите пропущенное слово.

Тип памяти, предназначенный для хранения и считывания данных, которые никогда не изменяются: ________________

Правильный ответ: постоянная

Компетенции (индикаторы): ПК-7

10. Напишите пропущенное слово.

Часть запоминающего устройства, в которой происходит фиксация, хранение  и чтение слов, называется __________________

Правильный ответ: накопитель

Компетенции (индикаторы): ПК-7

11. Напишите пропущенное слово.

Запоминающий элемент, предназначенный для хранения одной буквы алфавита, называется _____________

Правильный ответ: триггер

Компетенции (индикаторы): ПК-7

12. Напишите пропущенное слово.

Для хранения слов и выполнения над ними микроопераций используются ________________ .

Правильный ответ: регистры

Компетенции (индикаторы): ПК-7

13. Напишите пропущенное слово.

Комбинационное устройство, преобразующее n-разрядный двоичный код в логический сигнал, появляющийся на том выходе, десятичный номер которого соответствует двоичному колу, называется _________________.

Правильный ответ: дешифратор

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дайте ответ на вопрос.

Какая система счисления позволяет выполнять арифметические операции поразрядно?

Правильный ответ: СОК / Система остаточных классов

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Дайте ответ на вопрос.

Какая память используется для долговременного хранения информации?

Правильный ответ: ВЗУ / Внешние запоминающие устройства

Компетенции (индикаторы): ПК-7

3. Дайте ответ на вопрос.

Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией?

Правильный ответ: ОЗУ / Оперативное запоминающее устройство

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Дайте ответ на вопрос.

Через какие логические функции выражается функция Шеффера?

Запишите ответ:  ____________________________

Правильный ответ: отрицание конъюнкции / И-НЕ

Компетенции (индикаторы): ПК-7

5. Напишите пропущенное слово или словосочетание.

Часть запоминающего устройства, с помощью которой осуществляется поиск ячейки, в которой хранится искомое слово или в которую надо записать данное слово, называется _______________________.

Правильный ответ: блок поиска слов / SED

Компетенции (индикаторы): ПК-7

6. Напишите пропущенное слово или словосочетание.

Часть запоминающего устройства, по которой при записи слово D поступает в накопитель, а при чтении проходит с накопителя на выход ЗУ, называется

____________________________.

Правильный ответ: блок разрядных цепей / BFD

Компетенции (индикаторы): ПК-7

7. Напишите пропущенное слово или словосочетание.

Часть запоминающего устройства, которая по стартовому сигналу начала операции ST и по коду операции IN (чтение или запись) вырабатывает последовательность управляющих сигналов, необходимую для выполнения заданной операции, называется ______________________.

Правильный ответ: блок управления / CO

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перевести число Х(10) = 1247 в пятеричную каноническую симметричную  систему  счисления.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Перевод числа в симметричную систему счисления с основанием 5 осуществляем в три этапа. На первом этапе число переводим в смещенную систему счисления с основанием 5. На втором этапе цифры пятеричной смещенной системы, которые отсутствуют в симметричной системе, представляем двумя цифрами симметричной системы, в которую осуществляется перевод. На третьем этапе выполняем суммирование всех допустимых для симметричной системы цифр, полученных на первом  и  втором  этапе,  с  учетом  их  весов  по  правилам  этой  системы  счисления. Выполнив первый этап, получим Х(5) = 14442. Поскольку  допустимыми  для  симметричной  системы  счисления  являются  цифры  {-2, -1, 0, 1, 2}, то цифру 4 представляем двумя цифрами симметричной системы следующим образом: 4 =. На третьем этапе осуществляем суммирование. Результатом  суммирования  является  число  1247,  представленное  в  пятеричной  симметричной  системе  счисления.

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Используя 16-разрядную сетку, записать число X(10) = – 23768  в  прямом, обратном и дополнительном коде.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

- Переводим число 23768 в двоичную систему счисления:

23768  16

16          1485  16

77    	   144	     92	   16

64            45     80	   5

136          32     12

128          13

88

80

8

Следовательно, 23768(10) =5CD8(16) =101110011011000(2) .

2. Прямой код:

3. Обратный  код:

4. Дополнительный  код:

1     1    1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

7

15

8

Зн

+                                                                                 1

Компетенции (индикаторы): ПК-7

3. Найти МДНФ переключательной функции, заданной таблицей истинности:

| x1 | x2 | x3 | f (X) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

На рисунке приведена диаграмма Вейча функции f (X), из которой следует:

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Минимизировать автомат, заданный таблицами переходов и выходов.

Таблица переходов                      Таблица  выходов

|  | z0 | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | y1 | y2 | y2 | y1 | y1 | y2 | y2 |
| x2 | y1 | y2 | y2 | y1 | y1 | y2 | y2 |
| x3 | y2 | y3 | y3 | y2 | y2 | y3 | y3 |

|  | z0 | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | z0 | z3 | z3 | z6 | z0 | z3 | z4 |
| x2 | z1 | z2 | z2 | z5 | z1 | z2 | z0 |
| x3 | z3 | z1 | z1 | z4 | z3 | z1 | z6 |

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат.

Для минимизации числа состояний автомата используем алгоритм Ауфенкампа-Хона. Находим классы 1-эквивалентных состояний, определяемые одинаковыми столбцами таблицы выходов:

B11 = {z0, z3, z4},   B12 = {z1,  z2, z5, z6 }                                         (1)

(первый индекс при В является степенью эквивалентности k, а второй – порядковым номером класса для данного k).

На основе таблицы переходов и выражений (1) построим таблицу разбиения на классы 1-эквивалентности (таблица 1), заменяя при этом состояния zi соответствующими классами эквивалентности. По таблице 1 получаем разбиение на классы 2-эквивалентности:

B21 = {z0, z4},   B22 = {z3},   B23 = {z1, z2, z5},   B24 = {z6}.                    (2)

Аналогично на основе таблицы переходов и выражений (2) строим таблицу разбиения на классы 2-эквивалентных состояний (таблица 2), из которой получаем разбиение на классы 3-эквивалентности:

B31 = B21 = {z0, z4},   B32 = B22 = {z3},   B33 = B23 = {z1, z2, z5},   B34 = B24 = {z6}.

Таблица 1                                    Таблица 2

|  | B21 |  | B22 | B23 |  |  | B24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | z0 | z4 | z3 | z1 | z2 | z5 | z6 |
| x1 | B21 | B21 | B24 | B22 | B22 | B22 | B21 |
| x2 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B23 | B21 |
| x3 | B22 | B22 | B21 | B23 | B23 | B23 | B24 |

|  | B11 |  |  | B12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | z0 | z3 | z4 | z1 | z2 | z5 | z6 |
| x1 | B11 | B12 | B11 | B11 | B11 | B11 | B11 |
| x2 | B12 | B12 | B12 | B12 | B12 | B12 | B11 |
| x3 | B11 | B11 | B11 | B12 | B12 | B12 | B12 |

Таким образом, разбиение множества состояний автомата на классы ∞-эквивалентности совпадает с разбиением его на классы 2-эквивалентных состояний. Выберем теперь из каждого класса 2-эквивалентности произвольно по одному состоянию, например z0, z3, z1, z6. Заменяя в таблице переходов состояние z4 ∞-эквивалентным ему состоянием z0, состояния z2 и z5 – состоянием z1 и вычеркивая лишние столбцы в таблице выходов, получаем автомат с минимальным числом состояний (таблицы 3 и 4).

Таблица 3                           Таблица 4

|  | z0 | z1 | z3 | z6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | y1 | y2 | y1 | y2 |
| x2 | y1 | y2 | y1 | y2 |
| x3 | y2 | y3 | y2 | y3 |

|  | z0 | z1 | z3 | z6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | z0 | z3 | z6 | z0 |
| x2 | z1 | z1 | z1 | z0 |
| x3 | z3 | z1 | z0 | z6 |

Компетенции (индикаторы): ПК-7