Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Теория информации и кодирования»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Канал связи – это …

А) среда, в которой распространяются сигналы, несущие информацию;

Б) комбинационная схема, преобразующая код, подаваемый на входы, в сигнал на одном из выходов;

В) совокупность технических средств, предназначенных для передачи информации от объекта к адресату;

Г) элемент системы передачи информации, который преобразует кодовые символы в физические сигналы, удобные для передачи по линии связи.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Выберите один правильный ответ.

Канальная матрица имеет вид, представленный ниже, в случае

| A | B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1 | b2 | … | bj | … | bm |
| a1 | p(b1/a1) | p(b2/a1) | … | p(bj/a1) | … | p(bm/a1) |
| a2 | p(b1/a2) | p(b2/a2) | … | p(bj/a2) | … | p(bm/a2) |
| … | … | … | … | … | … | …. |
| ai | p(b1/ai) | p(b2/ai) | … | p(bj/ai) | … | p(bm/ai) |
| … | … | … | … | … | … | … |
| am | p(b1/am) | p(b2/am) | …. | p(bj/am) | … | p(bm/am) |

А) если канал связи описывается со стороны источника сообщений (то есть известен посланный сигнал);

Б) если канал связи описывается со стороны приемника сообщений (то есть известен принятый сигнал);

В) если она состоит из совместных вероятностей появления сигналов и отражает действие помех на канале связи.

Правильный ответ: А

3. Выберите один правильный ответ.

Чему равна энтропия системы, состоящей из двух элементов, каждый из которых может с равной вероятностью находиться в двух состояниях?

А) 1 бит/состояние;

Б) 2 бит/состояние;

В) 0,5 бит/состояние;

Г) 2 бит.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Выберите один правильный ответ.

По структуре сообщения сигналы делятся на:

А) регулярные;

Б) дискретные;

В) динамические;

Г) непрерывные.

Правильные ответы: Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

5. Выберите все правильные варианты ответов.

Объем информации обладает следующими характеристиками:

А) вычисляется относительно вторичного алфавита;

Б) зависит от вероятностных характеристик первичного алфавита;

В) не зависит от числа повторений (при повторном чтении одного и того же текста его информативность быстро падает, а число знаков остается прежним);

Г) зависит от длины сообщения во вторичном алфавите n.

Правильные ответы: А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

6. Выберите все правильные варианты ответов.

Выберите правильные утверждения:

А) Избыточность сообщений, составленных из равновероятных символов, больше избыточности сообщений, составленных из неравновероятных символов.

Б) Избыточность сообщений, составленных из равновероятных символов, меньше избыточности сообщений, составленных из неравновероятных символов.

В) Избыточность сообщений, составленных из взаимонезависимых символов, меньше избыточности сообщений, составленных из взаимозависимых символов.

Г) Избыточность сообщений, составленных из взаимонезависимых символов, больше избыточности сообщений, составленных из взаимозависимых символов.

Правильные ответы: Б, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между понятиями и их определениями:

| 1) характеристика, показывающая мощность, которую обеспечивает сигналу передающая аппаратура и аппаратура восстановления сигнала в процессе его прохождения по каналу связи; | А) Длительность сигнала |
| --- | --- |
| 2) характеристика, показывающая время нахождения сигнала в канале связи; | Б) Частотный спектр сигнала |
| 3) характеристика, показывающая полосу частот, при которой данный сигнал передается по данному каналу связи | В) Средняя мощность сигналов |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Установите соответствие между условиями при передаче сообщений и выражениями для определения энтропии в данных условиях:

| 1) HBA=- ijp aipbjailog2pbjai | А) для равновероятных независимых сообщений |
| --- | --- |
| 2) HAB=- ijp bjpaibjlog2paibj | Б) для неравновероятных независимых сообщений |
| 3) HA=-ipailog2pai | В) для неравновероятных взаимозависимых сообщений (при описании канала связи со стороны источника сообщений) |
| 4) H=log2m1=nlog2m2 | Г) для неравновероятных взаимозависимых сообщений (при описании канала связи со стороны приемника сообщений) |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Установите соответствие между свойствами энтропии и их аналитическим выражением:

| 1) Энтропия сложного сообщения, состоящего из некоторых взаимонезависимых частных сообщений, равна сумме энтропий, составляющих его сообщений. | А) H = plog2p+1-plog21-p |
| --- | --- |
| 2) Если ансамбли сообщений А и В взаимонезависимы, то условная энтропия А относительно В равна безусловной энтропии А. | Б) H = M [log pi] > 0 |
| 3) Энтропия бинарного сообщения обладает свойством симметрии: увеличение или уменьшение вероятности любого из элементов бинарного сообщения на одну и ту же величину ведет к одинаковому изменению энтропии. | В) Н (А/В) = Н (А); Н (В/А) = Н (В) |
| 4) Энтропия с конечным числом исходов всегда положительна. | Г) H(AB) = ipilogpijpjlogpj= = Н(А) + Н(В) |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность расположения элементов системы передачи информации при передаче сообщений от источника к приёмнику. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) источник информации;

Б) линия связи;

В) декодер;

Г) модулятор;

Д) кодер;

Е) приёмник;

Ж) демодулятор.

Правильный ответ: А, Д, Г, Б, Ж, В, Е.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Установите правильную последовательность при проведении двойного упорядочивания в случае, когда информационные характеристики канала связи можно использовать для улучшения точностных характеристик передаваемых сообщений. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) упорядочить кодовые слова по убыванию потерь;

Б) присвоить упорядоченную последовательность кодовых слов упорядоченной последовательности букв первичного алфавита;

В) определить потери на кодовое слово;

Г) упорядочить первичный алфавит по убыванию вероятностей.

Правильный ответ: В, А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Установите правильную последовательность организации межпроцессного взаимодействия с использованием очередей сообщений. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) процесс отправляет сообщение;

Б) получатель извлекает сообщение из очереди;

В) получатель обрабатывает сообщение;

Г) сообщение помещается в очередь.

Правильный ответ: А, Г, Б, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Установите правильную последовательность этапов построения оптимальных неравномерных кодов во вторичном (кодовом) алфавите с числом качественных признаков m2, используя первую универсальную методику. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) упорядоченные по вероятностям символы алфавита m1 разбиваются на m2 возможно равновероятных групп;

Б) символы первичного алфавита m1 упорядочиваются по вероятностям;

В) повторение действий до тех пор, пока после очередного разбиения ни в одну из образованных подгрупп не будет входить более одного символа алфавита m1;

Г) каждой из подгрупп всегда в одной и той же последовательности присваиваются символы алфавита m2, всем символам первой подгруппы — первый качественный признак алфавита m2, всем символам второй подгруппы — второй качественный признак алфавита m2 и так, пока всем группам не будут присвоены все качественные признаки алфавита m2.

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное словосочетание.

Число узлов на каждом уровне полного n кодового дерева равно m2n, где 𝑛 — целое число, при этом все комбинации, стоящие в вершинах кодового дерева, представляют собой полный ________________.

Правильный ответ: равномерный код

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Напишите пропущенное словосочетание.

Энтропия источника сообщений всегда вычисляется относительно _________________ и представляет собой среднее количество информации на один качественный признак первичного алфавита.

Правильный ответ: первичного алфавита

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Напишите пропущенное словосочетание.

При полной статистической зависимости ансамбля источника сообщений и ансамблей приемника сообщений их взаимная энтропия равна _______________ источника сообщений.

Правильный ответ: безусловной энтропии

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Напишите пропущенное слово.

Процесс восстановления содержания сообщения по данному коду называется ___________________.

Правильный ответ: декодированием

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное слово.

Если информация является функцией вероятности, то эта функция может быть только __________________.

Правильный ответ: логарифмической/функцией логарифма/функцией log

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Напишите пропущенное словосочетание.

Последовательность символов, которая в процессе кодирования присваивается каждому из множеств передаваемых сообщений, называется _________________.

Правильный ответ: кодовым словом/кодовой комбинацией/кодовым именем

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Напишите пропущенное слово.

Для равновероятного алфавита A{a1,a2,…,am1} средняя длина однозначно декодируемых кодов слов во вторичном алфавите из m2 символов равна энтропии Н(А) либо отличается от нее не более, чем на _____________.

Правильный ответ: единицу/один/1

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Оптимальным кодированием называется процедура преобразования символов первичного алфавита m1 в кодовые слова во вторичном алфавите m2, при которой средняя длина сообщений во вторичном алфавите ______________.

Правильный ответ: минимальна/имеет минимально возможную для данного m2 длину/имеет минимальную для данного алфавита длину

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

5. Дайте ответ на вопрос.

Количество комбинаций в случае использования теории соединений при формировании кодов определяется: (приведите три варианта)

Правильный ответ должен содержать следующие смысловые элементы (обязательный минимум): 1) выбранным методом кодообразования; 2) числом качественных признаков; 3) общим числом элементов кода.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

6. Дайте ответ на вопрос.

Для однозначного декодирования принятых сообщений, а также для передачи больших объемов информации при меньших временных и материальных затратах коды должны, в частности, удовлетворять следующим требованиям: (приведите три требования)

Правильный ответ должен содержать следующие смысловые элементы (обязательный минимум): 1) разные символы первичного алфавита, из которого составлены сообщения, должны иметь различные кодовые комбинации; 2) код должен быть построен так, чтобы можно было четко отделить начало и конец букв первичного алфавита; 3) код должен быть максимально кратким: чем менышее число элементарных символов требуется для передачи данного сообщения, тем ближе скорость передачи информации к скорости, которую теоретически можно достигнуть в данном канале связи.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решите задачу.

Канал связи с помехами описан матрицей

p(A,B) =0,10,1000,20,100,20,3

Определить IB,A.

Приведите полное решение задачи.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Решение.

1) Находим безусловные вероятности вида pai и pbj:

pai=ipai,bj; pa1=0,2;  pa3=0,3;  pa3=0,5;

pbj=ipai,bj; pb1=0,1;  pb2=0,5;  pb3=0,4.

2) Энтропия источника и приемника сообщений

HA=-ipailog2pai=-(0,2log20,2+0,3log20,3+

+0,5log20,5)=0,4644+0,5211+0,5=1,4855 битсимвол.

HB=-jpbjlog2pbj=-(0,1log20,1+0,5log20,5+

+0,4log20,4)=0,3321+0,5+0,5287=1,3608 битсимвол.

3) Энтропия объединения

HA,B=- ijp ai,bjlog2pai,bj=-(3∙0,1log20,1+2∙0,2log20,2++0,3log20,3)=0,9963+0,9288+0,5211=2,4462 битдва символа.

4) Среднее количество информации на сообщение

IA,B=HA+H(B)-H(B,A)=1,4855+1,3608-2,4462=0,4 бит.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Решите задачу.

Канал связи описан следующей матрицей:

p(b/a) =0,980,010,010,10,750,150,20,30,5

Вычислить среднее количество информации, которое переносится одним символом сообщения, если вероятности появления символов источника сообщений равны pa1=0,7; pa2=0,2; pa3=0,1. Чему равны информационные потери при передаче сообщений из 300 символов алфавита a1, a2, a3. Чему равно количество принятой информации?

Приведите полное решение задачи.

Время выполнения – 40 мин.

Ожидаемый результат:

Решение.

1) Энтропия источника сообщений

HA=-i=1mpailog2pai=-0,7log20,7+0,2log20,2+0,1log20,1=

=0,3602+0,4644+0,3322=1,1568 битсимвол.

2) Общая условная энтропия

HBA=- i=1mj=1mp(ai)pbjailog2pbjai=-[0,7(0,98log20,98+2×

×0,01log20,01)+0,20,75log20,75+0,1log20,1+0,15log20,15+

+0,10,2log20,2+0,3log20,3+0,5log20,5=0,465 битсимвол.

3) Потери в канале связи

∆I=kHBA=400∙0,465=139,5 бит.

4) Энтропия приемника

HB=-i=1mpbilog2pbi;

pb1=ipaib1ai=pa1pb1a1+pa2pb1a2+pa3pb1a3=

=0,7∙0,98+0,2∙0,1+∙0,1∙0,2=0,726;

pb2=pa1pb2a1+pa2pb2a2+pa3pb3a3=0,7∙0,01+

+0,2∙0,75+0,1∙0,3=0,187;

pb3=pa1pb3a1+pa2pb3a2+pa3pb3a3=0,7∙0,01+

+0,2∙0,15+0,1∙0,5=0,087;

pb1+pb2+pb3=0,726+0,187+0,087=1, т. е. jpbj=1,

HB=-0,726log20,726+0,187log20,187+0,087log20,087=

=1,095 битсимвол.

5) Среднее количество взаимной информации на 300 сообщений

IA,B=k[HB-H(B/A)]=kH(B)-∆I=189 бит.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1