Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Технологии обработки информации»

### Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Как определяется входная точка в программе формата com операционной системы MS DOS?

A) определена директивой START

Б) задана функцией main

В) задается в директиве END

Г) равна 0100h

Правильный ответ: Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1).

2. Введите название регистра общего назначения микропроцессора Intel 8088, содержимое которого используется по умолчанию как счетчик числа повторений тела цикла командой LOOP

А) AX

Б) CX

В) BX

Г) DX

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.3).

3. Как называется регистр - указатель стека в микропроцессоре Intel 8088?

А) SI

Б) BX

В) SP

Г) IP

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1).

Выберите несколько правильных ответов

4. Укажите требования к размерам, расположению и допустимому взаимному расположению сегментов памяти в микропроцессорной системе, построенной на базе микропроцессора

A) базовый адрес сегмента кратен 16

Б) максимальный размер сегмента 64 килобайта

В) относительно друг друга сегменты могут располагаться в любом порядке

Г) относительно друг друга сегменты могут располагаться в любом порядке только не совпадать

Правильный ответ: А), Б), В)

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.2).

5. Как называется регистр, содержащий начальный адрес сегмента стека в микропроцессоре Intel 8088?

А) CS

Б) DS

В) ES

Г) SS

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1).

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие семейства регистров микропроцессора Intel 8088 и конкретного регистра

|  | Семейство регистров |  | Регистр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Регистры общего назначения | А) | BP |
| 2) | Базовые и индексные регистры | Б) | ES |
| 3) | Сегментные регистры | В) | AX |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.2).

2. Установите соответствие определения регистра общего назначения микропроцессора Intel 8088 и конкретного регистра

|  | Определение регистра общего назначения |  | Регистр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Основной регистр для манипуляций с данными | А) | DX |
| 2) | Базовый регистр | Б) | AX |
| 3) | Регистр счетчик | В) | BX |
| 4) | Дополнительный регистр данных | Г) | CX |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.3).

3. Установите соответствие назначения сегментного регистра микропроцессора Intel 8088 и конкретного регистра

|  | Назначение сегментного регистра |  | Регистр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Кодовый сегмент | А) | DS |
| 2) | Сегмент данных | Б) | CS |
| 3) | Сегмент стека | В) | ES |
| 4) | Дополнительный сегмент данных | Г) | SS |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.3).

4. Установите соответствие описания флага микропроцессора Intel 8088 и названия флага

|  | Описание флага результата |  | Флаг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Флаг нуля | А) | DF |
| 2) | Флаг переноса | Б) | OF |
| 3) | Флаг направления | В) | ZF |
| 4) | Флаг переполнения | Г) | CF |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1).

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.  Расположите регистры разных семейств микропроцессора Intel 8088 в порядке увеличения разрядности регистров

А) EAX

Б) RAX

В) AX

Г) AL

Правильный ответ: Г, В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.2)

2.  Расположите единицы памяти микропроцессора Intel 8088 в порядке увеличения размеров блоков

А) Сегмент

Б) Двойное слово

В) Параграф

Г) Байт

Правильный ответ: Г, Б, В, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.3)

3. Расположите регистры микропроцессора Intel 8088 в следующем порядке: указатель команд, указатель вершины стека, индексный регистр-источник, базовый регистр

А) BX

Б) SP

В) IP

Г) SI

Правильный ответ: В, Б, Г, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1).

### Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Адрес записанный в форме сегмент:смещение в языке ассемблера микропроцессора Intel 8088 называется ______

Правильный ответ: физическим

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.2).

2. Единица памяти в микропроцессорной системе, построенной на базы микропроцессора Intel 8088, размером 16 байт и начинающаяся с адреса кратного 16 называется___________

Правильный ответ: параграф.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.3).

#### Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Рассматривается микропроцессор Intel 8088. Предложите возможный вариант логического адреса в формате сегмент:смещение соответствующий физическому адресу 02200. Физический адрес задан в шестнадцатиричном формате. Элементы логического адрес: сегмент (4 цифры) и смещение (4 цифры) также требуется ввести в шестнадцатиричном формате. Ответ ____:____.

Правильный ответ: 0200:0200 (один из возможных вариантов)

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.3)

2. Как изменится содержимое регистра SP микропроцессора Intel 8088 после выполнения команды push ax? Ответ _________.

Правильный ответ: уменьшится на 2.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1).

3. Как изменится содержимое регистра SP микропроцессора Intel 8088 после выполнения команды ret в близкой процедуре? Ответ _________.

Правильный ответ: увеличится  на 2.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.2).

4. Укажите пары регистров микропроцессора Intel 8088, в которых содержится логический адрес следующей выполняемой команды. Ответ _________.

Правильный ответ: CS:IP.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.3).

5. Укажите пары регистров микропроцессора Intel 8088, в которых содержится логический адрес вершины стека. Ответ _________.

Правильный ответ: SS:SP.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.3).

6. Состояние некоторых регистров микропроцессора Intel 8088 и некоторых ячеек памяти до выполнения команды (SI) = 3456 (DS) = ABCD ([AF126]) = 3AAD Выполняемая команда MOV СХ, [SI] Укажите содержимое регистра CX после выполнения этой команды Введите ответ в виде шестнадцатиричного числа (буквы, если они присутствуют, должны быть латинскими заглавными), например 9A67._____

Правильный ответ: 3AAD

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.2).

7. Укажите физический адрес микропроцессора Intel 8088, соответствующий логическому адресу 0100:0100. Логический адрес указан в шестнадцатиричном формате. Физический адрес также требуется указать в шестнадцатиричном формате (5 цифр). ___________

Правильный ответ: 01100.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.3).

8. Состояние некоторых регистров микропроцессора Intel 8088 до выполнения команды (BX) = 3456 (AX)=1234. Выполняемая команда XCHG СХ, BX. Укажите содержимое регистра BX после выполнения этой команды Введите ответ в виде шестнадцатиричного числа (буквы, если они присутствуют, должны быть латинскими заглавными), например 9A67._____

Правильный ответ: 3456.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1)

9. Состояние некоторых регистров микропроцессора Intel 8088 до выполнения команды (BX) = 3456 (AX)=1234. Выполняемая команда ADD СХ, BX. Укажите содержимое регистра BX после выполнения этой команды Введите ответ в виде шестнадцатиричного числа (буквы, если они присутствуют, должны быть латинскими заглавными), например 9A67._____

Правильный ответ: 469A.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.2).

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите особенности организации памяти в микропроцессорной системе на основе микропроцессора Intel 8088.

Задачи:

- проанализировать различные виды блоков памяти;

- дать описание байта, слова, двойного слова, параграфа, сегмента памяти;

- описать сегментную организация памяти и сегментные регистры;

- логический и физический адреса и их взаимосвязь;

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

- наличие описания основных элементов памяти: байт, слово, двойное слово, параграф, сегмент;

- наличие описания сегментной организации памяти и взаимного расположения сегментов, видов сегментов;

- наличие описания логического и физического адресов и их взаимосвязи;

- наличие примеров преобразования логического адреса в физический.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1).