Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Функциональное и логическое программирование»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Какой из следующих типов таймеров доступен в CODESYS?

- TON (On Delay Timer)

- TOF (Off Delay Timer)

- TP (Pulse Timer)

- Все перечисленные

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Что делает таймер TON, когда входной сигнал становится истинным?

- Начинает обратный отсчет

- Запускает таймер и ждет, пока время не истечет

- Сбрасывает счетчик времени

- Немедленно переключает выходной сигнал на истинный

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Какой из следующих компонентов необходим для работы таймера TOF?

- Входной сигнал

- Время задержки

- Выходной сигнал

- Все перечисленные

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Что делает триггер в контексте программирования на CODESYS?

- Генерирует случайные числа

- Выполняет одну или несколько команд при изменении состояния входного сигнала

- Считывает значения датчиков

- Управляет движущимися частями

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. Что выполняет следующая запись:

TYPE a1:

INT(0..16);

END TYPE

- объявляет массив целых чисел из 17 элементов

- объявляет массив целых чисел из 16 элементов

- объявляет переменную с ограниченным диапазоном значений

- ошибка, ключевого слова TYPE нет в CoDeSys

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. Что произойдет, если входной сигнал таймера TON станет ложным до истечения установленного времени?

- Таймер продолжит отсчет

- Таймер сбросится

- Таймер переключится на истинный сигнал

- Таймер завершит работу

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

7. Какой из следующих параметров существует для настройки таймеров в CODESYS?

- Статус

- Установка времени

- Тип выхода

- Все перечисленные

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

8. Какой из следующих способов представления типа TIME является допустимым?

- t1 := T#10h_14m_5s

- t1 := T#125s

- t1 := T#1.2s

- t1 := T#1m65s

- все, кроме Г

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3

9. Какие области не относятся к контроллеру.

- область входов ПЛК.

- область выходов ПЛК.

- область прямо адресуемой памяти

- оперативная память пользователя (ОЗУ)

- все относятся

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Сопоставьте временные типы данных с их описанием:

|  | Типы данных |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | D# | А) | протекания некоторого процесса – длительность, ограничено диапазоном от 0 до 24 часов. |
| 2) | TOD# | Б) | представление как ГГГГ-ММ-ДД-ЧЧ:ММ:СС |
| 3) | DT# | В) | представление значений времени состоит из полей дней (d), часов (h), минут (m), секунд (s) и миллисекунд (ms) |
| 4) | T# | Г) | представление дается в формате: ВВГГ-ММ-ДД |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2.Установите соответствие при создании прямо адресуемой переменной

|  | Типы памяти |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | прямой адрес начинается с | А) | X, B, W, D, L |
| 2) | тип прямого адреса | Б) | I, Q, M |
| 3) | в конце объявления указывают | В) | тип переменной |
| 4) | если прямой адрес определяет байт, то номер элемента это | Г) | номер байта |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3.Установите соответствие между операторами и описанием

|  | Оператор |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | ST | А) | загрузить значение операнда в аккумулятор |
| 2) | S | Б) | присвоить значение аккумулятора операнду |
| 3) | R | В) | если аккумулятор ИСТИНА, установить логический операнд (ИСТИНА) |
| 4) | LD | Г) | если аккумулятор ИСТИНА, сбросить логический операнд (ЛОЖЬ) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4.Установите соответствие между уровнями OSI-модели и назначением

|  | Уровень |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Физический | А) | Предоставление сетевого сервиса для программ пользователя |
| 2) | Канальный | Б) | Логическая адресация и маршрутизация |
| 3) | Сетевой | В) | Передача по физическому адресу по сети. Доступ к среде передачи данных |
| 4) | Транспортный | Г) | Прозрачная передача пакетов данных по сети |
| 5) | Сеансовый | Д) | Управление диалогом между устройствами сети |
| 6) | Представительный | Е) | Преобразование данных при передаче информации между устройствами с различными форматами данных |
| 7) | Прикладной | Ж) | Физическое (механическое и электрическое) соединение среды передачи данных |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж | В | Б | Г | Д | Е | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность формата линейных инструкций

- Операнд

- Оператор

- Метка

- Комментарий

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Выберите правильный порядок создания прямо-адресуемой переменной

- тип прямого адреса

- имя переменной

- область памяти

- составной иерархический адрес

- тип переменной

Правильный ответ: Б, В, А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. При работе с числами в формате с плавающей запятой максимальное и минимальное (машинный ноль) значения переменных являются __________.

Правильный ответ: абсолютными

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Прежде чем использовать функциональный блок, необходимо создать ___________.

Правильный ответ: его экземпляр

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. _____ вызывать экземпляр функционального блока с перечислением параметров, как функцию.

Правильный ответ: нельзя

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4.____– интеллектуальное устройство, которое служит для соединения двух различных сетей, например Profibus и Ethernet. Реализует функции канального уровня OSI-модели. Передает пакеты из одной сети в другую по адресу назначения.

Правильный ответ: мост (bridge)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Какого результата следует ожидать?

a : USINT:=255;

...

a := a+1;

Правильный ответ:  0

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Сколько типов данных для работы со временем и датой используют в стандарте МЭК 61131-3:

Правильный ответ: четыре

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. какое значение примет переменная а:

a : WORD;

...

a.3 := 1;

Правильный ответ: 8

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Селекция импульса. Напишите программу на языке IL, которая должна формировать единичный выходной импульс, на каждый входной сигнал определенной длительности. Годными считаются входные импульсы в пределах от MinDr, до MinDr+OverDr.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

PROGRAM PLC_PRG

VAR

T1: TON;

in: BOOL;

MinDr: TIME;

T0: TP;

OverDr: TIME;

r1: R_TRIG;

out: BOOL;

END_VAR

VAR

_ImpVar_43_6:	BOOL;

END_VAR

CAL		T0(IN := T1.Q, PT := OverDr)

CAL		r1(CLK := _ImpVar_43_6)

LD		r1.Q

ST		out

LD		T0.Q

AND		in

ST		_ImpVar_43_6

LD		TRUE

Пояснение.

Таймер T1 запускается по фронту входного импульса и обеспечивает фильтрацию коротких импульсов. Если минимальная длительность обеспечена, запускается таймер T0. Он отмеряет максимальную длительность импульса.

Критерии оценивания:

– создание объекта Таймер T1, экземпляра класса TON;

– создание объекта Таймер T0, экземпляра класса TP;

– написание условия фильтрации импульсов;

– вывод результата.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Упростить выражение и выполнить проверку с помощью таблицы истинности:  x → ((y | z)⊕(x ~ y)). Реализовать проект в CoDeSys c визуализацией работы функции.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

x → ((y | z) ⊕ (x ~ y)) = x + ((y + z) ⊕ (xy+x y))= = x + (y + z)(xy + x y) + (y + z)(xy+ x y) =

= x + y + zxy · x  y+ y zxy + x y= = x + y + zx + y· x + y+yzxy + x y=

= x + y + z·x x+yx+xy+yy·+ xyyz+x y yz=

=x+y+z·y x+x y+ xyz==x+y y x+z y x+y x y+z x y+ x y z= =  x + x y + x y z + x y z + xyz= = x ·1 + y + y z + yz+ x y z = x + x y z = x+y z

Выполним проверку с помощью таблицы истинности.

x → ((y | z)⊕(x ~ y))=x+yz

Выполним реализацию минимизированной функции на языке CFC

Критерии оценивания:

– упрощение выражение;

– проверка с помощью таблицы истинности;

– реализацию минимизированной функции;

– вывод результата.

Компетенции (индикаторы): ПК-3